Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от «16» мая2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На замену трубопровода в подвале ДОУ

Начальная (максимальная) цена контракта 330 049, 93рублей.

«16» апреля 2008 г.

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для проведения работ | Предписания РПН |
| 2. | Заказчик и его адрес. | МДОУ "Детский сад №140" г. Перми г. Пермь, ул. Свиязева, 36 |
| 3. | Подрядная организация – генеральный подрядчик и его адрес. |  |
| 4. | Стадийность работ. | Замена системы водоснабжения и водоотведения, установление счетчика, гидравлические испытания. |
| 5. | Вид строительства. | Текущий ремонт |
| 6. | Срок начала и окончания работ. | 10 рабочих дней со дня подписания договора. |
| 7. | Исходные данные. | Предписание РПН |
| 8. | Особые условия работ. | - Гарантийные обязательства сроком на 2 года. |
| 9. | Требования к выполнению работ. | Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. Работы выполнять под контролем администрации учреждения. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории РФ. |

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДОУ № 140 (Текущий ремонт) |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов с фасонными частями | 0,895 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 1,705 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,508 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,986 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п.эт труб наружный диаметр 90 мм | 100 м трубопроводов | 1,876 |  |
| 6 | Части фасонные из полиэтилена (отводы д.32 мм) | щт | 41 |  |
| 7 | Установка задвижек диаметром 100мм | щт | 4 |  |
| 8 | Установка задвижек диаметром 80мм | щт | 1 |  |
| 9 | Установка обратного клапана | щт | 1 |  |
| 10 | Установка счетчика (водомера) до 40 мм | щт | 1 |  |
| 11 | Замена колена диаметром до 100 мм | щт | 10 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из п.эт. труб диаметром 32 мм | м | 1,659 |  |
| 13 | Замена тройников диаметром 32 мм | щт | 10 |  |
| 14 | Замена угольников диаметром 32 мм | щт | 15 |  |
| 15 | Вентиль 32 мм | шт | 10 |  |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 3,5 |  |
| 17 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 18 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 89 мм | 1 врезка | 2 |  |