- Приложение № 1

- к муниципальному  контракту

- на оказание услуг по сервисному

- обслуживанию систем кондиционирования

- Техническое задание по сервисному обслуживанию систем кондиционирования

- зданий ул. Ленина,23, ул.Ленина,27А, ул.Сибирская,15, ул.Газеты Звезда,9, ул.Сибирская,8

| - № п.п. | - Виды работ | - Периодичность |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Чистка дренажной системы, вентилятора, теплообменника, смазка подвижных частей | - 2 раза в год - июнь, октябрь |
| - 2. | - Химическая чистка конденсатора, испарителя, фланцевых соединений наружного блока | - 2 раза в год - июнь, октябрь |
| - 3. | - Чистка фильтров, вентилятора, теплообменника и корпуса внутреннего блока | - 2 раза в год - июнь, октябрь |
| - 4. | - Проверка рабочего давления в системе, герметичности узлов (на утечку фреона), при необходимости дозаправка фреоном | - 2 раза в год - июнь, октябрь |
| - 5. | - Проверка работоспособности кондиционера в различных режимах, контрольный замер температуры воздуха на входе во внутренний блок и на выходе из него | - 2 раза в год - июнь, октябрь |
| - 6. | - Проверка затяжки крепления вентилятора наружного блока, проверка электрических соединений наружного и внешнего блоков. | - 2 раза в год - июнь, октябрь |
| - 7. | - Проверка функционирования автоматики кондиционера. | - 2 раза в год - июнь, октябрь |
| - 8. | - Проверка крепления и механических повреждений внутреннего и наружного блоков; | - 2 раза в год - июнь, октябрь |
| - 9. | - Удаление наледи с защитных козырьков наружных блоков. | - ноябрь-декабрь - 3 раза в месяц |

- Примечание: по письменному заявлению Заказчика сроки проведения работ могут быть пересмотрены

- Исполнитель:                                                                     Заказчик:

- ______________________                                                 _________________________