Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200     г.

СОШ№ 105

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

200     г.

наРПН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	303 797,83

Средства на оплату труда руб.	33604,2

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/З | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-03-01 | 1 Разборка плинтус деревянных и из | 100 м | 3 | 41,77 | 41,77 |  |  | 125,31 | 125,31 |  |  | 3,77 | 11,31 |  |  |
|  |  | пластмассовых материалов | плинтусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из | 100 м2 | 5 | 131,48 | 126,2 | 5,28 | 1,78 | 657,4 | 631 | 26,4 | 8,9 | 11,39 | 56,95 | 0,13 | 0,65 |
|  |  | линолеума и релина | покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР11-01-011- | Разборка стяжек цементных толщиной | 100 м2 | 5 | 402,1 | 356,86 | 45,25 | 13,9 | 2010,5 | 1784,3 | 226,25 | 69,5 | 31,608 | 158,04 | 1,016 | 5,08 |
|  | 01 | 20 мм | стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЗ*0,8; | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП*0,8; | Новый коэффициент (ПЗ*0,8; МАТ*0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТ*0; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗ*0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРП-01-011- | Устройство стяжек цементных | 100 м2 | 5 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 6821,1 | 2230,35 | 282,8 | 86,85 | 39,51 | 197,55 | 1,27 | 6,35 |
|  | 01 | толщиной 20 мм | стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| \ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР11-01-011- 02 П3*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; Т3*2; ТЗМ*2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (П3*2) | 100 м2 стяжки | 5 | 452,06 | 11,3 | 19,6 | 5,74 | 2260,3 | 56,5 | 98 | 28,7 | 1 | 5 | 0,42 | 2,1 |
| 6 | ТЕРИ-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 5 | 7402,61 | 203,48 | 50,97 | 4,65 | 37013,05 | 1017,4 | 254,85 | 23,25 | 17,2 | 86 | 0,82 | 4,1 |
| 7 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 3 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 2060,97 | 374,61 | 6,96 |  | 8,99 | 26,97 | 0,03 | 0,09 |
| 8 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,5 | 232,5 | 169,22 | 19,49 |  | 116,25 | 84,61 | 9,75 |  | 12,8 | 6,4 | 0,05 | 0,025 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 51064,88 | 6304,08 | 905,01 | 217,2 |  | 548,22 |  | 18,4 |
| ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154532,18 | 26180,84 | 2397,33 | 902,03 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 205597,06 | ■ 32484,92 | 3302,34 | 1119,23 |  | 548,22 |  | 18,4 |
| Накладные расходы 89,30% ФОТ (от 33 604,16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30008,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 33 604,16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16802,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 252407,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5048,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 257455,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 46342,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 303797,83 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил Проверил