Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Водолазная станция быстрого развертывания «ВСБР-1» (или аналог).

Станция предназначена для экстренного развертывания водолазного поста при выполнении аварийно-спасательных работ на глубине не менее 20 м. Кроме этого

«ВСБР-1» (или аналог) может использоваться в качестве мобильной водолазной станции для выполнения поисковых и обследовательских работ. Станция размещается в прочном и легком алюминиевом ящике. Ящик укреплен ребрами жесткости и снабжен удобными и прочными ручками.

В данной модели баллон с воздухом около 15л, соединен с одним из выходов высокого давления пульта подачи воздуха ППВ-1в. Второй выход ППВ-1в соединен со вторым шлангом высокого давления, который может быть присоединен к транспортному баллону около 40л.

Двукомпонентная кабель-шланговая связка длинной 40м одним концом присоединена к выходу пульта подачи воздуха и портативной телефонной станции D8601, другим – к полнолицевой маске AGA (МК II).

В качестве резервного источника воздуха используется 6-литровый баллон с регулятором  TITAN – XLC и дистанционным блоком для переключения на дыхание от резервного баллона. Резервный баллон должен  быть оснащен подвесной системой.

Расчетная глубина выполнения работ…………………………………….не менее 20 м

Рабочий диапазон температур……………………………………………..-20..+40°С

Габаритные размеры……………………………………………………….800х600х600 мм

Вес…………………………………………………………………………...не более 52 кг.

Таким образом, водолазная станция быстрого развертывания представляет собой полный мобильный комплект водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, находящийся в постоянной немедленной готовности.

Составил   Плотников Алексей Викторович