ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Видеокамера  с электродвижителями для съемок под водой с дистанционным управлением от компьютерного джойстика через кабель «ГНОМ» (или аналог)

С помощью видеокамеры можно производить дистанционные подводные видеосъемки, забираться в места, недоступные водолазам, например, в затонувшие суда. Видеокамера может не только осматривать их снаружи, но и проникать внутрь, чего не делает ни один из существующих в мире подводных аппаратов. Данная видеокамера может использоваться и в промышленности для обследования подводных сооружений, труб нефте-газопроводов, состояния днищ судов, танков с водой. Видеокамера может очень пригодиться и при аварийно-спасательных работах в водоемах и морях. «ГНОМ» (или аналог) - это по существу подводный вертолет с видеокамерой, который по желанию оператора передвигается во всех направлениях.

Управление движением производится с помощью джойстика, команды которого передаются на 4 движителя. Оператор может осуществлять движение видеокамеры вперед-назад, поворачивать вправо-влево, вверх-вниз, а также наклон вверх-вниз.

Видеокамера оснащена цветной видеокамерой высокого разрешения (450твл), чувствительностью 2лк и фиксированным фокусом. Вокруг камеры расположено кольцо осветителей (светодиоды). В составе аппарата имеется датчик глубины, электронный компас, а также интерфейс с компьютером, что позволяет передавать данные с датчиков в компьютер и команды управления с компьютера.

Подключается к видеомонитору, телевизору и/или видеомагнитофону с помощью стандартного кабеля. На экране отображается также информация о режимах работы и показания датчиков - глубины и компаса (система "Телетекст").

Электропитание автономное (встроенный аккумулятор) и внешнее 220В.

Вся система с пультом управления размещена в двух переносных пластмассовом чемоданах: сам аппарат с катушкой кабеля, джойстик, пульт управления и блок питания, включая аккумулятор и зарядное устройство.

Состав

Система состоит из собственно подводного аппарата «ГНОМ» (или аналога), кабеля и надводного пульта управления. Подводный модуль выполнен в виде герметичного алюминиевого цилиндра с иллюминатором для видеокамеры. К цилиндру прикреплены 4 мини-электродвигателя (два горизонтальных и два вертикальных) с пропеллерами и плавучесть из пенопласта. Внутри цилиндра имеется видеокамера, осветители и блок электроники, а также датчик глубины, мембрана которого выходит наружу. Аппарат управляется через коаксиальный кабель, по которому подается электропитание, команды управления и сигналы с видеокамеры. Пульт управления состоит из ручки управления (компьютерного джойстика), блока питания и электроники, аккумулятора. Пульт управления может быть дополнен плоским видеомонитором, например, модели СМ560 (Корея). Имеется также стандартный видеовыход (разъем "Тюльпан") для подключения к устройству записи/воспроизведения, например, стандартному телевизору или видеомагнитофону.

Технические параметры

- Тип кабеля - телевизионный РК50, специально упрочненный кевларом в полиэтиленовой оболочке, плавучесть кабеля - отрицательная.

- Диаметр кабеля - 3.5 мм.

- Усилие на разрыв – не менее 90кг, функциональные повреждения наступают при усилии больше 25кг.

- Осветители - 21 светодиод белого цвета фирмы НеиЛей Раскате.

- Видеокамера - цветная РАЬ ССЭ, 0.1 лк, 450твл, производство фирмы КОМКОМ (Корея) или аналогичная.

- Питание - сеть 220В или от встроенного аккумулятора 7АЧ, напряжение батареи индицируется на экране.

- Влажность окружающей среды – не менее 100%.

- Диапазон рабочих температур - -5 ...+ 45гр. С.

- Конструктивное исполнение - переносное, в специальных чемоданах.

- Вес аппарата около 2.5кг, вес полной системы – около 18кг.

- Размеры аппарата - 320x150x120мм.

- Имеется датчик глубины (с точностью 20-30 см) с выводом информации на видеомонитор в режиме "Телетекст".

- Видеокамера должна имееть небольшую положительную плавучесть за счет пенопластового поплавка и возможность ее изменения оператором вручную путем закладывания свинцовых грузиков в полозья аппарата.

Составил    Плотников Алексей Викторович