ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Костюм мужской «Спасатель» (или аналог) состоит из куртки, брюк и бейсболки (см. рисунок 1).

Марка ткани «ЛИДЕР-250» П 81408 темно-синего цвета.

Количество костюмов – 90 комплектов.

Описание внешнего вида

Куртка с центральной бортовой застежкой на застежку-молнию и хлястик, застегивающийся на кнопку.

Полочки с кокетками, верхними накладными объемными карманами с клапанами, застегивающимися на кнопки, боковыми прорезными карманами в рамку, застегивающимися на застежку-молнию. На левом подборте внутренний прорезной карман, застегивающийся на застежку-молнию.

Спинка с кокеткой. В шве настрачивания кокетки вентиляционные отверстия.

Рукава втачные, двухшовные, с усилительными накладками в области локтя, с вентиляционными отверстиями в области подмышечных впадин в виде вставок из сетчатой ткани. Низ рукавов с притачными манжетами, застегивающимися на кнопки, с пуфтами.

Воротник отложной с отрезной стойкой.

Пояс цельновыкроенный, регулируется по ширине лентой эластичной.

По полочкам, спинке и рукавам в один ряд настрочена лента светоотражающая.

Брюки (рис. 1) с притачным поясом со спинкой, с застежкой-гульфиком на молнию, с боковыми карманами в подрезном бочке и накладными объемными карманами с клапанами, застегивающимися на кнопки, с вентиляционными отверстиями в виде прорезных петель.

Притачной пояс со шлевками, с бретелями, пристегивающимися спереди на пряжки. Бретели регулируются по длине лентой эластичной. Пояс из двух слоев основной ткани, выстеган, застегивается на две пуговицы.

Передние половины брюк с усилением в области колена и со стрелками, простроченными на расстоянии 0,2 см от сгиба.

Низ брюк со штрипками. Ширина брюк по низу регулируется с помощью ленты, продернутой в подгибку низа. По передним и задним половинам брюк в один ряд настрочена лента светоотражающая.

По воротнику, клапанам, складкам карманов, манжетам, хлястикам, по низу куртки, по верхнему краю пояса брюк проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2-0,3 см от края.

Бейсболка из шести клиньев с передней стенкой, с козырьком. Размер регулируется хлястиками с застежкой «Контакт». На левом хлястике с лицевой стороны настрочена лента светоотражающая. Для вентиляции, на боковых клиньях, установлено по 2 блочки.

На спинке расположена надпись «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ», на левом рукаве куртки, на передней стенке бейсболки расположены эмблемы заказчика.

Дополнение

- Надпись «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» на спине куртки выполняется способом термопечати серо-серебристого цвета, светоотражающая. Размеры: высота букв – 5 см, ширина – 3 см, толщина штриха буквы – 1 см.

- Лента световозвращающая, термостойкая, лимонно-желтого цвета, ширина 50 мм, арт. 8987.

- Фурнитура: застежка-молния пластмассовая, тракторный разъем Т-8, кнопка металлическая аксидированная.

- Над левым верхним накладным карманом располагается карман с клапаном на липучке для радиостанции. Размеры: длина – 12 см, ширина – 8 см, глубина – 4 см.