Приложение 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 4  от « 20 »  мая  2008г.

Спецификация

Комплектация

стоматологической установки Дипломат Адепт DA-111

Стационарная установка без кресла. Складное плечо без пантографа с нижней подачей шлангов.

| Столик врача – на 4 инструмента / установлено 3 инструмента: |  |
| --- | --- |
|  | Шланг с электрическим мотором МС-40-IR “Bien Air” внутреннее охлаждение |
|  | Шланг турбинный с подсветкой “Bien Air” |
|  | Многофункциональный пистолет: один держатель инструмента свободен; микропроцессорное управление инструментами; столик врача оснащён негатоскопом |
| Блок плевательницы и место ассистента: |  |
|  | Раковина с функцией ополаскивания |
|  | Наполнение стаканчика |
|  | Слюноотсос |
|  | Автономная подача чистой воды на наконечники |
|  | Светильник СИРИУС |

Технические характеристики

стоматологического кресла электромеханическое ДМ10Е для стоматологических установок серии Дипломат

| Стандарт | Удовлетворяет требованиям стандарта STN ЕN 60601 – 1ст. 10.2.1 и ISO 6875. |
| --- | --- |
| Вес кресла | 118 + 3 кг |
| Полезная нагрузка | 185 кг (включая 50 кг несенного оборудования) |
| Кресло способно нести добавочное оборудование весом не более 50 кг, центр тяжести которого находится не больше 450 мм от продольной оси верхней части кресла и 400 мм от пункта поворачивания опоры спины. |  |
| Номинальные величины: |  |
| - напряжение | 230 V + - 10% |
| - частота | 50 Нz + - 2% |
| - максимальная потребляемая мощность | 750 VA |
| - степень защиты | В |
| - тип защиты | 1 |
| Позиции: |  |
| а) минимальная позиция сиденья | 460 + 20 мм |
| б) максимальная позиция сиденья | 810 + 20 мм |
| в) позиция для посаживания | прочно определена |
| г) основание позиции опоры спины | 15 + 3о от вертикальной позиции |
| д) позиция сиденья | 13 + 3о от горизонтальной плоскости |

Технические характеристики

компрессора стоматологического Эком ДК50-10С

| Номинальное напряжение / частота (В/Гц) | 230 / 50 (60) В/Гц |
| --- | --- |
| Мощность двигателя | 0,75 кW |
| Производительность компрессора | 60 о.мин/5 бар |
| Рабочее давление компрессора | 4,5 – 6 бар |
| Объем резервуара воздуха | 10 л |
| Уровень шума без корпуса | 66 дб (А) |
| в закрытом корпусе | 50 дб (А) |
| Масса ИНТЕГРАЛ | 29 кг |
| СТАБИЛ | 33 кг |
| СИЛЕНТ | 44 кг |
| Размеры (Ш х Г х В) ИНТЕГРАЛ | 300 х 340 х 490 мм |
| СТАБИЛ | 330 х 390 х 500 мм |
| СИЛЕНТ | 420 х 490 х 590 мм |

Главный врач МУЗ «ГСП № 1»      			    			        Михеев А.Н.

(должность)				(подпись)					(ФИО)

МП