Приложение № 2

Техническое задание

на ремонт пищеблока и водомерного узла в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 168» г. Перми

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Пищеблок |  |  |
| 01 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,02 |
| 02 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0,1 |
| 03 | Установка смесителей Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 10 шт. | 0,1 |
| 04 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | шт | 1 |
| 05 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,4 |
| 06 | Установка воздушных разрывов | 100 приборов | 0,01 |
| 07 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 покрытий | 0,4 |
| 08 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100м2 стяжки | 0,4 |
| 09 | Устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4) | 100м2 стяжки | 0,4 |
| 10 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100м2 покрытия | 0,4 |
| 10,1 | Установка трапов диаметром 100мм | 10 комплектов | 0,2 |
| 11 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100м2 поверхности облицовки | 0,6 |
| 12 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100м2 расчищенной поверхности | 0,55 |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до20мм | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100м2 поверхности | 1,15 |
| 15 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100м2 поверхности облицовки | 0,65 |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
| 17 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100м2 расчищенной поверхности | 0,4 |
| 18 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 20 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,05 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
|  | Раздел 2. Водомерный узел |  |  |
| 22 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80мм | 100м трубопроводов | 0,16 |
| 23 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65мм | 100м трубопроводов | 0,06 |
| 24 | Смена арматуры задвижек диаметром 50мм | 100 шт | 0,06 |
| 25 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 1 врезка | 7 |
| 26 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 25мм | 100 шт | 0,01 |
| 27 | Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65мм, диаметром водомера до 40мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 1 узел | 1 |
| 28 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65мм, диаметром водомера до 40мм | 1 узел | 1 |
| 30 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40мм | 1 счетчик (водомер) | 20 |
| 31 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100м окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 32 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 33 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 34 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 2,6 |
| 35 | Автомобили - самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м - час | 1.5 |