Приложение № 2  к  ИЗВЕЩЕНИЮ № __1___ от «_22_»    мая    2008 г

. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

# муниципального образовательного учреждения дополнительного образования

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск»

Дефектная ведомость

На демонтаж и текущий ремонт вентиляции, теплоснабжения калориферов, автоматики вентиляции в помещении стрелкового тира

по адресу: ул. Кировоградская, 12/2

| № п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12т | 100 шт. | 0,01 |
| 2 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,4т | 100 шт. | 0,02 |
| 3 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9мм 0,176диаметром/периметром до: 885мм /2780мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,176 |
| 4 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9мм диаметром/периметром до: 495мм/1550мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,104 |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50мм | 100 м. трубопроводов | 0,08 |
| 6 | Демонтаж калориферов массой до: 125кг 0,02 | 100 шт. | 0,02 |
| 7 | Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до4000 мм | Шт. | 1 |
| 8 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 9 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 6,3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8 (RFD 700*400 прим) | Комплект | 1 |
| 10 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,5 |
| 11 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм (SPSr 700*400/1000 прим) | Шт. | 1 |
| 12 | Установка решеток жалюзийных стальных_ регулирующих (РР): номер 4 размер 200х400 мм (АМР 200*400 прим) | 1 решетка | 5 |
| 13 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| 14 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные)_ из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,396 |
| 15 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные)_ из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0511 |
| 16 | Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3 Автоматика вентиляции В щит | м | 20 |
| 17 | Щит, масса, кг, до: 50 | Шт. | 1 |
| 18 | Выключатель установочный автоматический (автомат) одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | Шт. | 4 |
| 19 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40 (контактор КМИ) | Шт. | 3 |
| 20 | Прибор, масса, кг, до: 1,5 (реле) | Шт. | 5 |
| 21 | Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: стене, колонне или балке | Шт. | 2 |
| 22 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на_ стене или колонне, количество элементов поста до: 6 | Шт. | 1 |
| 23 | Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 24 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м. | 0,55 |
| 25 | Щит автоматики в комплекте Вне щита | Шт. | 1 |
| 26 | Прибор, масса, кг, до: 1,5 | 3 | Шт. |
| 27 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 63 мм 0,06 | 100 м | 0,06 |
| 28 | Труба полиэтиленовая по основанию пола в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0,7 |
| 29 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава в зданиях и сооружениях, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,7 |
| 30 | Провод в коробе в зданиях и сооружениях сечением, мм2, до: 6 | 100 м | 0,06 |
| 31 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 2х0.75 | 1000 м | 0,05 |
| 32 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 3х0,75 | 1000 м | 0,01 |
| 33 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х2.5 | 1000 м | 0,03 |
| 34 | Трубки защитные гофрированные диам. 15 мм | м | 70 |
| 35 | Кабель-канал 60*40 | м | 6 |
| 36 | Термостат ТS2-S (2470) | шт. | 1 |
| 37 | Термостат BRC-S (5610) | Шт. | 1 |
| 38 | Дифференциальный датчик давления PS-500 | Шт. | 1 |
| 39 | Наладка Система с количеством каналов: 2 | Система | 1 |
| 40 | Система с количеством каналов: за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 202-01-001-01 | 1 канал | 4 |

Директор ДЮСШ «Закамск»							Ю. Н. Росляков

Зам. директора по АХЧ								А. М. Нуреев