Приложение №2

к извещению №____

от «29»мая 2008 г.

Техническое задание

На производство работ: разработка проектной документации

- Начальная максимальная цена контракта: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей

- Объект: здание МДОУ «Детский сад №233», г. Пермь, ул. Подлесная, 21/2

- Характеристики помещений:

  - Освещаемая  площадь: 1025 кв.м.;

  - Количество  этажей: два;

  - Высота  потолков: на первом этаже 2,90-3,20м., на втором 2,90-3,00м. Потолки бетонные, частично подвесные, частично ГКЛ.

- Основные технические решения:

  - Монтаж кабельных линий произвести согласно норм и правил СНиПов. Кабельные линии выполнить кабелем ВВГ 3*2,5 и ВВГ 3*1,5. Монтаж произвести по ГКЛ и бетону в кабель-канале, за подвесным потолком в гофрированной трубе. Монтаж розеток и выключателей произвести по нормам и правилам СНиП для детских дошкольных учреждений.

  - Светильники устанавливаются по расчету освещенности для данной категории помещений. Для пищеблока установить влагозащищенные светильники, над электроплитами , светильники с закаленным стеклом, с обрешеткой. В остальных помещениях установить светильники марки ТL 4*18, для подсветки установить точечные светильники встроенные в подвесной потолок .

  - Розетки подключить через УЗО . Одно УЗО устанавливается на одну группу розеток. Розетки устанавливаются на высоте 1,8-2,0м от пола. При потолке из ГКЛ и бетона монтаж кабеля произвести в кабель-канале на расстоянии 0.15 м от потолка, при подвесном потолке «Байкал» в гофрированной трубе за потолком. Все устанавливаемые розетки должны иметь заземляющий контакт.

  - Заземление выполнить в соответствии с нормами и правилами СНиПов. Установить контур заземления с выходом на ВРУ 1 и ВРУ 2. Выполнить монтаж заземления от ВРУ до ЩО и ЩС.

|  | # Материальные ресурсы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Светильник TL 4*18 | шт. | # 112 |
| # 2 | Точечные светильники | шт. | # 63 |
| # 3 | Бра | шт. | # 3 |
| # 4 | Люстра | шт. | # 1 |
| # 5 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | # 800 |
| # 6 | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | # 700 |
| # 7 | Кабель-канал 16*16 | м | # 200 |
| # 8 | Гофрированная труба 20 | м | # 600 |
| # 9 | Дюбель-гвоздь | шт. | # 600 |
| # 10 | Коробка монтажная 85*85*40 | шт. | # 75 |
| # 11 | СИЗ № 3 | уп. | # 1 |
| # 12 | СИЗ № 4 | уп.. | # 1 |
| # 13 | Колодка клемная | шт. | # 10 |
| # 14 | Выключатель 1 кл | шт. | # 45 |
| # 15 | Выключатель 2-х кл | шт. | # 5 |
| # 16 | Розетка 2к + з | шт. | # 40 |

Заведующая МДОУ «Д/с № 233» 						Пупырева В.Г.