Приложение №1

к муниципальному контракту №____

от «___»_______________ 2008 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту тепловой трассы от ЦТП до здания

МДОУ «Детский сад №415» по ул. Целинная, 29а.

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000м3 грунта |  |  | 0,079 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта |  |  | 0,079 |  |
| 3 | ТЕРр66-11-11 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи |  |  | 2 |  |
| 4 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта |  |  | 0,087 |  |
| 5 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади |  |  | 0,066 |  |
| 6 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  |  | 0,66 |  |
| 7 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  | 0,52 |  |
| 8 | ТЕРр66-17-04 | Демонтаж трубопроводов в полупроходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 80 мм | 100 м трубопроводов |  |  | 0,8788 |  |
| 9 | ТЕР24-01-003-03 | Прокладка трубопроводов в полупроходном канале при условном давлении 1,6МПа, температуре 150гр.С, диаметр труб:80мм | 1км трубопровода |  |  | 0,08788 |  |
| 10 |  | Опоры скользящие | шт |  |  | 12 |  |
| 11 | СЦМ-103-0176 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки3.5 мм | м |  |  | -88,76 |  |
| 12 | СЦМ-103-0455 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм | м |  |  | 88,76 |  |
| 13 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром :100-250 мм | 1т фасонных частей |  |  | 0,0064 |  |
| 14 | Прайс лист | Отводы д-89мм | шт |  |  | 4 |  |
| 15 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20мм | 1шт |  |  | 2 |  |
| 16 | СЦМ-300-1265 | Вентили проходые муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением1,6 МПа(16кгс/см2), диаметром 15мм | шт |  |  | 2 |  |
| 17 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром:100мм(гильза-4шт) | 1км трубопровода |  |  | 0,04 |  |
| 18 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100мм | 1 сальник |  |  | 4 |  |
| 19 | ТЕР46-03-017-06 | Заделка отверстий в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки |  |  | 0,4 |  |
| 20 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,246 |  |
| 21 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,246 |  |
| 22 | ТЕР26-01-009-1 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции |  |  | 1,93 |  |
| 23 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 |  |  | 2,972 |  |
| 24 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  | 0,5273 |  |
| 25 | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций |  |  | 0,14 |  |
| 26 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  | 0,66 |  |
| 27 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  | 0,75 |  |
| 31 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  | за т груза | 1 |  |  |
| 32 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 |  | 1 т | 1 |  |  |
|  | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  | за т груза | 1 |  |  |

Зам. начальника отдела                                                                                       Т.Л. Посохина