Утверждаю:

директор МОУ «СОШ № 99»

_____________/Л.Н. Кадрова/

«_____»_____________2008 г.

Задание на проектные работы по капитальному ремонту

кровли МОУ СОШ № 99,

по адресу: Серебрянский проезд,8

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Заключение обследования ООО Стройэкспертиза».конструктивных элементов здания ( чердачного перекрытия, стропильной системы, кровли) |
| 2. Заказчик и его адрес | МОУ «СОШ № 99» г. Перми 614111, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд,8 |
| 3. Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность работ | 1. Рабочий проект 1.1. Разработать ПСД на капитальный ремонт скатной оцинкованной кровли (S- кровли – 1140 м2) |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Проектом предусмотреть: -восстановление ходовых мостиков на чердаке; - замену существующего утеплителя на более эффективный. При замене утеплителя вызвать представителя ООО «Стройэкспертиза» для уточнения состояния деревянных и металлических балок, а так же щитового наката чердачного перекрытия; - восстановление пароизоляционного слоя; - сбивание с последующим восстановлением штукатурного слоя, который имеет провисы и слабое крепление к дранке; - механическое удаление и антисептирование пораженных поверхностной гнилью частей деревянных балок , щитов наката, стропильных ног и мауэрлата; - удаление и усиление пораженных сквозной гилью участков мауэрлата и концов стропильных ног в местах опирания на стены и в ендовых ; - восстановление отсутствующего слоя рубероида в местах опирания деревянных балок чердачного перекрытия на наружные стены и под мауэрлат ; -установку отсутствующего подкоса для стропильной ноги в осях 2-3/Д-Е; - стягивание хомутами элементов стропильной системы, имеющих трещины; - восстановление узлов соединения стропильных ферм с подвесными деревянными балками чердачного перекрытия и узла опирания стропильной фермы Ф1на стену по осиД; - замену обрешетки в местах поражения гнилью; огне-биозащитную обработку всех деревянных элементов стропильной системы; -ремонт кровли с настенными желобами и увеличение свеса кровельного материала до 500 мм; -ремонт слуховых окон с устройством жалюзийных решеток; - вывод канализационных стояков выше уровня кровли; - восстановление деревянной вентиляционной шахты в осях 2/Д-Е на чердаке с выходом на кровлю, а также вентиляционных деревянных коробов, проходящих по балкам чердачного перекрытия вдоль внутренних кирпичных стен (при восстановлении коробов проверить состояние вентиляционных каналов в существующих стенах); - устройство колпаков на дымовых и вентиляционных трубах; -устройство вновь металлического ограждения на кровле и его испытание; - частичную замену водосточных труб; - -очистку чердачного помещения от строительного мусора. |
| 7. Срок начала и окончания работ. | 45 дней со дня подписания договора. |
| 8. Исходные данные | 1. Технический паспорт БТИ. 2. Заключение ООО «Стройэкспертиза» |
| 9. Особые условия обследования | 1 .Предусмотреть проектом возможность поэтапного выполнения работ по капитальному ремонту кровли. 2.Организацию вскрытий и производства работ, а также заделку вскрытых участков производит подрядчик. З.ПСД предоставить в 4-х экземплярах. 4.Согласовать проект с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» |

Ответственный представитель Заказчика: зам. директора по АХЧ __________/Прокофьева Н.Е./