Приложение № 1

к извещению

Характеристика и требования к работам по текущему ремонту

асфальтобетонного покрытия внутри дворовой территории дома № 8 по ул. Серпуховская.

- Объем выполняемых работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия внутри дворовой территории дома № 8 по ул. Серпуховская (площадь 640 м2), приведен в таблице № 1.

- Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев;

- Приведение территории осуществления работ в нормативное состояние (уборка и вывоз строительного мусора).

Таблица №1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 6,4 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 12 см под проезд из известнякового щебня | 100м2 дорожек и тротуаров | 3,5 |
| 3 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключить к расценке 27-07-002-03 Коэф.к позиции: Новый коэффициент на толщ.20 см ПЗ-8; ОЗП-8;ЭМ-8; ЗПМ-8; МАТ-8; ТЗ-8; ТЗМ-8 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 3,5 |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М400, фракция 20-40 мм | М3 | 102,9 |
| 5 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,512 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 1т. | 0,512 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 6,4 |
| 8 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент на толщ. 7 см ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 100м2 покрытия | 6,4 |
| 9. | Смеси асфальтобетонные дорожные, мелкозернистые с доставкой | т | 107,65 |

Схема объекта