Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 38 от « 3 » июня 2008г.

Техническое задание на оказание услуг  по проектированию

мини-стадиона  школы № 120, составлению локально-сметных расчетов

1 Разработка проекта  мини-стадиона школы № 120 в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов, определение оптимальной очередности реконструкции объектов спортивной площадки.

2. Согласование проекта с Заказчиком.

3. Согласование проектно-сметной документации с МУ «Технический надзор» или с любым другим лицом, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

4. Рекомендуемый перечень объектов мини-стадиона:

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Универсальная спортивная площадка для игры в баскетбол и мини-футбол с устройством ограждения из сетки рабица или подобной высотой 2,5 м; покрытие асфальтовое и нанесение искусственного покрытия из резиновой крошки типа «мастерфайбр» или аналогичное. | м | 30 х 40 |
| 2 | Поле для мини-футбола, ограниченное пластиковыми бортиками; асфальтирование его и покрытие искусственным газоном с высотой ворса 2 см. | м | 30 х 60 |
| 3 | Трибуны из металлического каркаса, покрытие деревянное или пластиковое. | мест | 300 |
| 4 | Раздевалки на 40 мест (2 по 20 мест) из сэндвичпанелей, каркасного или сборного типа; должны быть предусмотрены туалеты и душевые кабины; поведение коммуникаций на водоснабжение, канализацию, электроснабжение. | мест | 40 |
| 5 | Лестничный спуск от манежа «Спартак» железобетонной конструкции. |  |  |
| 6 | Реконструкция беговой дорожки длиной 200 м; ремонт существующего асфальтового покрытия и нанесение искусственного покрытия из резиновой крошки типа «мастерфайбр» или аналогичное. | м | 200 |
| 7 | Ремонт освещения – 11 столбов. | столб | 11 |
| 8 | Единая полоса препятствий с одним направлением | м | 100 |
| 9 | Ограждение площадки; должно вписываться в общий архитектурный облик |  |  |
| 10 | Яма для прыжков в длину согласно правил соревнований по легкой атлетике |  |  |

5. Составление локально-сметных расчетов по каждому из запроектированных объектов мини-стадиона.

6. Максимальная цена контракта 200 000  руб.