| Бактерицидный стерилизатор помещений, закрытого типа. |  |
| --- | --- |
| Количество | 50 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие у сервисного центра разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Общая характеристика |  |
| Предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях медицинских (поликлиники, роддома, санатории и др.), | наличие |
| Обеззараживает воздух путем его прохождения через закрытую камеру, обрабатываемую УФ излучением. | наличие |
| Технические данные |  |
| ультрафиолетовое излучение, длиной волны в диапазоне | 230-243 нм. |
| номинальная мощность не менее, Вт | 30 |
| средняя продолжительность горения, не менее ч | 8000 |
| Номинальное напряжение, В | 220+22 |
| Источник излучения | лампа УФО |
| Производительность до 1,2 куб.метр/минуту | наличие |
| Крепление настенно - напольное. | наличие |
| Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 | 1 |