Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировки цен

№ЗК37-06/08-мед.обор. и ап-ы мед-е  от " 06" мая 2008 г.

Технические характеристики  закупаемого оборудования

1. Светильник медицинский передвижной однорефлекторный «Альфа-751» 
или «эквивалент» - 8 шт.

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| ### 3. Источник света | ### Галогеновые лампы холодного света |
| ### 4. Освещённость рабочего поля | ### 20 000 люкс |
| ### 5. Напряжение питания | ### 220 В, 50 Гц |
| ### 6. Мощность лампы | ### 25 Вт |
| ### 7. Напряжение на лампе | ### 24 В |
| ### 8. Количество ламп | ### 1 штука |
| ### 9. Производитель | ### Россия |
| ### 17. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 18. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

2. Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80 для гинекологии
или «эквивалент» - 1 шт.

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| ### 3. Вес, кг | ### не более 1,5 |
| ### 4. Напряжение питания | ### 220 В, 50 Гц |
| ### 5. Потребляемая мощность, Вт | ### не более 80 |
| ### 6. Напряжение разомкнутой цепи, В | ### от 700 до 1200 |
| ### 7. Режимы работы | ### Монополярный, биполярный |

| ### 8. Набор гинекологических инструментов: - одноклавишная педаль - нейтральный электрод из токопроводящей резины 180 × 120 мм, 216 см кв. - держатель нейтрального электрода «Джек» (длина кабеля 3 м) - держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) - держатель биполярных электродов – пинцетов (длина кабеля 3 м) ### - электрод – шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) - электрод – игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 × 0,5 мм) - электрод – нож узкий (длина 94 мм, с изоляцией, сечение 2 × 0,5 мм) - электрод – петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – петля (квадрат 10 × 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – петля (ромб 7 × 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - пинцет прямой (длина 190 мм, ширина площадок 1 мм | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 2 шт. |
| --- | --- |
| ### 9. Производитель | ### Россия |
| ### 10. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 11. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать ГОСТам и иной нормативно-технической документации, иметь комплект сопроводительных документов на русском языке.

2. Вспомогательные услуги

В течение двух дней со дня поставки товара будут осуществлены монтаж, установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию,  инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика.