# Приложение №2 к Извещению о проведении

Запроса котировок №27 от 06.06.2008г.

### Технические характеристики

На установку для ультразвуковой предстерилизационной очистки

| № п/п | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки Объём - 9,50 л Вес - 5,9 кг Наружные размеры - 365 х 278 х 264 мм Внутренние размеры - 300 х 240 х 150 мм Рабочая частота - 37 кГц Мощность – 150/550 Вт Подключение - 220/240 В, 50-60 Гц Электронный таймер от 1 до 30 минут и режим бесконечность. Режим дегазации. Сливной клапан. В комплектацию входит пластиковая крышка и сетчатая корзина из нержавеющей стали. | 1шт. |
|  | Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки используемое в установке ультразвуковой предстерилизационной очистки. Средство представляет собой прозрачную жидкость голубого цвета со слабым специфическим запахом. В состав средства входят 3 действующих вещества: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, функциональные добавки и краситель. Срок годности средства – 3 года в плотно закрытой упаковке изготовителя, рабочих растворов – 14 суток. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора 9,6 +- 1,0; плотность при 200С 1,010+- 0,005 г/см3. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. Средство не вызывает коррозии медицинских инструментов и других изделий, изготовленных из коррозионностойких сталей, титановых сплавов и цветных металлов (латунь, медь). В полиэтиленовых флаконах объемом 1,0 дм3 | 10шт. |
| 2 | Микроскоп Увеличение, крат 40-1000 Насадка Бинокулярная Объективы, увеличение/числовая апертура 4/0,10; 10/0,25; 40/0,65; 100/1,25 МИ Окуляры широкопольные, видимое увеличение/поле 10/20 Револьверное устройство На 4 объектива, повернуто от наблюдателя Предметный столик, диапазон перемещений, мм Прямоугольный с координатным перемещением, 76х50 Фокусировочный механизм для перемещения столика по высоте Рукоятки управления грубой и точной фокусировки - коаксильные, регулировка тугости грубой фокусировки, ограничение перемещения по высоте Конденсор с откидной оправой для светофильтра Аббе, апертура = 1,25 МИ Осветительная система (встроенная) По методу Келлера. Регулируемая полевая диафрагма, регулирование накала лампы Источник света 1 галогенная лампа 6В, 20 Вт Светофильтры Синий Габаритные размеры (д/ш/в), мм 340х300х420 Масса, кг 9 Габаритные размеры (с упаковкой), мм 400х360х500 Масса (с упаковкой), кг 11 | 1шт. |
| 3 | Центрифуга Количество пробирок в роторе, шт. 12 Скорости вращения ротора фиксированные, об/мин 1000, 1500, 2750 Относительное центробежное ускорение (на скоростях 1000 / 1500 / 2750 об/мин), G 200 / 400 / 1600 Шум на расстоянии 1 метр (на скоростях 1000 / 1500 / 2750 об/мин), не более, дБ(А) 40 / 45 / 55 Применяемые пробирки (длина / диаметр), мм до 150 / до 17 Питание от сети, В/Гц 220 / 50 Максимальная потребляемая мощность, Вт 80 Габаритные размеры (диаметр x высота), мм 360х200 Масса, кг 12 Габаритные размеры (с упаковкой), мм 390х390х260 Масса (с упаковкой), кг 14 | 1 шт. |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный Максимальный температурный диапазон термостатирования от Токр до +60 Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме,не более от +25 до +45 включительно от –1 до +1 от +45 до +60 от –2 до +1 Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочей камеры от средней, +/- 0,4 Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере,мин,не более 120 Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме,ч.,не менее 500 Потребляемая мощность термостата,Вт,не более 250 Размеры рабочей камеры, мм, не менее длина 396 ширина (глубина до дверцы) 393 высота 496 Габаритные размеры термостата,мм,не более длина 525 ширина 521 высота 721 Масса термостата,кг, не более без принадлежностей 45 с принадлежностями и ЗИП 50 Средний срок службы, лет, не менее 10 лет Камера термостата выполнена из нержавеющей стали. | 1 шт |

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»                                   С.Н.Гринберг