| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт кровли МОУ "СОШ № 22" |  |
| Раздел 1. КРОВЛЯ СТАРОГО ЗДАНИЯ |  |
| 1 | Разборка слуховых окон -1 шт |
| 2 | Разборка кладки трубы из кирпича - 2м3 |
| 3 | Разборка кровли и устройство вновь из листовой оцинкованной стали (0,55мм.)-255 м2 |
| 4 | Разборка обрешетки с прозорами -250 м2 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок (тол.40мм.)и брусков (80х100)под кровлю из листовой стали -250 м2 |
| 6 | Укрепление стропильных ног расшивкой досками (тол.40мм.) с двух сторон - 20 м |
| 7 | Смена стропильных ног из досок (тол.40мм.) - 10м |
| 8 | Смена мауэрлатов -14 м |
| 9 | Устройство нового слухового окна -1 шт |
| 10 | Укладка плиты перекрытия на вент.канал, толщ.0,1 м -1 м2 |
| 11 | Устройство выравнивающих стяжек цементных, толщ 15 мм - 1 м2 |
| 12 | Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали- 800 м2 |
| 13 | Устройство обделок из листовой стали парапетов - 15 м |
| Раздел 2. ПРОДЫХИ ПО КОНЬКУ СТАРОГО ЗДАНИЯ |  |
| 14 | Разборка покрытий кровель из листовой стали -24 м2 |
| 15 | Установка каркаса из доски - 0,9 м3 |
| 16 | Обшивка конька листовой оцинкованной сталью - 50 м2 |
| Раздел 3. КРОВЛЯ НОВОГО ЗДАНИЯ |  |
| 17 | Ремонт фальцев в покрытии из кровельной стали -600 м2 |
| 18 | Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой по стропилам -400 м2 |
| 19 | Изоляция теплоизоляционным материалом (Ursa) 5 см по стропилам -20 м3 |
| 20 | Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ( тол.150мм.)по стропилам - 400 м2 |
| 21 | Устройство каркаса из бруса (80х100) -1 м3 |
| 22 | Изоляция теплоизоляционным материалом (Ursa) толщ. 10 см плит перекрытия - 2 м3 |
| Раздел 4. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ КРОВЛИ СТАРОГО ЗДАНИЯ. |  |
| 23 | Ограждение кровель перилами пруток (10,12мм) -240 м (1,5 т) |
| 24 | Окраска ограждения суриком за 2 раза - 44 м2 |
|  | Директор МОУ "СОШ № 22 " О.В.Бушуева |