Приложение 3

к извещению

о проведению запроса котировок

от 09.06.2008 г. № 2

Техническое заданиЕ

Общие требования:

I. Победитель запроса котировок обязан:

1. Предоставить действующую лицензию на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающей в себя виды работ, подлежащие выполнению по контракту. Победитель запроса котировок вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков при наличии в своей лицензии на осуществление деятельности  функций генерального подрядчика.

В этом  случае, победитель запроса котировок должен предоставить при заключении контракта копии  действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд и согласие субподрядчиков с передачей объема работ. При этом всю ответственность за выполняемые субподрядчиками работы несет Подрядчик.

2. Выполнить работы по общестроительному ремонту (коридоры, лестничные марши).

3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. До заключения контракта предоставить документы о наличии в штате организации сотрудника по технике безопасности.

4. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории от начала работ до завершения.

5. Обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного мусора, содержать территорию ремонтируемого объекта в чистоте.

II. Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней после подписания государственного контракта.

III. Место выполнения работ: Пермский край, 614065, г. Пермь, ул. Нефтяников 56.

IV. Срок предоставления гарантии качества работ – 24 месяца в объеме 100%.

V. Сметная стоимость работ (цена контракта) формируется по сборникам территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Пермском крае с индексацией цен 2001 года на текущий период, согласно техническому заданию заказчика.

Стоимость всех применяемых материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов работ, расчеты дополнительных удорожаний не принимаются.

Сметная стоимость (цена контракта) должна включать стоимость работ и материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, транспортные и прочие расходы.

На этапе заключения государственного контракта участник размещения заказа, с которым заключается контракт, должен предоставить локальный сметный расчет, составленный в соответствии с указанным порядком формирования цены контракта без изменения объемов работ и материалов.

В случае непредставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, при заключении государственного контракта:

- своей действующей лицензии на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающей в себя виды работ, подлежащие выполнению по контракту,

- а также в случае привлечения субподрядчиков - копий действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд, и согласие субподрядчиков с передачей объема работ

такой участник размещения заказа будет считаться непредставившим заказчику подписанный контракт в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, и уклонившимся  от заключения контракта.

Ремонт коридора и лестничных пролетов в здании по ул. Нефтяников,56

Основные объемы работ согласно проекту.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,43 |
| 2 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,55 |
| 3 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,02 |
| 4 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,47 |
| 5 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,61 |
| 6 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных порогов | 100 м плинтуса | 0,06 |
| 7 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 1,4 |
| 8 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 1,4 |
| 9 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |
| 10 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 4,76 |
| 11 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 5,24 |
| 12 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 5,24 |
| 13 | ТЕР15-02-038-01 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 2,62 |
| 14 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,62 |
| 15 | ТЕР10-05-008-05 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 16,1 |
| 16 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,18 |
| 17 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 18 | ТЕР09-04-006-02 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж ограждадений лесничного марша Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,7; МАТ*0) | 100 м2 | 0,26 |
| 19 | ТЕР09-04-006-02пр | Монтаж металлических перил ограждения | 100 м2 | 0,29 |
| 20 | ТЕРр62-35-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 21 | ТЕР10-01-060-01 | Установка поручней | 100 м | 0,56 |
| 22 | ТЕР26-02-014-01 МАТ*0 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК" Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,07 |
| 23 | прайс | Огнезащита "Пирилакс" | м2 | 7,3 |
| 24 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 5 |
| 25 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 5 |