Извещение № 211А   от « 10 »  июня 2008 года

о проведении открытого аукциона

«На выполнение общестроительных работ по МДОУ «Детский сад № 70 компенсирующего вида» и  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» Свердловского района г. Перми

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 компенсирующего вида» и

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 178»

Свердловского района г. Перми приглашают всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе «На выполнение общестроительных работ»

I   Аукцион включает 2 лота:

Лот № 1:

Предметом муниципального контракта является проведение общестроительных работ для Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 компенсирующего вида»

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. П. Соловьева, 10а

Начальная (максимальная) цена  лота - 2291779,17 рублей.

Лот № 2:

Предметом муниципального контракта является проведение общестроительных работ для Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 178»

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Белинского, 53

Начальная (максимальная) цена лота- 1470032,71 рублей.

II   Форма торгов – открытый аукцион

III  Организатор:

МДОУ «Детский сад № 70 компенсирующего вида»

Адрес: 614010, г. Пермь, ул. П. Соловьева, 10а

Е-mail:  ds70 @ rambler.ru

Контактный телефон – 240-88-12

Контактное лицо: Каданцева Валентина Константиновна

IV  Виды и объемы работ

Полный перечень видов и объемов работ определен локальными сметными расчетами – Приложение № 7 к документации об аукционе.

Лот № 1 – локальные сметные расчеты №1,2.

Лот № 2 – локальный сметный расчет № 3.

V Форма оплаты – безналичный расчет.

VI Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительской системы и организациям инвалидов не предоставляются.

VII Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:

С «10»   июня 2008 года до 10 час. 00 мин. «1»   июля 2008 года документация об аукционе предоставляется Организатором на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Аукционная документация по МДОУ «Детский сад № 70 компенсирующего вида»  и по МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» предоставляется  по адресу:

г. Пермь, ул.П.Соловьева, 10а, кабинет заведующего МДОУ, Каданцева Валентина Константиновна.

Плата за предоставление документации не взимается.

Аукционная документация размещена на официальном сайте г. Перми (www.gorodperm.ru)

Контактный телефон: 240-88-12;

VIII Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится  по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 23, Малый зал                   «14» июля 2008 года в 14 ч. 10 мин. (время местное).

Виды и объемы работ:

Лот № 1

Ведомость видов и объемов общестроительных  работ МДОУ «Детский сад № 70 компенсирующего вида»

| Приемная, лестничный марш |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство полов | 100 м2 покрытия | 0,8 |
| Огнезащитное покрытие покрытие полов | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,6 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 покрытия | 0,8 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,25 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен и потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,4 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 3,25 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен и потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,19 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами перил | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 1,7 |
| Блоки дверные металлические противопожарные (комплект:ручки,замки) | м2 | 6 |
| Люки металлические противопожарные (комплект:ручки,замки) | м2 | 1,1 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,24 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,65 |
| Демонтаж и монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Обоснования коэф-в: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; МАТ*0) | 1 т конструкций | 0,06 |
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| Демонтаж кабеля. Провод в коробках, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1,1 |
| Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки АВВГ 2х2.5 мм2 | 1000м | 0,11 |
| Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 2 |
| Шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью до 3м2 | 100 м2 | 0,07 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 поверхности | 0,04 |
| Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,15 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,07 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,1 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,1 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 7 |
| Игровые, спальни, буфетные |  |  |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Очистка потолков от масляных красок с лесниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,08 1,04 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен и потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,71 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен и потолков | 100 м2 поверхности | 2,14 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен и потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,14 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,66 |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 | 0,66 |
| Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,9 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |
| Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,9 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,66 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,21 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |
| Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,08 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 проемов | 0,02 |
| Дверной блок с окном для раздачи | м2 | 1,9 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,16 |

Буфетные и туалеты

| Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, полов | 100 м2 поверхности облицовки | 1,31 |
| --- | --- | --- |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону Устройство покрытий из керамического гранита неполированного | 100 м2 поверхности облицовки 100м2 покрытия | 1,2 0,25 |
| Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин Установка умывальников | 100 приборов 10 комплектов | 0,06 1,2 |
| Снятие смесителя без душевой сетки. Установка смесителей | 100 шт. арматуры | 1,26 |
| Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров. Установка унитазов | 100 приборов | 1,26 |
| Установка перегородок,с блоками из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью более 3м2 | 100м2 | 0,31 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,16 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм и прокладка из полиэтиленовых труб | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм и прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |
| Разборка облицовки стен и полов из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,77 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,04 |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,03 |
| Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,01 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен и потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,9 |
| Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 2,7 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен и потолков | 100 м2 поверхности | 4,2 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,7 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| Изготовление и установка защитных экранов на приборы отопления | 100 м | 0,5 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0,03 |
| Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью до 2м2 | м2 | 3 |
| Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,04 |
| Материал теплоизоляционный | м3 | 0,4 |
| Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 0,04 |
| Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм(Россия) | м.п | 4 |
| Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | 1 м3 кладки | 0,1 |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |
| Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,08 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,15 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,27 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,8 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,8 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм и прокладка из многослойных металл-полимерных труб (25мм) | 100 м трубопроводов | 0,8 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм и 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм и 50 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| Разборка покрытий полов паркетных (ремонт музыкального зала), разборка плинтусов, разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0,6 |
| Устройство покрытий из ламината Подложка Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м2 покрытия м2 100м | 0,6 60 0,32 |
| Протирка олифой поверхности, полов Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2) | 100 м2 протертой поверхности | 0,6 |

Лот № 2

Ведомость видов и объемов общестроительных  работ МДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 178»

| Разборка пластиковых панелей | 100 м2 | 0,13 |
| --- | --- | --- |
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 7,53 |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 2,12 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,64 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,3 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 2,12 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 7,53 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,12 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,53 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,6 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,13 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,86 |
| Ремонт дощатых покрытий | 100 м2 | 0,86 |
| Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,86 |
| Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК" или эквивалент Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,86 |
| Огнезащита "Пирилакс" или эквивалент | м2 | 86 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,15 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,15 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,15 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 покрытия | 0,86 |
| Линолеум огнестойкий | м2 | 86 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,06 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1,06 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,57 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 проемов | 0,42 |
| Дверной блок из массива | м2 | 42 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 0,21 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 0,42 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,7) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84 |
| Закрыватель дверной гидравлический | шт | 23 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 6,3 |
| Монтаж стальных порожков | 100 м плинтуса | 0,35 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 1 м2 проема | 4,6 |
| Блок дверной,металлический,утепленный | м2 | 4,6 |
| Щеколды | шт | 2 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 2 |