Приложение к документации

об аукционе №5

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту  сетей теплотрассы                                          по ул. Доватора ,32

| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную под ж/бетонные блоки глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0535 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР01-02-119-02 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,4 |
| 3 | ТЕРр68-03-02 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром: более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 8,8 |
| 4 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0167 |
| 5 | СЦМ-408-0004 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1400, фракция 40-70 мм | м3 | 1,67 |
| 6 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0134 |
| 7 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,4391 |
| 8 | ТЕР27-07-004-01 | Демонтаж деревянных настилов по трубам 949,34 = 6 562,97 - 8 033,19 x 0,0069 - 288,27 x 1,8 - 1 028,43 x 4,9 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0 | 100 м2 тротуара | 0,056 |
| 9 | ТЕР09-03-040-01 | Демонтаж металлоконструкций для сушки белья КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,11 |
| 10 | ТЕР24-01-004-03 | Демонтаж надземной прокладки трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм( с учетом 2 компесаторов) 17 493,63 = 68 408,78 - 5 006,27 x 0,0012 - 12 174,00 x 0,055 - 29,77 x 1,32 - 45,70 x 1010 - 11 411,00 x 0,27 - 13 655,00 x 0,06 - 5,50 x 26 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗМ=0,6 | 1 км трубопровода | 0,18806 |
| 11 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм | 1 задвижка | 2 |
| 12 | ТЕР07-01-001-01 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,29 |
| 13 | СЦМ-403-0003-1 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 12.4.6-Т ( 1180 х 400 х 580 мм ), объемом 0,265 м3 | шт | 2 |
| 14 | СЦМ-403-0003-6 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 9.5.6-Т ( 880 х 500 х 580 мм ), объемом 0,244 м3 | шт | 27 |
| 15 | ТЕР24-01-004-03 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопровода | 0,184 |
| 16 | СЦМ-103-0154 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм | м | -185,8 |
| 17 | СЦМ-103-0388 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм | м | 185,8 |
| 18 | ТЕР24-01-028-03 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 80 мм(1,3х1,8х1,3) | 1 компенсатор | 2 |
| 19 | СЦМ-103-0388 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм | м | 8,8 |
| 20 | СЦМ-534-0017 | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт | 8 |
| 21 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм(отводы д-89мм-16 шт) | 1 т фасонных частей | 0,026 |
| 22 | Прайс-лист | Отводы д-89мм | шт | 16 |
| 23 | ТЕР07-01-044-03 | Монтаж закладных деталей под скользящие опоры из лист. стали толщиной 3мм | 1 т стальных элементов | 0,123 |
| 24 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |
| 25 | ТЕР22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | 1 фланец | 4 |
| 26 | ТЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 2 |
| 27 | СЦМ-300-9604-3 | Краны бронзовые 11б6бк диаметром 25 мм | шт | 2 |
| 28 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |
| 29 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |
| 30 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 3,96 |
| 31 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 6,098 |
| 32 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,08 |
| 33 | СЦМ-104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 125,3 |
| 34 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм(гильза) | 1 км трубопровода | 0,0012 |
| 35 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 2 |
| 36 | ТЕР46-03-017-06 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |
| 37 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж переходов пешеходных с ограждением | 1 т конструкций | 0,438 |
| 38 | СЦМ-103-0136 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм толщина стенки 3 мм | м | 15,3 |
| 39 | СЦМ-101-9390 | Сталь угловая | т | 0,027 |
| 40 | СЦМ-204-0003 | Арматурная сталь диаметром 10 мм | т | 0,374 |
| 41 | ТЕРр51-04-02 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,03 |
| 42 | ТЕР09-03-040-01 | Монтаж стоек для сушки белья | 1 т конструкций | 0,11 |
| 43 | СЦМ-103-0139 | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 24 |
| 44 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонирования ям | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,001 |
| 45 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2,35 |
| 46 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 2,35 |
| 47 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2,35 |

Директор                                                        И. Р. Хайдаров

Малыгина Г. В.

212-21-55