| Техническое задание на проведение запроса котировок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на изготовление и установку малых форм на прогулочных участках в МДОУ «Детский сад №219» |  |  |  |
| Максимальная сумма контракта |  |  |  |
| 280000 рублей |  |  |  |
| Двести восемьдесят тысяч рублей |  |  |  |
| Доставка, установка, согласование размеров и покраски оборудования |  |  |  |
| наименование | материал | Кол-во шт. |  |
| Гимнастический комплекс (Шведская стенка, турник) | Материал: Металл Трехсекционный, турник навесной над 1 секцией Размеры: высота готовой конструкции 2700 мм, ширина секции 800 мм, расстояние между пролетами 220-250 мм, диаметр трубки 30 мм | 1 |  |
| Карусель- вертушка на 4 места сидения | Материал: каркас-металл, пластмасса термостойкая | 2 |  |
| Качели балансир | Материал: каркас-металл, пластмасса термостойкая | 2 |  |
| Шиты баскетбольные | Материал: стойка-металл; щит-пластмасса термостойкая, с разметкой Кольцо-металл, сетка Размеры: высота готовой конструкции до кольца- 2000 мм Щит: ширина 590 мм высота 450 мм Кольцо- d 450 мм, длина сетки- 400 мм | 2 |  |
| Гимнастическое Бревно | Материал: металлическая основа – труба диаметр 100 мм длина 3500 мм, на ней деревянный брус Установлен на двух стойках: высота от земли готовой конструкции 300 мм С одной стороны спуск, вкопанный в землю длинной 1200 мм | 1 |  |
| Шиты для метания | Материал: на металлическом каркасе щит-пластмасса термостойкая с разметкой- 1000 мм на 1000 мм. Разметка- большой круг радиус 50 см, расстояние между кругами 15 см, три круга. На двух стойках, высота готовой конструкции от земли до центра 800 мм, диаметр стояк- 30 мм | 2 |  |
| Футбольные ворота | Материал: металл и сетка Длина 1500 мм, высота 1500 мм, глубина 0,8 м | 2 |  |
| ограждение для ямы для прыжков | Материал-металл, окантованная деревом, длина 3м, ширина 2 м, глубина 30-40 см | 1 |  |
| Столы детские | Материал: металлический каркас , деревянная доска. Размеры согласовать | 2 |  |
| скамейки | Материал: металлический каркас , деревянная доска. Размеры согласовать | 2 |  |
| Скамейка гимнастическая | Материал6 металлическая основа, сверху деревянная доска (обработанная спецсоставом Размеры: длина 3 м, высота 20,30,40от земли ) | 3 |  |
| Стойки для прыжков с разметкой | Материал: металл Петли для планки : от земли 40 см, 50 см, 60 см Планки высотой готовой конструкции 2 м Одна стойка сделана в форме буквы Г с петлей(подвешивания предметов для прыжков в высоту) | 2 |  |
| Декоративный заборчик | По периметру участков на металлической основе разноцветная доска. Размер согласовать, высота от земли 70 см |  |  |
| Горка 2 ската 2 лестницы с перилами | Материал иразмеры по согласованию | 2 |  |
| Грибок в песочницу | Металлический каркас, диаметр крыши по согласованию материал термостойкая платсмасса, высота от земли 17000 см | 1 |  |
| Паровозик и два вагона Ракета, | Материал: пластмасса термостойкая Размеры согласовываются | по 1 |  |
| Лошадки-качалки | Материал: пластмасса термостойкая Размеры согласовываются | 2 |  |
| Домик – разной конфигурации | Материал металлический каркас, деревянное покрытие, крыша цветная черепица и размеры по согласованию | 2 |  |