Приложение № 2 к извещению № 22 от 10.06.08

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Колонофиброскоп с экстрабольшим инструментальным каналом

| № | # Описание | Наличие функции или величина параметра | Наличие в предлагаемом оборудовании | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Колонофиброскоп с экстрабольшим инструментальным каналом |  |  |  |
|  | Оптические характеристики: |  |  |  |
|  | • угол поля зрения | 120° |  |  |
|  | • глубина резкости: | 3-100 мм |  |  |
|  | Дистальный конец: |  |  |  |
|  | • разборный дистальный конец для облегчения очистки | наличие |  |  |
|  | • диаметр дистального конца не более | 14.0 мм |  |  |
|  | Изгибаемая часть: |  |  |  |
|  | влево не менее | 160° |  |  |
|  | вправо не менее | 160° |  |  |
|  | вверх не менее | 180° |  |  |
|  | вниз не менее | 180° |  |  |
|  | Вводимая трубка: |  |  |  |
|  | • диаметр не более | 12,8 мм |  |  |
|  | • длина рабочей части не менее | 1700 мм |  |  |
|  | Общая длина не менее | 2045 мм |  |  |
|  | Инструментальный канал не менее: | 3.8 мм |  |  |
|  | Тестер герметичности | Наличие |  |  |
|  | Биопсийные щипцы с окном - 5 шт. | Наличие |  |  |
|  | II. Стандартные принадлежности: |  |  |  |
|  | Биопсийные щипцы с окном - 1 шт. | Наличие |  |  |
|  | Чистящая щетка длинная -3 шт. | Наличие |  |  |
|  | Щетка для очистки цилиндра отсоса- 1 шт. | Наличие |  |  |
|  | Резиновый дистальный наконечник-20 шт. | Наличие |  |  |
|  | Резиновый клапан биопсийного канала - 10 шт. | Наличие |  |  |
|  | Адаптер для очистки каналов воздуха/воды, отсоса-1 шт. | Наличие |  |  |
|  | Набор О-образных колец для цилиндра отсоса - 1 шт. | Наличие |  |  |
|  | Набор обратных клапанов (20 шт.) | Наличие |  |  |
|  | Адаптер для очистки канал воздуха/воды - 1 шт. | Наличие |  |  |
|  | Крышка окуляра - 1 шт. | Наличие |  |  |
|  | Наглазник - 1 шт. | Наличие |  |  |
|  | Силиконовое масло - 1 шт. | Наличие |  |  |
|  | Крышка газового клапана – 1шт. | Наличие |  |  |
|  | Чемодан - 1 шт. | Наличие |  |  |
|  | Ключ - 1 шт. | Наличие |  |  |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
|  | Сертификат ГОСТ | Наличие |  |  |