Техническое задание

К извещению запроса котировок цен №100 от 18.06.08г.

| Наименование | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия (указать) |
| --- | --- | --- |
| Холодильник медицинский вертикальный MDF- U 333 (Sanio) для замораживания крови и плазмы или эквивалент | 2 шт. |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| Санитарно- эпидемиологическое заключение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| Сертификат соответствия | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| Тип | Вертикальный | Указать параметры |
| Внешние размеры (ширина х глубина х высота) | 612х775х1617мм | Указать параметры |
| Внутренние размеры (ширина х глубина х высота) | 490х485х1290мм | Указать параметры |
| Полезный объем | 274 л | Указать параметры |
| Внешняя отделка | Гальванизированная сталь с акриловым покрытием | Указать параметры |
| Внутренняя отделка | Синтетическая (styrene) смола | Указать параметры |
| Дверь | Гальванизированная сталь с акриловым покрытием | Указать параметры |
| Изоляция | Вспененный жесткий полиуретан | Указать параметры |
| Полки | Не менее 4 | Указать параметры |
| Корзина для хранения | Не менее 4 больших и 1 малой в штатной комплектации | Указать параметры |
| Наличие контрольного отверстия | Одно 30 мм в диаметре (на задней стенке) | Указать параметры |
| Цилиндрический замок | Имеется | Указать параметры |
| Компрессор | Герметичный роторный тип, 225Вт | Указать параметры |
| Испаритель | Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) | Указать параметры |
| Конденсатор | Встроенный | Указать параметры |
| Хладагент | Смешанный газ, не содержащий хлор-фтор-углеродистых соединений | Указать параметры |
| Источник питания | Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза | Указать параметры |
| Уровень потребляемой мощности | 155/250 Вт | Указать параметры |
| Контроль температуры | Микрокомпьютер | Указать параметры |
| Температурный дисплей | Цифровой | Указать параметры |
| Система сигнализации | Визуальная и звуковая при отключении питания и повышении температуры на 10°С, с включением контактов дистанционного сигнала | Указать параметры |
| Автономное питание и контакты дистанционного сигнала для системы сигнализации | Предусмотрены | Указать параметры |
| Режим охлаждения | -30° в центре холодильника при температуре окружающей среды +35°С | Указать параметры |
| Регулируемый диапазон температур | -15°С~-30°С | Указать параметры |
| Вес | 76 кг | Указать параметры |
| Возможность графической регистрации температурной кривой | Имеется в качестве дополнительного оборудования | Указать наличие |
| Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |
| Срок поставки оборудования | В течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта |  |
| Срок ввода в эксплуатацию | В течение 9 рабочих дней со дня поставки оборудования. |  |
| Максимальная цена контракта | 210816,00 руб. |  |

Главный врач                                                                                     М.М.Падруль