Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 27 от «18» июня 2008 г.

Ведомость объема и состава работ

Ремонт помещений по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 27в

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Холл |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из ковролина | 100 м2 покрытий | 0,447 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,28 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,447 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 0,34 |
|  | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,7348 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,7348 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7348 |
|  | Облицовка потолков декоративными плтами с установкой каркасов подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,447 |
|  | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,2 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0378 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0357 |
|  | Установка полотен внутренних две0: межкомнатных | 100 полотен | 0,02 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,2 |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,055 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков их ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2м2 | 100 м2 проемов | 0,0275 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков их ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0275 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,04 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной более 0,51м | 100 п.м. | 0,08 |
|  | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной (откосы оконные) | 1 м3 кладки | 0,2 |
|  | Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов из ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,1108 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов из ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,1108 |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов оконных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1108 |
|  | Устройство уголков перфорированных | 100 м плинтусов | 0,14 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 5 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,05 |
|  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,09 |
|  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,09 |
|  | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,088 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 0,128 |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,128 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06656 |
|  | Демонтаж по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 деталей | 0,01276 |
|  | Демонтаж дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0,1 |
|  | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,048 |
|  | Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 9,1 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 9,1 |
|  | Установка пластиковых решеток на радиаторы (экраны) 600х900 | 100 полотен | 0,02 |
| Раздел 2. Кабинет 1 |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из ковролина | 100 м2 покрытий | 0,176 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,163 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,176 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 0,163 |
|  | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,431 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,431 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,431 |
|  | Облицовка потолков декоративными плтами с установкой каркасов подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,176 |
|  | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,01 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |
|  | Установка полотен внутренних две0: межкомнатных | 100 полотен | 0,01 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0275 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков их ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2м2 | 100 м2 проемов | 0,01375 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков их ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,01375 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной более 0,51м | 100 п.м. | 0,04 |
|  | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной (откосы оконные) | 1 м3 кладки | 0,1 |
|  | Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов из ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,059 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов из ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,059 |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов оконных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,059 |
|  | Устройство уголков перфорированных | 100 м плинтусов | 0,07 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 2 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,09 |
|  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |
|  | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10шт | 1,6 |
|  | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,044 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 0,064 |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,128 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03328 |
|  | Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 4,2 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 4,2 |
|  | Установка пластиковых решеток на радиаторы (экраны) 600х900 | 100 полотен | 0,02 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 2 |
| Раздел 3. Кабинет 2 |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из ковролина | 100 м2 покрытий | 0,076 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,11 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,076 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 0,11 |
|  | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,2847 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,2847 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2847 |
|  | Облицовка потолков декоративными плтами с установкой каркасов подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,076 |
|  | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,01 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |
|  | Установка полотен внутренних две0: межкомнатных | 100 полотен | 0,01 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,01375 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков их ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,01375 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной более 0,51м | 100 п.м. | 0,02 |
|  | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной (у откосов оконных) | 1 м3 кладки | 0,1 |
|  | Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов из ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,0295 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов из ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,0295 |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов оконных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0295 |
|  | Устройство уголков перфорированных | 100 м плинтусов | 0,035 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 1 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,07 |
|  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,022 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 0,032 |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,128 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |
|  | Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 2,3 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 2,3 |
|  | Установка пластиковых решеток на радиаторы (экраны) 600х900 | 100 полотен | 0,01 |
| Раздел 4. Кабинет 3 |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из ковролина | 100 м2 покрытий | 0,084 |
|  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,114 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,084 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 0,114 |
|  | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,3 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,3 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
|  | Облицовка потолков декоративными плтами с установкой каркасов подвесных потолков типа "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,084 |
|  | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,01 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |
|  | Установка полотен внутренних две0: межкомнатных | 100 полотен | 0,01 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0135 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков их ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,01375 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной более 0,51м | 100 п.м. | 0,02 |
|  | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной (откосы оконные) | 1 м3 кладки | 0,1 |
|  | Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов из ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,0295 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов из ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,0295 |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: откосов оконных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0295 |
|  | Устройство уголков перфорированных | 100 м плинтусов | 0,035 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 1 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,07 |
|  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Legrand Выключатель 1-кл. -85900 | шт | 1 |
|  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
|  | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,022 |
|  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 0,032 |
|  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,032 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01664 |
|  | Демонтаж по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 деталей | 0,01276 |
|  | Демонтаж дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0,1 |
|  | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,048 |
|  | Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 2,6 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 2,6 |
|  | Установка пластиковых решеток на радиаторы (экраны) 600х900 | 100 полотен | 0,01 |
|  | Разборка покрытий полов: из ковролина | 100 м2 покрытий | 0,084 |
| Раздел 5. Монтаж системы доступа в помещение |  |  |  |
|  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5 | шт | 4 |
|  | Установка дверных автоматических замков во внутренних дверях | 100 шт | 0,04 |
|  | Экран проекционный с алюминированным полотном, размер, м: Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест | шт | 1 |
|  | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: два сечением до 2,5 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 0,3 |
|  | Прокладка кабель-канала | 100 м трасс | 0,2 |