Грзнд-СМЕТА

Приложение 1  
 к Извещению о проведении запроса котировок

№ 3 от « 19 » июня 2008г.

МОУ СОШ № 70

СОГЛАСОВАНО:	-	(наименование-стройки)	УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

"	"	200	г-	(локальная смета)	"	"	200	г.

на Выполнение предписаний ГПН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	376 797,62

Средства на оплату труда руб.	11855,7

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	200_ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-039-05 П3*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; Т3*0,8; ТЗМ*0,8 | Демонтаж люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (П3*0,8; МАТ*0) | 100 м2 проемов | 0,04 | 2365,88 | 1374,3 | 991,58 | 137,33 | 94,64 | 54,97 | 39,66 | 5,49 | 114,144 | 4,5658 | 10,208 | 0,4083 |
| 2 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1м2 проема | 4 | 88,24 | 28,41 | 14,89 |  | 352,96 | 113,64 | 59,56 |  | 2,1 | 8,4 |  |  |
| 3 | Прайс | Люки огнестойкие с пределом огнестойкости 0.6 часа | м2 | 4 | 2350 |  |  |  | 9400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 3Е-04 | 6916,33 | 4887,85 | 47.13 | 15,87 | 2,21 | 1,56 | 0,02 | 0,01 | 383,06 | 0,1226 | 1,16 | 0,0004 |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.161 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 243.19 | 192,56 | 50,63 | 17,05 | 103,91 | 16,7295 | 7,74 | 1,2461 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Тер10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью более Зм2 | 100м2 | 0,217 | 13907,1 | 1556,38 | 371,45 | 7,11 | 3017,84 | 337,73 | 80,6 | 1,54 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-203- 9057-201 | Блоки дверные входные пластиковые,двупольные | м2 | 21,7 | 1852,31 |  |  |  | 40195,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 5 | 387,18 |  |  |  | 1935,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР09-04-014-02 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; Т3*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 Обоснования коэф-в: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,7; ЭМ*0,7) | 1м2 проема | 6,3 | 99,82 | 18,28 | 13,41 |  | 628,87 | 115,16 | 84,48 |  | 1,351 | 8,5113 |  |  |
| 40 | ТЕР09-04-014-02 | Установка металлических дверей с > площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1м2 проема | 6,3 | 113,4 | 26,11 | 19,15 | V | 714,42 | 164,49 | 120,65 |  | 1,93 | 12,159 |  |  |
| 11 | СЦМ-201-9316-1 | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 6,3 | 807,43 |  |  |  | 5086,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-101- 2001 | Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные | шт | 2 | 12,16 |  |  |  | 24,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 | 18,33 |  |  |  | 73,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 2 | 80,79 |  |  |  | 161,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонти рованной поверхнос ти | 8Е-04 | 6916,33 | 4887,85 | 47,13 | 15,87 | 5,19 | 3,67 | 0,04 | 0,01 | 383,06 | 0,2873 | 1,16 | 0,0009 |
| 16 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 8Е-04 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 1,28 | 0,41 | 0,01 |  | 42,9 | 0,0322 | 0,17 | 0,0001 |
| 17 | ТЕР10-05-001- 02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1м2 перегородк и за вычетом проемов | 26,2 | 220 ,38 | 30,75 | 1,38 | 5 0,13 | 5773;96 | 805,65 | 36,16 | 3,41 | 2,38 | 62;356 | 0;01 | 0,262 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 | 32721,06 | 1467,4 | 301,92 |  | 588,98 | 26,41 | 5,43 |  | 115 | 2,07 | 3,9 | 0,0702 |
| 19 | СЦМ-101- 0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18,33 |  |  |  | 36,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 | 80,79 |  |  |  | 80,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР15-04-025-04 П3*2,4; ОЗП*2,4; ЭМ*2,4; ЗПМ*2,4; МАТ*2,4; Т3*2,4; ТЗМ*2,4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (173*2,4) | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,018 | 4193,98 | 2875,37 | 17,69 | 0,34 | 75,49 | 51,76 | 0,32 | 0,01 | 222,552 | 4,0059 | 0,24 | 0,0043 |
| 22 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждени я | 2,3 | 2500,22 | 84,11 | 58,38 | 4,56 | 5750,51 | 193,45 | 134,27 | 10,49 | 6,67 | 15,341 | 0,43 | 0,989 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 74244,05 | 2061,46 | 611,83 | 38,01 |  | 134,58 |  | 2,98 |
| ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=5,647,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222299,79 | 9579,6 | 1514,78 | 176,63 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 296543,84 | 11641,06 | 2126,61 | 214,64 |  | 134,58 |  | 2,98 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 282776,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2126,61 |  | 2126,61 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11855,71 | 11641,06 |  | 214,64 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 11 855,71) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10587,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 11 855,71) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5927,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 313058,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6261,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 319320,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 57477,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ ¦ 376797,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |