Техническое задание для проведения открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  работ по текущему ремонту

муниципального образовательного учреждения «СОШ № 118» г.Перми в 2008 году.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по текущему ремонту муниципального образовательного учреждения «СОШ № 118» г.Перми в 2008 году

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Колыбалова, 44

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта

Срок выполнения работ не должен превышать 90 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 2 лет с принятия объекта в эксплуатацию.

Требования к выполняемым работам:

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальными сметными расчетами, со СниПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

- для выполнения работ необходимо наличие  лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с перечнем основных видов выполняемых работ и государственным стандартом;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

- поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.

Краткое описание основных видов выполняемых работ:

  - Ремонт путей эвакуации всех этажей (лестничные марши и коридоры)

  - Ремонт актового зала.

  - Электромонтажные работы.

  - Установка дверных заполнений

  - Ремонт санузлов:

Описание состава и объема выполняемых работ:

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт актового зала |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,089 |
| 2 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран | 100 м2 | 1,79 |
| 2,1 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 1,79 |
| 2,2 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 179 |
| 3 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,4 |
| 4 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 40 |
| 5 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0,6 |
| 6 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000м | 0,06 |
| 7 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 60 |
| 9 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 1,79 |
| 10 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,79 |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,033 |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,033 |
| 13 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| 14 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 2 |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,6) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
| 16 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,063 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,063 |
| 18 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,105 |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,471 |
| 20 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,1 |
| 21 | Смена розеток | 100 шт. | 0,1 |
| 22 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,53 |
| 23 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,53 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |
| 24 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,76 |
| 25 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,41 |
| 26 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 1,17 |
| 27 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 117 |
| 28 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,08 |
| 29 | Смена розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 2 этаж |  |  |  |
| 30 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,32 |
| 31 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,97 |
| 32 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 1,29 |
| 33 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 1,29 |
| 34 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,08 |
| 35 | Смена розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 3 этаж |  |  |  |
| 36 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 1,15 |
| 37 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 1,15 |
| 38 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 115 |
| 39 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,62 |
| 40 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 62 |
| Смена огнестойких дверных блоков (электрощитовая, кладовая, мастерские) и люков |  |  |  |
| 41 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,123 |
| 42 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 12,33 |
| 43 | Блоки огнестойкие | м2 | 12,33 |
| 44 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,026 |
| 45 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,027 |
| 46 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,03 |
| 46,1 | Установка металлических люков с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 0,03 |
| 47 | Люки огнестойкие | м2 | 3 |
| 48 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 10 |
| 49 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,2 |
| 50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| Смена межэтажных дверных блоков |  |  |  |
| 51 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 1,01 |
| 52 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью более 3м2 | 100м2 | 1,01 |
| 53 | Блоки дверные входные пластиковые,двупольные | м2 | 100,1 |
| 54 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 16 |
| 55 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,065 |
| 56 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью более 3м2 | 100м2 | 0,065 |
| 57 | Блоки дверные входные пластиковые,двупольные | м2 | 6,5 |
| 58 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,15 |
| 59 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| Ремонт лестниой клетки левого крыла (смена горючей отделки и светильников) |  |  |  |
| 60 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,686 |
| 61 | Промывка поверхности | 100 м2 промытой поверхности | 1,23 |
| 62 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,68 |
| 63 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 1,372 |
| 64 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,52 |
| 65 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,372 |
| 66 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |
| 67 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| 68 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,07 |
| Ремонт лестничной клетки правого крыла (смена горючей отделки и светильников) |  |  |  |
| 69 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,688 |
| 70 | Промывка поверхности | 100 м2 промытой поверхности | 1,4 |
| 71 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,688 |
| 72 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 1,372 |
| 73 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,52 |
| 74 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,37 |
| 75 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |
| 76 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| 77 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,07 |
| Ремонт лестничной клетки заднего входа |  |  |  |
| 78 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,688 |
| 79 | Промывка поверхности | 100 м2 промытой поверхности | 1,4 |
| 80 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,688 |
| 81 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 1,372 |
| 82 | Шпатлевка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,52 |
| 83 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,372 |
| 84 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |
| 85 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| 86 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,07 |
| 87 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,52 |
| Ремонт санузлов 1-го этажа |  |  |  |
| 88 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,038 |
| 89 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,1 |
| 90 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,03 |
| 91 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,05 |
| 92 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,166 |
| 93 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |
| 94 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |
| 95 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,166 |
| 96 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |
| 97 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,166 |
| 98 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,166 |
| 99 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,336 |
| 100 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,336 |
| 101 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,336 |
| 102 | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,166 |
| 103 | Промывка поверхности стен | 100 м2 промытой поверхности | 0,28 |
| 104 | Шпатлевка потолков | 100 м2 обработанной поверхности | 0,166 |
| 105 | Шпатлевка стен | 100 м2 обработанной поверхности | 0,28 |
| 106 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,166 |
| 107 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 |
| 108 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 109 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 110 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 111 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,5 |
| 112 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,3 |
| 113 | Установка смесителей | 10 шт | 0,3 |
| 114 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038 |
| 115 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 2 |
| 116 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| 117 | Устройство перегородок пластиковых в санузлах | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,108 |
| 118 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,204 |
| 119 | Установка полотен внутренних две0 межкомнатных | 100 полотен | 0,05 |
| 120 | Полотна дверные деревянные | м2 | 6,4 |
| 121 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,05 |
| 122 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,05 |
| 123 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 5 |
| 124 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 125 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 126 | Провод | м | 10 |
| 127 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 10 |
| 128 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,038 |
| 129 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,1 |
| 130 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,03 |
| 131 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,05 |
| 132 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,166 |
| 133 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |
| 134 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |
| 135 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,166 |
| 136 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |
| 137 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,336 |
| 138 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,166 |
| 139 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,336 |
| 140 | Промывка поверхности стен | 100 м2 промытой поверхности | 0,28 |
| 141 | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,166 |
| 142 | Шпатлевка потолков | 100 м2 обработанной поверхности | 0,166 |
| 143 | Шпатлевка стен | 100 м2 обработанной поверхности | 0,28 |
| 144 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,166 |
| 145 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 146 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 147 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 148 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,5 |
| 149 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,3 |
| 150 | Установка смесителей | 10 шт | 0,3 |
| 151 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038 |
| 152 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| 153 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 2 |
| 154 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,204 |
| 155 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 21,6 |
| 156 | Устройство перегородок пластиковых в санузлах | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,216 |
| 157 | Установка полотен внутренних две0 межкомнатных | 100 полотен | 0,02 |
| 158 | Полотна дверные деревянные | м2 | 4 |
| 159 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,204 |
| 160 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,05 |
| 161 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,05 |
| 162 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 5 |
| 163 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 164 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 165 | Провод | м | 10 |
| 166 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 10 |
| 167 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |
| 168 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 169 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |
| 170 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |
| 171 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 |
| 172 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,112 |
| 173 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,033 |
| 174 | Промывка поверхности стен | 100 м2 промытой поверхности | 0,097 |
| 175 | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,033 |
| 176 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,112 |
| 177 | Шпатлевка стен | 100 м2 обработанной поверхности | 0,097 |
| 178 | Шпатлевка потолков | 100 м2 обработанной поверхности | 0,166 |
| 179 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,033 |
| 180 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,033 |
| 181 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |
| 182 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,033 |
| 183 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,097 |
| 184 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| 185 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 186 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |
| 187 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 |
| 188 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 189 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 190 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |
| 191 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 192 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 193 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,04 |
| 194 | Провод | м | 4 |
| 195 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 4 |
| 196 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 |
| 197 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,01 |
| Ремонт коридоров 1,2,3 этажей (смена горючей отделки, ремонт полов, смена дверных блоков) |  |  |  |
| 198 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 13,36 |
| 199 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3,8 |
| 200 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 13,36 |
| 201 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13,36 |
| 202 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 8 |
| 203 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8 |
| 204 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 6,265 |
| 205 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 2,48 |
| 206 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 6,265 |
| 207 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 покрытия | 6,265 |
| 208 | Линолеум огнестойкий | м2 | 626,5 |
| 209 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 6 |
| 210 | Уплотнение дверных блоков упругими прокладками | 100 м коробок блоков | 1,25 |
| 211 | Смена дверных приборов пружин Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 шт. приборов | 0,12 |
| 212 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 12 |
| 213 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,098 |
| 214 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038 |
| 215 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| 216 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 2 |
| 217 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 6 |
| 218 | Блоки дверные металлические (марка по проекту) | м2 | 6 |
| 219 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 |
| 220 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 2 |
| 221 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,044 |
| 222 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,044 |
| 223 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0477 |

Состав, объем, и требования к выполнению работ определены локальными сметными расчетами (Приложение к техническому заданию № 1), которые должны являться частью документации об аукционе.

Требования к участникам размещения заказа:

- Участнику размещения заказа для участия в аукционе необходимо иметь действующую лицензию на строительство зданий и сооружений I-II уровня ответственности с полным перечнем работ, указанным  в локальных сметных расчетах (Приложение к техническому заданию № 1 «Смета №№ 1,2,3,4,5,6»).

- Участники размещения заказа должны подготовить «График выполнения работ», который впоследствии будет являться неотъемлемой частью контракта.

- Участник размещения заказа, являющийся победителем аукциона должен предоставить на одиннадцатый день с момента подписания протокола аукциона подписанный со своей стороны муниципальный контракт с приложениями к нему локального сметного расчета и графика выполнения работ составленных по итогам проведения аукциона.

Победитель  должен  произвести расчет цены муниципального контракта по составу, качеству и объемам работ, без изменения прямых затрат, указанным в локальных сметных расчетах  (в Приложение к техническому заданию № 1),

Сметные расчеты необходимо составить по сборникам территориальных единичных расценок (ТЕР), (Гранд-Смета) в уровне цен технического задания (локальных сметных расчетов), являющегося частью документации об аукционе.

Директор МУ «АХССО»							         А.А.Шерстнева