Извещение № 256А от « 24   »  июня  2008 г. о проведении

открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в  муниципальном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Перми,

в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

Департамент образования администрации г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» г.Перми (614023 г.Пермь, ул. А.Ушакова, 24, контактный телефон 8 (342) 255-57-38). Контактное лицо – Широкова Марина Анатольевна.

E-mail: school19@pstu.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение капитальных работ по ремонту спортивного зала в  Муниципальном общеобразовательном учреждении «СОШ № 19» г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

Объем работ представлен в приложении № 1  к извещению.

4) Место выполнения работ – 614023 г.Пермь, ул. А.Ушакова, 24.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 614023 г.Пермь, ул. А.Ушакова, 24, приемная, контактный телефон 8 (342) 255-57-38. Контактное лицо – Широкова Марина Анатольевна.

E-mail: school19@pstu.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3612348,00 руб.

7)  Источники финансирования: средства бюджета города Перми.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2  документации об аукционе до 10.00 часов, «15» июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. А.Ушакова, 24, приемная.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00,  ч. до 17:00 ч в рабочие дни и до 10.00 часов «15» июля 2008 года.

9) Проведение аукциона назначено на 13 час 20 мин «28» июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Приложение №1

к извещению от «24»  июня  2008 г

Объем работ на выполнение капитального ремонта спортивного зала МОУ «СОШ № 19»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 3,55 | ТЕР08-07-002-01 |  |
| 2 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять | 100 м2 горизонтальной проекции | 3,55 | ТЕР08-07-002-02 |  |
| 3 | Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,55 | ТЕРр62-41-01прим. |  |
| 4 | Устройство натяжного потолка Текущая цена: 1300руб./1,18/3,951 | м2 | 355 | ИКС-Прайс | Глянцевый, пленка ПВХ, предоставление гигиенического сертификата и сертификата Госпожнадзора |
| 5 | Окрашивание потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 | ТЕРр62-17-06 |  |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит» или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 7,6 | ТЕРр61-01-09 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,96 | ТЕРр61-06-01 |  |
| 8 | Окрашивание потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 | ТЕРр62-17-06 |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,6 | ТЕРр62-07-06 |  |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 | ТЕРр62-33-02 |  |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,192 | ТЕРр62-32-02 |  |
| 12 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,32 | ТЕРр63-10-01 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,9 | ТЕРр61-02-07 |  |
| 14 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 231 | ТЕР10-05-013-01 |  |
| 15 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 2,31 | ТЕР15-01-049-04 |  |
| 16 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,3 | ТЕРр57-02-03 |  |
| 17 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,3 | ТЕРр57-03-02 |  |
| 18 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 19 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,3 | ТЕР11-01-011-02 |  |
| 20 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,3 | ТЕР11-01-027-03 |  |
| 21 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,3 | ТЕР11-01-039-04 |  |
| 22 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,0603 | ТЕРр63-07-05 |  |
| 23 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,2 | ТЕР15-01-019-01 |  |
| 24 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1,52 | ТЕР46-04-012-01 |  |
| 25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 1,52 | ТЕР10-01-034-08 |  |
| 26 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 152 | СЦМ-203-9095-302 |  |
| 27 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (или эквивалент) | 100 п.м. | 0,26 | ТЕР10-01-035-03 |  |
| 28 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 700 мм (или эквивалент) | п.м. | 26 | СЦМ-101-1497-211 |  |
| 29 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,26 | ТЕРр58-20-01 |  |
| 30 | Демонтаж решеток на окнах | 1 т конструкций | 1,8 | ТЕР09-06-001-02прим. |  |
| 31 | Монтаж перегородок защитных стальных, сетчатых | 100 м2 | 2,8 | ТЕР09-03-046-03 |  |
| 32 | Металлоконструкции индивидуальные (каркас) | т | 0,65 | СЦМ-201-9012 |  |
| 33 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная | м2 | 280 | СЦМ-101-1586 |  |
| 34 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,76 | ТЕРр61-07-01 |  |
| 35 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25% | 100 м2 | 3,77 | ТЕРр57-04-04 |  |
| 36 | Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками | 100 м2 обработанной поверхности | 2,8275 | ТЕРр69-10-05 |  |
| 37 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,2 | ТЕРр57-03-01 |  |
| 38 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,05 | ТЕРр57-02-01 |  |
| 39 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 3,77 | ТЕРр57-01-02 |  |
| 40 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 3,77 | ТЕР11-01-012-03 |  |
| 41 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 3,77 | ТЕР11-01-009-02 |  |
| 42 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,3883 | СЦМ-101-0680 |  |
| 43 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм | м3 | 3,4947 | СЦМ-102-0264 |  |
| 44 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,05 | ТЕР11-01-036-04 |  |
| 45 | Устройство покрытий из досок паркетных (ламинат) | 100 м2 покрытия | 3,72 | ТЕР11-01-034-01прим. |  |
| 46 | Ламинат 8мм 32 класс, Германия Текущая цена: 408руб./1,18/3,951 | м2 | 386,88 | ИКС-Прайс | Ламинат STARKER |
| 47 | Подложка под ламинат Текущая цена: 14руб./1,18/3,951 | м2 | 386,88 | ИКС-Прайс |  |
| 48 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1 | ТЕР11-01-040-01 |  |
| Раздел 2. Проемы. |  |  |  |  |  |
| 49 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,34 | ТЕР46-04-012-03 |  |
| 50 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,5 | ТЕР09-04-014-02 | Толщина стали 3мм, наружная отделка (порошковое покрытие Антик медный), внутренняя отделка фанера № 5 цвет «пепси», утеплитель «Урса" |
| 51 | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 2,5 | СЦМ-201-9316-1 |  |
| 52 | Замки накладные приварные для металлических дверей | шт | 1 | СЦМ-101-9411-51 | Ручка-кнопка, установка задвижки |
| 53 | Установка блоков их ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,05 | ТЕР10-01-047-01 |  |
| 54 | Блоки дверные входные пластиковые, однопольные | м2 | 5 | СЦМ-203-9057-101 |  |
| 55 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,095 | ТЕР10-01-039-03 |  |
| 56 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 10 | СЦМ-101-0953 |  |
| 57 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 5 | СЦМ-101-0951 |  |
| 58 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2565 | ТЕР15-04-025-04 |  |
| 59 | Установка блоков их ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,17 | ТЕР10-01-047-02 |  |
| 60 | Блоки дверные входные пластиковые, двупольные | м2 | 17 | СЦМ-203-9057-201 |  |
| 61 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 | ТЕРр61-07-01 |  |
| 62 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | ТЕР15-04-025-08 |  |
| 63 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,34 | ТЕРр55-05-01 |  |
| 64 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,34 | ТЕР10-04-011-03 |  |
| 65 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,05 | ТЕР10-04-012-03 |  |
| 66 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,68 | ТЕР15-04-025-08 |  |
| Раздел 3. Спортивные сооружения. |  |  |  |  |  |
| 67 | Демонтаж металлических конструкций баскетбольных щитов | 1 т конструкций | 0,3 | ТЕР09-03-014-01прим. |  |
| 68 | Монтаж металлических конструкций баскетбольных щитов | 1 т конструкций | 0,3 | ТЕР09-03-014-01прим. |  |
| 69 | Металлоконструкции индивидуальные | т | 0,3 | СЦМ-201-9012 |  |
| 70 | Укрепление стоек металлических шведской стенки | 100 укрепленных стоек | 0,1 | ТЕРр59-08-01прим. |  |
| 71 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 | ТЕР15-04-030-04 |  |
| 72 | Демонтаж баскетбольных щитов | 100 м2 деталей | 0,12 | ТЕР10-01-057-01прим. |  |
| 73 | Установка по месту баскетбольных щитов | 100 м2 деталей | 0,12 | ТЕР10-01-057-01прим. |  |
| 74 | Установка по месту баскетбольных щитов | 100 м2 деталей | 0,12 | ТЕР10-01-057-01прим. |  |
| 75 | Щит баскетбольный (большой) без стойки - лам.фанера Текущая цена: 6934,40руб./1,18/3,951 | шт | 2 | ИКС-Прайс |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы. |  |  |  |  |  |
| 76 | Смена светильников : с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,12 | ТЕРр67-08-02 |  |
| 77 | Смена светильников : с лампами накаливания | 100 шт. | 0,1 | ТЕРр67-08-01 |  |
| 78 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2,1 | ТЕРр67-03-01 |  |
| 79 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2,05 | ТЕРм08-02-403-03 |  |
| 80 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,205 | СЦМ-501-0586-70 |  |
| 81 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 | ТЕРм08-03-599-05 |  |
| 82 | Щиток осветительный ОЩВ-6 Текущая цена: 690руб./1,18/3,951 | шт | 1 | ИКС-Прайс |  |
| 83 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 | ТЕРм08-03-600-02 |  |
| 84 | Счетчик электроэнергии 3-фазный, тип: САЧ И 678 10-40А Текущая цена: 1750руб./1,18/3,951 | шт | 1 | ИКС- Прайс |  |
| 85 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,04 | ТЕРм08-03-593-06 |  |
| 86 | Светильник накаливания НПП 03-100 | шт | 4 | СЦМ-546-0601-80 |  |
| 87 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10 шт | 0,4 | СЦМ-546-0051 |  |
| 88 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 | ТЕРм08-03-591-05 |  |
| 89 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. – 80202 (или эквивалент) | шт | 10 | СЦМ-545-9557 |  |
| 90 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 | 100 шт. | 0,06 | ТЕРм08-03-594-01 |  |
| 91 | Светильник люминесцентный ЛПО 1х40 | шт | 6 | СЦМ-546-0601-6 |  |
| 92 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 0,6 | СЦМ-546-0110 |  |
| 93 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 0,6 | СЦМ-500-9008-4 |  |
| 94 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 2,05 | ТЕР46-03-011-01 |  |
| 95 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,41 | ТЕР46-03-017-05 |  |
| Раздел 5. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |
| 96 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 | ТЕРр65-04-02 |  |
| 97 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,02 | ТЕРр65-04-10 |  |
| 98 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 | ТЕР17-01-003-01 |  |
| 99 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 2 | СЦМ-300-1520 |  |
| 100 | Демонтаж поддонов душевых: чугунных глубоких | 10 комплектов | 0,2 | ТЕР17-01-001-17 |  |
| 101 | Снятие смесителя : с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,02 | ТЕРр65-03-06 |  |
| 102 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,02 | ТЕРр65-03-07 |  |
| 103 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 | ТЕРр65-04-01 |  |
| 104 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды | 10 комплектов | 0,2 | ТЕР17-01-001-12 |  |
| 105 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт | 2 | СЦМ-300-0554 |  |
| 106 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 | ТЕР17-01-002-03 |  |
| 107 | Установка душевых кабин: с пластиковыми поддонами | 10 комплектов | 0,2 | ТЕР17-01-001-21 |  |
| 108 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 | ТЕР17-01-002-03 |  |
| 109 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -2 | СЦМ-300-1527 |  |
| 110 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | шт | 2 | СЦМ-300-0617-1 |  |
| 111 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 комплектов | 0,3 | ТЕР17-01-008-01 |  |
| 112 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,09 | ТЕР16-03-002-01 |  |
| 113 | Трубы металлопластиковые, диам.16 мм | 10 м | 0,8424 | СЦМ-103-9001-500 |  |
| 114 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 16 мм х 1/2" | шт | 12 | СЦМ-103-9001-508 |  |
| 115 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 6 | СЦМ-300-1526 |  |
| 116 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 12 | СЦМ-103-9001-428 |  |
| 117 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 3 | СЦМ-300-1520 |  |
| 118 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,52 | ТЕРр65-01-01 |  |
| 119 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,23 | ТЕР16-03-002-03 |  |
| 120 | Трубы металлопластиковые, диам.26 мм | 10 м | 2,2494 | СЦМ-103-9001-502 |  |
| 121 | Муфты соединительные, NМТ 26 х 26 мм | шт | 8 | СЦМ-103-9001-506 |  |
| 122 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 26 мм х 1" | шт | 4 | СЦМ-103-9001-513 |  |
| 123 | Опора 25 мм | шт | 12 | СЦМ-103-9001-429 |  |
| 124 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,65 | ТЕР16-03-002-01 |  |
| 125 | Трубы металлопластиковые, диам.16 мм | 10 м | 6,084 | СЦМ-103-9001-500 |  |
| 126 | Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм | шт | 20 | СЦМ-103-9001-504 |  |
| 127 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 16 мм х 1/2" | шт | 3 | СЦМ-103-9001-508 |  |
| 128 | Тройники NМT 16 х 16 мм | шт | 16 | СЦМ-103-9001-521 |  |
| 129 | Угольники NМT 16 х 16 мм | шт | 10 | СЦМ-103-9001-546 |  |
| 130 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 32 | СЦМ-300-1483 |  |
| 131 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 20 | СЦМ-103-9001-428 |  |
| 132 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,97 | ТЕР16-07-005-01 |  |
| 133 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,25 | ТЕРр65-08-02 |  |
| 134 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,08 | ТЕРр65-08-01 |  |
| 135 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,7 | ТЕР46-03-017-05 |  |
| 136 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей короба | 1 м2 стены | 6,16 | ТЕР10-05-013-01 |  |
| 137 | Облицовка короба листами сухой штукатурки с креплением на металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0616 | ТЕР15-02-024-05прим. |  |
| 138 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (короба) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0616 | ТЕР15-04-005-03 |  |
| 139 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0,6 | ТЕРр65-01-02 |  |
| 140 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 | ТЕРр65-01-01 |  |
| 141 | Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг | 100 шт. | 0,25 | ТЕРр65-19-02 |  |
| 142 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,432 | ТЕР18-03-001-01 |  |
| 143 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19872 | ТЕР15-04-030-03 |  |
| Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |
| 144 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 24 | СЦП1-3-26 |  |
| 145 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 24 | СЦП3-3-25-1 |  |
| 146 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 24 | СЦП1-4-26 |  |