Утверждаю:

И.о. директора

МУ  «Пермблагоустройство»

Д.К. Галиханов ______________

Извещение № 105 К от 24 июня 2008 г. о  проведении открытого конкурса на выполнение проектных работ по объектам внешнего благоустройства в 2008 г.

муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом конкурсе на выполнение проектных работ по объектам внешнего благоустройства в 2008 г.

Форма торгов - открытый конкурс.

- Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»  (614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25, каб.1, 1 этаж, контактный телефон  212-26-26, E-mail: muvb@perm.permregion.ru, http://www.gorodperm.ru

2) Источник финансирования – городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контрактов составляет:

Лот № 1. Разработка рабочего проекта по реконструкции площади Восстания –

18 500 000,00 (Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Лот № 2. Разработка проекта по реконструкции ул. Соликамская от ул.1905 года до ул.Гашкова – 13 300 000,00 (Тринадцать миллионов триста тысяч) рублей.

Лот  № 3. Разработка рабочего проекта по капитальному ремонту ул. Ленина с

трамвайными путями от ул. Парковая до ул. Им 25 Октября – 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей.

Лот № 4. Разработка рабочего проекта ремонта подпорных стен по ул.Седова и ул.Елькина у дома № 43 по ул.Елькина – 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей.

Лот № 5. Разработка проекта по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту на участке от ул.Белинского до ул.Чкалова – 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей.

3) Предметом муниципального контракта является:

лот № 1 ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта по реконструкции площади Восстания

| 1. Основание для проектирования | - Программа развития улично-дорожной сети г.Перми; - Решение Пермской городской думы № 107 от 22.04.2008г. |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Реконструкция |
| 3. Заказчик | МУ «Пермблагоустройство» |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. Основные требования к проектируемому объекту | 5.1. Выполнение проектных работ, на основании разработанного проекта планировки; 5.2. Проектом решить благоустройство развязки: проезжая часть, озеленение, тротуары, наружное освещение; 5.3. Предусмотреть строительство дождевой канализации с очистными сооружениями; 5.4. Предусмотреть реконструкцию существующего моста через р.Большая Мотовилиха, количество полос обосновать расчётом; 5.5. Предусмотреть обустройство улицы; 5.6. Выполнить переустройство инженерных сетей и коммуникаций, согласно технических условий служб города и владельцев сетей; 5.7. Запроектировать надземные пешеходные переходы в районе остановок общественного транспорта на площади Восстания и через ул.Мостовая на диораму; 5.8. Разработать проект со следующими технико-экономическими показателями: - Тип дорожной одежды – капитальный; - Вид покрытия асфальтобетонное; - Расчётная нагрузка для расчёта дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна – 130 кН; - Расчётная нагрузка для проектирования мостовых сооружений «А-14» и «НК-100» (в соответствии с Методическими рекомендациями по определению нормативных нагрузок, расчётных схем нагружения и габаритов приближения, автомобильных дорог общего пользования). |
| 6. Разработать разделы | - ОВОС; - организация дорожного движения; |
| 7. Границы проектирования | ул. Соликамская - ул.Славянова - ул.Восстания (согласно проекта планировки на I очередь строительства). |
| 8. Необходимость проведения инженерных изысканий | Выполнить в объеме, необходимом для принятия проектных решений, согласно действующим нормам. |
| 9. Дополнительные требования | 9.1. Метод определения стоимости - ресурсный в текущих ценах на момент проектирования; 9.2. Включить затраты при разработке сметной документации на: - компенсационные выплаты; - проведение работ по землеустройству, технической инвентаризации и постановке на государственный учет объектов, законченных строительством, а также оплату государственной пошлины на государственную регистрацию прав на земельные участки; - переустройство инженерных коммуникаций; - размещение отходов; - на проведение работ в зимнее время. 9.3. Программу инженерных изысканий представить Заказчику для согласования. 9.4. Продолжительность строительства принять на основании ПОС. |
| 10. Перечень исходных данных, предоставляемых заказчиком | - Проект планировки площади Восстания; - Технические условия на переустройство подземных коммуникаций. - Рекомендации по источникам получения строительных материалов. |
| 11. Особые условия | 11.1. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность (перечень основных нормативных документов приведен в приложении 1) в объемах, необходимых и достаточных для: - принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; - корректного определения стоимости строительства объекта; - получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке. 11.2. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и |
|  | обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. 11.3. Подготовить для направления в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы. 11.4. Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 11.5. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”. |
| 12. Срок окончания разработки проекта (направление в органы государственной экспертизы). | 20.10.2008 |
| 13. Срок предоставления заказчику обоснования инвестиций, с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. | 20.12.2008 |

Лот № 2 ЗАДАНИЕ

на разработку проекта по реконструкции ул.Соликамская от ул.1905 года до ул.Гашкова

| 1. Основание для проектирования | - Программа развития улично-дорожной сети г.Перми; - Постановление главы администрации г.Перми № 166 от 05.03.2008. |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Реконструкция |
| 3. Заказчик | МУ «Пермблагоустройство» |
| 4. Стадийность проектирования | I стадия - проект планировки II стадия - рабочий проект |
| 5. Границы проектирования | ул.1905 года – ул.Гашкова |
| 6. Основные требования к проектируемому объекту | 5.1. Уточнить категорию (назначение) улицы. Определить параметры на перспективу и первую очередь строительства. Установить красные линии. 5.2. Проектом решить благоустройство улицы: проезжая часть, озеленение, тротуары, наружное освещение; 5.3. Предусмотреть строительство дождевой канализации с очистными сооружениями; 5.4. Предусмотреть реконструкцию существующего моста через р.Язовая, количество полос обосновать расчётом; 5.5. Рассмотреть возможность устройство противооползневых мероприятий на откосах; 5.6. Предусмотреть обустройство улицы; 5.7. Выполнить переустройство инженерных сетей и коммуникаций, согласно технических условий служб города и владельцев сетей; 5.8. Запроектировать надземный пешеходный переход в районе остановок общественного транспорта; 5.9. Разработать проект со следующими технико-экономическими показателями: - Тип дорожной одежды – капитальный; - Вид покрытия асфальтобетонное; - Расчётная нагрузка для расчёта дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна – 130 кН; - Расчётная нагрузка для проектирования мостовых сооружений «А-14» и «НК-100» (в соответствии с Методическими рекомендациями по определению нормативных нагрузок, расчётных схем нагружения и габаритов приближения, автомобильных дорог общего пользования). |
| 7. Состав работ | 7.1. Предпроектные проработки. 7.1.1. Выполнить сбор исходных данных для проектирования. 7.1.2. Выполнить сбор и обобщение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометрических изысканий по имеющимся архивным материалам. 7.2. Проект планировки 7.2.1. Подготовить анализ существующего и прогноз перспективного социально-экономического состояния зоны тяготения проектируемого объекта; 7.2.2. Выполнить прогноз транспортных потоков и оценку перспективных условий движения транспорта по проектируемому объекту и в зоне влияния объекта на изменение транспортной ситуации; 7.2.3. Выполнить экспертную оценку стоимости земельных участков и объектов недвижимости, подлежащих изъятию и сносу; 7.2.4. Разработать документацию по планировке территории магистральной улицы: - проекты планировки; - проект межевания; - градостроительный план 7.3. Проект. 7.3.1. Разработать программу инженерных изысканий. Выполнить геодезические, инженерно-геологические, гидрологические, гидрометеорологические, экологические изыскания и археологические обследования в объеме, необходимом для стадии проект; 7.3.2. Произвести комплекс работ по подготовке необходимых материалов для освобождения территории от объектов недвижимости и изъятию земельных участков, попадающих в границы постоянного землеотвода: - Провести на территории объекта техническую и имущественно правовую инвентаризацию; - Предусмотреть проведение совещания у Заказчика по вопросу определения земельных участков (размеров изымаемых частей земельных участков), зданий и сооружений, попадающих в полосу постоянного землеотвода; - Собрать комплект правоустанавливающих документов на земельные участки и объекты недвижимости, полностью или частично попадающие в границы постоянного землеотвода, а также на подлежащие расселению жилые дома; - Определить общий объем основных средств на возмещение затрат в связи с намеченным изъятием земельных участков, в том числе их выкупом, включая возмещение убытков и упущенной выгоды в соответствии с предварительной оценкой; - Подготовить материалы для утверждения акта выбора трассы; - Сформировать перечень земельных участков и объектов недвижимости, подлежащих изъятию и сносу, в которых указать: по земельным участкам, подлежащим изъятию: адрес, номер на плане, кадастровый номер (копия документа), правообладатель (копия документа, подтверждающего право), площадь участка (попадающая в границы постоянного землеотвода), арендатор (копия договора аренды), фотографии участка, рыночная стоимость изымаемой части участка, компенсационные затраты по освобождению территории, полное наименование организации (собственника и арендатора), Ф. И. О. руководителя, телефон/факс для связи с ним. по объектам недвижимости, подлежащим сносу: адрес, номер на плане, кадастровый номер (копия документа), правообладатель (копия документа, подтверждающего право), тип объекта, площадь объекта, арендатор (копия договора аренды), фотографии участка, рыночная стоимость объекта, компенсационные затраты по освобождению территории, полное наименование организации (собственника и арендатора), Ф. И. О. руководителя, телефон/факс для связи с ним. - Определить объем затрат по каждому земельному участку и объекту недвижимости в связи с его изъятием, выкупом или сносом, в том числе с возмещением убытков и упущенной выгоды; - При сдаче Заказчику материалов отчета, нанести на инвентаризационные планы планировочное решение с выделением цветом земельных участков, зданий и сооружений, попадающих в полосу постоянного землеотвода; |
| 8. Разработать разделы | - ОВОС; - организация дорожного движения; - проект организации строительства. |
| 9. Дополнительные требования | 9.1. Метод определения стоимости - ресурсный в текущих ценах на момент проектирования; 9.2. Включить затраты при разработке сметной документации на: - компенсационные выплаты; - проведение работ по землеустройству, технической инвентаризации и постановке на государственный учет объектов, законченных строительством, а также оплату государственной пошлины на государственную регистрацию прав на земельные участки; - переустройство инженерных коммуникаций; - размещение отходов; - на проведение работ в зимнее время. 9.3. Программу инженерных изысканий представить Заказчику для согласования. 9.4. Продолжительность строительства принять на основании ПОС. |
| 10. Перечень исходных данных, предоставляемых заказчиком | - Технические условия на переустройство подземных коммуникаций. - Рекомендации по источникам получения строительных материалов. |
| 11. Особые условия | 11.1. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность (перечень основных нормативных документов приведен в приложении 1) в объемах, необходимых и достаточных для: - принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; - корректного определения стоимости строительства объекта; - получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке. 11.2. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта: - в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. - на публичных слушаньях, а так же обеспечение корректировки проекта планировки по замечаниям, поступившим на слушаньях. 11.3. Подготовить для направления в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы. 11.4. Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 11.5. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”. |
| 12. Состав выдаваемой проектной документации | 12.1. Проектно-сметная документация передаётся заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе. 12.2. Проект планировки направляется в департамент планирования и развития для утверждения в установленном порядке. |
| 12. Срок окончания разработки проекта (направление в органы государственной экспертизы). | 20.10.2008 |
| 13. Срок предоставления заказчику обоснования инвестиций, с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы. | 20.12.2008 |

Лот № 3 ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта по капитальному ремонту ул.Ленина с трамвайными путями от ул. Парковая до ул.25 октября.

| 1. Основание для проектирования | Постановление главы администрации г.Перми № 166 от 05.03.2008г. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик работ | МУ «Пермблагоустройство» |
| 3. генеральная проектная организация | Определяется на конкурсной основе |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 6.Границы работ | ул.Парковая – ул.25 октября |
| 7. Основные технико- экономические показатели | Длина участка – 940м; Ширина проезжей части – 15м; Площадь тротуара – 6905м²; Площадь газона – 642м²; Длина трамвайного полотна – 940м. |
| 8.Необходимость проведения инженерных изысканий | Выполнить в объеме, необходимом для принятия проектных решений: съёмка поперечников через 20 м (проезжая часть, газоны. тротуары), исследование существующей конст- рукции дорожной одежды через 100м). |
| 9. Содержание и состав выполняемых работ | Проектом решить: - ремонт проезжей части с доведением до нормативных габаритов, при замене старого покрытия и бордюрных камней на гранитные; - ремонт тротуаров, газонов, контактной сети трамвая, трамвайной линии (ремонт с заменой покрытия на железобетонные плиты), наружного освещения; - ремонт ливневой канализации на участке от ул. Клименко до ул.Суксунская; - благоустройство улицы. Рассмотреть возможность устройства парковочных карманов. |
| 10. Тип покрытия | На проезжей части – тип А марка I; На тротуаре – тип В марка II. |
| 11. Метод определения стоимости строительных работ | Ресурсным методом в текущих ценах на момент проектирования. |
| 12.Сроки выполнения проектных работ | 24.11.2008 |
| 13. Исходные данные и согласования | 13.1. Сбор исходных данных и согласования с заинтересованными организациями. 13.2. Подготовить для направления в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы. |
| 14. Состав выдаваемых проектных материалов | 4 экземпляра ПСД в бумажном и 1экз документации на магнитном носителе. |

# Лот № 4 ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта ремонта подпорных стен по ул.Седова и ул.Елькина у дома №43 по ул.Елькина

| - Наименование объекта | Подпорные стены по ул.Седова и ул.Елькина у дома №43 по ул.Елькина |
| --- | --- |
| - Местоположение объекта | г.Пермь, Свердловский район, у дома №43 |
| - Вид строительства | Ремонт |
| - Основание для разработки | Решение Пермской городской думы №107 от 22.04.2008 |
| - Стадия проектирования | Рабочий проект |
| - Сбор исходных данных | Обследование конструкций, определение участков с оползневыми смещениями, сбор исходных данных выполняется проектной организацией |
| - Необходимость производства изысканий | Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания в объеме, необходимом для составления рабочего проекта |
| - Исходные данные по существующим сооружениям |  |
| 8.1. Подпорная стена по ул.Седова | Верховая стена из блоков БФС 24.4.6-Т с армированной геотекстилем обратной засыпкой. Концевой участок стенки (у дома по ул.Елькина, 41) – из железобетонных Г-образных блоков. Уч-к стенки на спуске к д.№43 подкреплен металлическими контрфорсами с горизонтальными обвязками. Общая протяженность стенки – 140м, в т.ч. длина уч-ка с Г-образными блоками – 18м, уч-ка с временным подкреплением металлическими контрфорсами – 86м. Ширина проезжей части – 6м, ширина тротуара 1,2м; на уч-ке с подкреплением ширина проезжей части – 4м, ширина тротуара, вынесенного на обочину, - 1,3м. Высота стенки – от 1,2м до 6м, участка из Г-образных блоков – 4,2м |
| 8.2. Подпорная стена по ул.Елькина у д.№43 | Подпорная стенка с контрфорсами в обратной засыпке. Стенка и контрфорсы – из блоков БФС 24.4.6-Т. Длина стенки – 69м. Высота стенки – от 1,2м до 2,4м |
| - Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта |  |
| 9.1. Подпорная стена по ул.Седова | - категория дороги – Проезд основной; - число полос движения – 2; - ширина проезжей части – не менее 6м; - ширина пешеходной части тротуара – 1м; - материал основных конструкций – железобетон |
| 9.2. Подпорная стена по ул.Елькина у д.№43 | - категория дороги – Проезд второстепенный; - число полос движения – 1 (рассмотреть возможность увеличения количества полос движения до двух); - ширина пешеходной части тротуара – 1м; - материал основных конструкций – железобетон. |
| - Состав рабочего проекта | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| - Генеральная подрядная строительная организация | Определяется при проведении торгов |
| - Источники снабжения строительными материалами | Принять рациональную схему завоза основных строительных материалов, изделий и конструкций |
| - Организация строительства | На период производства работ предусмотреть объезд ремонтируемого уч-ка по автодороге вдоль домов №№ 43-49 по ул.Елькина. Предусмотреть ремонт покрытия объездной дороги. |
| - Метод определения стоимости строительства | Ресурсным методом на момент проектирования. |
| - Охрана окружающей среды | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране окружающей среды и технике безопасности при ведении ремонтных работ. Разработать раздел ОВОС. |
| - Особые условия | - Выполнить расчеты устойчивости склонов с целью определения оползневых давлений. - Предусмотреть мероприятия по стабилизации участков с локальной потерей устойчивости. - Предусмотреть устройство дренажей за стенками. - До выпуска рабочего проекта основные технические решения согласовать с Заказчиком. - Предусмотреть ограждение проезжей части на спуске по ул.Седова. |
| - Необходимость осуществления авторского надзора | Затраты на авторский надзор предусмотреть в ССР |
| - Срок окончания проектных работ | В соответствии с договором |
| - Количество экземпляров, представляемых Заказчику | 4 экземпляра ПСД в бумажном и 1экз документации на магнитном носителе. |

Лот № 5 Задание

На проектирование работ по капитальному ремонту

Бульвара по Комсомольскому проспекту на участке от ул.Белинского до ул.Чкалова.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Постановление администрации города Перми от 05.03.2008 № 166 «Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства на 2008 год по реконструкции и капитальному ремонту» |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4 | Основные технико-экономические показатели | Площадь бульвара-33,91 тыс. м2(без учета территории сквера у ЦК им. Солдатова) Площадь ремонта-33,91 тыс. м2 Площадь асфальтобетонного покрытия-8,74 тыс. м2 Площадь газонов-24,52 тыс. м2 Площадь цветников-0,27 тыс. м2 Площадь фонтана-0,132 тыс. м2 |
| 5 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Без изменения существующего планировочного решения. |
| 6 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Твердое покрытие дорожек и площадок - плиточное мощение (мелкоразмерное). Фонтан – ремонт чаши без изменения существующего дизайна с применением современных отделочных материалов. Наружное освещение – декоративное. Разработка новых цветников из многолетних культур. В местах сопряжения тротуаров с проезжей частью предусмотреть решение, исключающее заезд автотранспорта на бульвар. По периметру бульвара предусмотреть повышенный борт. |
| 7 | Требования к малым архитектурным формам | МАФ(скамья, урна) – сохранение существующих форм. |
| 8 | Объем проектных работ | Ремонт покрытия сети дорожек сквера. Ремонт фонтана. Ремонт газона. Ремонт цветников (клумбы). Установка недостающих МАФ(скамья, урна). Реконструкция наружного освещения. Устройство цветников из многолетников. |
| 9 | Согласование | Предварительное согласование эскизных решений проекта с ДПиР, комитетом по культуре, управлением по экологии и природопользованию. |
| 10 | Состав выдаваемых проектных материалов | Согласно СНиП 1.02.01.-85. Сметный расчет в программе GrandSmeta. |
| 11 | Исходные данные | Технический паспорт № 3 комплексного благоустройства объекта озеленения 2004 года. |
| 12 | Дополнительные требования | 1. Проектом предусмотреть его поэтапную реализацию (разбивка бульвара по квартально). 2. Получение технических условий необходимых для ремонта фонтана и реконструкции наружного освещения. |

4) Место и сроки выполнения работ:

Лот № 1 - площадь Восстания, Мотовилихинский район.

Срок выполнения работ:

Начало – со дня заключения муниципального контракта

Окончание  – не позднее 20.12.2008 г.

Лот № 2 - ул. Соликамская от ул.1905 года до ул.Гашкова, Мотовилихинский район.

Срок выполнения работ:

Начало – со дня заключения муниципального контракта

Окончание  – не позднее 20.12.2008 г.

Лот № 3  - ул. Ленина с

трамвайными путями от ул. Парковая до ул. Им. 25 Октября, Ленинский район.

Срок выполнения работ:

Начало – со дня заключения муниципального контракта

Окончание  – не позднее 24.11.2008 г.

Лот № 4 - подпорные стенки по ул.Седова и ул.Елькина у дома № 43 по ул.Елькина, Свердловский район.

Срок выполнения работ:

Начало – со дня заключения муниципального контракта

Окончание  – не позднее 10.09.2008 г.

Лот № 5 - бульвар по Комсомольскому проспекту на участке от ул.Белинского до ул.Чкалова, Свердловский район.

Срок выполнения работ:

Начало – со дня заключения муниципального контракта

Окончание  – не позднее 10.12.2008 г.

5) Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru

Конкурсная документация размещается Заказчиком на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru

Плата за конкурсную документацию не взимается.

6) Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов,  состав которых указан в пункте 1 конкурсной документации, до 09:30 часов (местного времени) 31 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. № 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 часов (местного времени)    25 июня 2008 г.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 31 июля 2008 г. в 10:20 (местного времени) по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал.

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 09:30 часов (местного времени) 31 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. № 1, отдел подготовки производства, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе к 10:20 (местного времени) 31 июля 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал. Заявки, представленные после 10:20 часов 31 июля 2008 года к рассмотрению не принимаются.

Запечатанный конверт, адресуемый конкурсной комиссии, должен содержать наименование конкурса и словосочетание "Не вскрывать до 10:20 ч. 31 июля 2008 года".

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое  фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя).

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

7)  Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 10:20 31 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с конкурсными заявками.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал.  7 августа 2008 г.

Оценка и сопоставление заявок состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал –  14 августа 2008 г.

8) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.