Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от 25 июня 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по текущему ремонту вестибюля и раздевалок

МОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 500 000 рублей

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Мостовая, 6

Сроки выполнения работ: 45 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объёмы работ: устройство подвесных потолков, облицовка стен из профильно-погонажных изделий на основе ПВХ, ремонт согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Гарантийный срок на выполнение работ: Не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приёмки выполненных работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на работы по текущему ремонту вестибюля и раздевалок

в МОУДОД СДЮСШОР «Олимп» г. Перми

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж стеновых панелей | м/2 | 126,12 |
| 2 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей пластиковыми панелями | м/2 | 161,09 |
| 3 | Устройство коробов с облицовкой пластиковыми панелями | м/2 | 1,8 |
| 4 | Устройство потолков из пластиковых панелей по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м/2 | 0,0203 |
| 5 | Облицовка арки панелями потолочными | 100 м/2 | 0,0701 |
| 6 | Устройство подвесных потолков типа «Байкал» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м/2 | 1,136 |
| 7 | Установка полотен внутренних дверей из фанеры | 100 полотен | 0,01 |
| 8 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,24 |
| 9 | Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, кол-во ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,22 |
| 10 | Установка решёток радиаторных размером 600х900 мм | 1 решётка | 2 |
| 11 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей пластиковыми панелями | м/2 | 32 |
| 12 | Устройство коробов с облицовкой пластиковыми панелями | м/2 | 1,42 |
| 13 | Устройство подвесных потолков типа «Байкал» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м/2 | 0,1653 |
| 14 | Установка решёток радиаторных размером 600х1200 мм | 1 решётка | 2 |
| 15 | Установка решёток радиаторных размером 600х900 мм | 1 решётка | 2 |
| 16 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 17 | Облицовка стен по одинарному каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) | м/2 | 27,7 |
| 18 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) | м/2 | 78,6 |
| 19 | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м/2 | 1,4879 |
| 20 | Оклейка обоями стен: тиснёными и плотными | 100 м/2 | 0,388 |

Директор МОУДОД СДЮСШОР

«Олимп»                                                   В. С. Сухорукова