- УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным

дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад № 238» г. Перми

___________________/Е.В. Носкова/

__ _______________2008 года

- Извещение № 259 А от 27 июня 2008 г. о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение капитального ремонта по восстановлению системы вентиляции

в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 238» г. Перми в 2008 году.

Форма торгов - открытый аукцион;

Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 238» г. Перми (МДОУ «Детский сад № 238») , извещает о проведении открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта на  выполнение  работ  по благоустройству территории муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» г. Перми в 2008 году.

Адрес Заказчика- 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 12; e-mail: detsad238@mail.ru; тел (342) 212-33-75, 290-13-07

Предмет муниципального контракта: Выполнение капитального ремонта по восстановлению системы вентиляции в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 238» г.Перми в 2008 году

- Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 12

Начальная (максимальная) цена контракта –1 243 562 руб. (один миллион двести сорок три тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 00 коп.)

Срок  выполнения работ:

начало: через 5 дней с момента заключения муниципального контракта.

окончание: – не более 60 календарных дней с момента начала работ.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 60 мес.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

- Состав и объем работ

| № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. Раздел 1. П1. 1; Установка фильтров ячейковых; 1 м2 поверхности в свету; 0,1. 2; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 10 (Электронагреватель); шт.; 1. 3; Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса, т, до: 0,05; шт.; 1. 4; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0,22. 5; Установка клапанов обратных периметром: до 1600 мм; 1 клапан; 1. 6; Щит, масса, кг, до: 50; шт.; 1. 7; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 10; шт.; 6. 8; Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка; 1. 9; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм; 1 решетка; 12. 10; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (500х220); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,144. 11; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (100х150); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,35. Раздел 2. П2. 12; Установка фильтров ячейковых; 1 м2 поверхности в свету; 0,1. 13; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 10 (Электронагреватель); шт.; 1. 14; Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса, т, до: 0,05; шт.; 1. 15; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0,22. 16; Установка клапанов обратных периметром: до 2400 мм; 1 клапан; 1. 17; Щит, масса, кг, до: 50; шт.; 1. 18; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 10; шт.; 6. 19; Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка; 1. 20; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм; 1 решетка; 3. 21; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм; 1 решетка; 18. 22; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм (660*250); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,1092. 23; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (300х250); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,077. 24; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм(300х150); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,135. 25; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, периметром 800 мм (250х150, 150х150); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,102. 26; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм(400х200); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,012. 27; Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210; т; 0,043. 28; Переход из тонколистовой оцинкованной стали(650х250)х(300х250); шт; 1. 29; Переход из тонколистовой оцинкованной стали150х150)х(150х250); шт; 3. Раздел 3. П3. 30; Установка фильтров ячейковых; 1 м2 поверхности в свету; 0,1. 31; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 10 (Электронагреватель); шт.; 1. 32; Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса, т, до: 0,05; шт.; 1. 33; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0,22. 34; Установка клапанов обратных периметром: до 2400 мм; 1 клапан; 1. 35; Щит, масса, кг, до: 50; шт.; 1. 36; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 10; шт.; 6. 37; Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка; 1. 38; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм; 1 решетка; 3. 39; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм; 1 решетка; 19. 41; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм (660*250); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,3094. 42; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (300х300); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,036. 43; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм(300х150); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,108. 44; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, периметром 800 мм (200х200, 250х150, 150х150); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,149. 46; Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210; т; 0,013. 47; Переход из тонколистовой оцинкованной стали150х150)х(150х250); шт; 6. Раздел 4. В1. 48; Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т; 1 вентилятор; 1. 49; Канальный вентилятор IRE 50x30 F; комплект; 1. 50; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2; 0,3. 51; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм; 1 решетка; 7. 52; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (500х300, 400х400); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,088. 53; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, периметром 900 мм(250х150, 200х200, 150х150); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,066. 54; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (250х250); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,03. 55; Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210; т; 0,005. 56; Переход из тонколистовой оцинкованной стали (150х150)х(150х250); шт; 1. 57; Переход из тонколистовой оцинкованной стали(500х300)х(150х250); шт; 1. 58; Переход из тонколистовой оцинкованной стали(150х150)х(150х100); шт; 1. Раздел 5. ВЕ. 59; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм; 1 решетка; 22. 60; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм; 1 решетка; 57. 61; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, периметром от 1100 до 1600 мм(300х300); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,42. 62; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, периметром 900 мм(300х200, 200х200); 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,622. 63; Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210; т; 0,02545. 64; Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм(400х400, 300х300, 300х150, 500х250); 1 клапан; 5. 65; Установка люков герметических; 1 шт.; 12. 66; Лючок для замеров параметров воздуха; шт; 12. 67; Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм; 1 зонт; 2. Раздел 6.. 68; Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции; 1,11. 69; Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125; м3; 1,11. 70; Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной; 100 м2 поверхности покрытия изоляции; 0,204. 71; Установка люков для прочистки воздуховодов (140х270); 1 шт.; 53. 72; Люк для прочистки воздуховодов; шт; 53. 73,4; Пробивка проемов в конструкциях из бетона (в перекрытиях); 1 м3; 0,192. 73,2; Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки; 0,064. 74; Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; 1 м3; 0,203. 76; Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки; 0,0685. 77; Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0,0094. 78; Смена обоев: улучшенных; 100 м2 оклеенной поверхности; 0,12. 79; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 1,22. 80; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 1,26. 81; Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 1,14. обшивка воздуховодов ГКЛ. 82; Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113); 1 м2 потолка; 112,92. 82,1; Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих; 1 м2 стены; 11,4. 82,2; Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, влагостойкие (ГКЛВ); м2; 130,57. 83; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,114. 84; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 1,1292. |  |  |
| --- | --- | --- |

Составил

Согласовано

Источник финансирования:  денежные средства, выделяемые из бюджета города Перми.

Документация об аукционе размещена  на   официальном сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru.

С   «28» июня 2008г.  документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: ул.Газеты «Звезда», 12, контактный телефон (342) 212-33-75, 290-13-07. Контактные лица – Носкова Елена Владимировна, Кустова Ольга Леонидовна.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Заказчиком установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с  28 июня  2008 г. по  22 июля  2008 г., 10 часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 22  июля  2008 г.

Аукцион состоится по адресу г.Пермь, ул. Ленина,23, Малый зал в                                       10 часов 40 минут «05» августа  2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.