Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ:

________________/А.В.Зверев

«___»____________2008г.

Техническое задание

На разработку проектно-сметной документации очистных сооружений МОУДОД ДООЛ «Буревестник»

| 1. Наименование объекта | «Реконструкция очистных сооружений МОУДОД ДООЛ «Буревестник». |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Предписание УФС Роспотребнадзора от 14.09.2004 № 4747. |
| 3. Стадийность работы | Разработка рабочего проекта |
| 4. Организация-заказчик | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Буревестник» г.Перми». |
| 5. Подрядная организация | Определить по котировке. |
| 6. Вид строительства | Реконструкция очистных сооружений с капитальным ремонтом канализационных сетей. |
| 7.Местоположение объекта | 1.Участок строительства расположен в Пермском районе, д.Алексики, МОУДОД ДООЛ «Буревестник» 2. Размер участка- 9,6га. |
| 8. Инженерно-строительные и транспортные условия | Планировку и застройку выполнить согласно действующим нормам и правилам с полным благоустройством территории. |
| 9. Планировочные ограничения | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. |
| 10. Основные требования к конструктивным решениям | 1. Полные биологические очистные сооружения, производительностью 40 м3/сут.(сброс на рельеф), в том числе: -демисезонный самотечный коллектор с жилых корпусов, - КНС подачи на блок отчистки - напорный коллектор от КНС на очистные сооружения - отводный самотечный коллектор - электрическое освещение - строительная и монтажные части 2. Предусмотреть работу очистных сооружений в периодическом режиме в зависимости от нагрузки. 3. Предусмотреть установку аварийного источника электроснабжения. |
| 11. Инженерная подготовка территории | Вертикальную планировку участка выполнить с учетом организованного сбора и отвода поверхностных вод, с существующих коммуникаций и планировки прилегающей территории. |
| 12. Благоустройство | Определить проектом в разделе озеленения |
| 13. Строительные | Определить проектом |
| 14. Исходные данные для проектирования | План-схема расположения корпусов и зданий с сетями. |
| 15. Состав проекта | 1. В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 №87 2. Разработать рабочие чертежи в 4-х экземплярах в бумажном варианте и один в электронном виде, включая пояснительную записку, ПОС, охрану окружающей среды, мероприятия ГО и ЧС. Сметная документация-4 экземпляра в бумажном варианте и один в электронном виде «Гранд-сметы». Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС 81-35.2004г. базисно - индексным методом по ТЕР, ТЕРр, ТЕРм- 2001г. с применением индекса пересчета сметной стоимости в текущий территориальной уровень цен. |
| 16. Особые условия | Предусмотреть проектом проведения шурфования существующих колодцев и сетей на территории лагеря на предмет герметичности. Про результатом проведенных работ определить объем реконструкции сетей и колодцев на территории лагеря. |
| 17. Сроки выполнения работ | Не более 60 календарных дней, с момента подписания контракта. |
| 18. Лимит капитальных вложений | 300 000,00 (триста тысяч) рублей. |
| 19. Требование к исполнителю работ | Наличие действующей лицензии на «Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами». |

Ответственный представитель заказчика:                                                            С.В. Федотова