Приложение № 1 к извещению

о запросе котировок №10

от 1 июля 2008 г.

Техническое задание  - спецификация малых архитектурных форм для МДОУ «Детский сад «№270» г.Перми

| п/№ | Наименование | Особые условия | Размеры | Технические характеристики, материал | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столик для игр с двумя лавочками «Тучка» | установка всего оборудования на территории детского сада, составление акта безопасности | 1400*550/1400*1100 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 2 | Бум "Гусеница" деревянный |  | 2000*350 | Метал.профиль 40х60, обработанный грунтовкой от коррозии, древесина 20 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 3 | Домик №1 деревянный, 2 окна, 2 открытых прохода |  | 1500*1400*1500 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 4 | Песочница деревянная с крышкой на металлических направляющих |  | 3000/1500*1500 | Метал.профиль 40х60, обработанный грунтовкой от коррозии, древесина 20 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 5 | Постройка "Кораблик" из деревянных элементов |  | 250*2000*1000 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 1 |
| 6 | Постройка «Самолет» из деревянных элементов |  | 250*2000*1900 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 1 |
| 7 | Постройка "машина Газель" из деревянных элементов |  | 3000*1600*1200 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | Шт. | 2 |
| 8 | Спортивный комплекс «Березка 1» (Лестницы) для старших детей деревянный |  | 1500*1000*1000 | Древесина, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, перекладины металлические диаметр 25мм, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 9 | Заборчик для оформления входов и площадок для малышей деревянный |  | 1000*500 | древесина, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | Шт. | 33 |
| 10 | Стойка баскетбольная тренировочная |  |  | Деревянный щит и корзина, стойка металлическая из профиля 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии | шт | 2 |
| 11 | Полоса препятствий «Лабиринт» |  | 1000*2000*800 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 12 | Полоса препятствий «Пенёчки» |  | 750*2100*200 | Метал.профиль 20х60, обработанный грунтовкой от коррозии, фанера 18 мм и диаметр 200 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 13 | Шведская стенка |  | 1500*1000*1000 | Древесина, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, перекладины металлические диаметр 25мм, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 2 |
| 14 | Дуга для подлезания сдвоенная |  | 100х2500 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 1 |
| 15 | Дуга для перелизания сдвоенная |  | 100х2500 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт | 1 |
| 16 | Бум "Крокодил" деревянный |  | 300х3000х120 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт. | 2 |
| 17 | Горка деревянная 4-угольная трехскатная |  | 1200х3400х3400 | Древесина, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, перекладины металлические диаметр 25мм, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт. | 1 |
| 18 | Скамья |  | 1400х550 | Метал.профиль 20х40, обработанный грунтовкой от коррозии, соединения болты, фанера 18 мм, пропитанная составом против гниения, покраска эмалью ПФ -115, различные цветовые решения, края закругленные, детское оформление | шт. | 10 |
| Итого 500 000,00 рублей |  |  |  |  |  |  |