Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 11 от «01» июля 2008 г.

техническое задание

на благоустройство участка на территории

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 360 000, 00 рублей.

Затраты на материалы, работы по возведению и покраске объектов благоустройства, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Г. Успенского, 6, участок на территории дошкольных групп.

Сроки выполнения работ: 25 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: устройство 2-х  теневых навесов,  металлических конструкций для метания и лазания, песочниц, бум-балансира, столика для игр, машинки «Кабриолет», скамьи на участках МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»» г. Перми согласно Техническому заданию (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить благоустройство участка на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Перми в полном объеме, соответственно «Техническому заданию» (Приложении № 2).  Объем работ по благоустройству участка должен быть полностью учтен Участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Техническая характеристика оборудования, предназначенного для благоустройства участка :

Навес теневой с ограждением из кирпича с трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 м. Площадь не менее 40 м2, деревянные полы навесов оборудуют на расстоянии не менее 15 см от земли.

Конструкция металлическая для лазания. Конструкция состоит из трех вертикальных металлических стоек (диаметр стоек – 5 см). К вертикальным стойкам крепятся поперечные перекладины - 6 штук: длина нижней  140 см, длина последующих  перекладин уменьшается на 10 см, длина верхней – 90 см (изготавливаются из металлических труб диаметром 2,5 см).  Расстояние между перекладинами 18 см. . Стойки закапывается в землю на глубину  80 см и бетонируются.

Песочница на металлическом каркасе с закрывающейся крышкой. Каркас песочницы – металлическая рама на сварке, размером 2,0м х 2,0м, причем дно ее не заделывается. К раме привариваются  петли для крышек. Крышки изготавливаются из 13-15-слойной ламинированной фанеры. Размеры крышек 1,0м х 2,0м. К каркасу песочницы по периметру крепится борт из ламинированной фанеры высотой 20 см от поверхности земли. К бортам песочницы также по периметру крепятся сиденья из ламинированной фанеры шириной 15 см. В центре песочницы должен находится  деревянный столб (высота от земли – 20 см, диаметр – 20 см), внутри которого вставлен отрезок трубы (для тента зонтика). На этот столб опираются крышки в закрытом состоянии. В раскрытом состоянии  крышки песочницы опираются на землю подставками-ножками, выполненными из отрезков труб. Подставки-ножки крепятся на расстоянии  20 см от краев крышек. Основание каркаса песочницы и вкапывается в землю на глубину 30 см и бетонируется  .

Бум-балансир разновысокий из 3-х брусов на металлическом каркасе. Длина бруса 200 см, ширина рабочей поверхности 15 см, высота брусьев 15 см, 25см, 30см.

##### Мишень металлическая для бросания в цель. Мишень – диаметр кольца – 50 см, высота стойки – 110 см.

Гарантийный срок на выполнение работ. 18 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

### Ведомость объемов работ

на благоустройство участка на территории

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песочница из ламинированной фанеры на металлическом каркасе с закрывающейся крышкой. | шт | 2 | Возможно изменение оборудования на образцы подрядчика, победившего в запросе котировок, по согласованию с заказчиком |
|  | Бум-балансир деревянный на металлическом каркасе | шт | 2 |  |
|  | Столик для игр деревянный, тип II, III | шт | 2 |  |
|  | Машинка «Кабриолет» ( боковины, капот, колеса, задняя стенка – водостойкая фанера, металл; скамья, руль- металл, дерево; цвет индивидуально) | шт. | 1 |  |
|  | Мишень металлическая для бросания в цель | шт | 1 |  |
|  | Конструкция металлическая для лазания | шт. | 2 |  |
|  | Скамья тип А-1 ( типовой проект 320-11) | шт. | 2 |  |
|  | Навес теневой с трехсторонним ограждением, фундаменты бетонные, столбы из асбоцем.труб, ограждение кирпичное | шт | 2 |  |

Директор МОУ « Средняя общеобразовательная школа № 10» ___________________________ Л.В.Нефедова