Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№48 от 02.07.08г.

Технические  характеристики

на авторефрактокератометр

| № | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование. | Указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №______ сроком действия _____ |
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие | №______ сроком действия _____ |
| 4 | Режимы измерений: | Совмещенная ефрактометрия и кератометрия (K/R), рефрактометрия(Ref), Кератометрия (Ker), измерение базовой кривой контактных линз (CLBS), ретро-иллюминационное обследование, измерение диаметра зрачка, роговицы или радужки в режиме стоп кадра. |  |
| 5 | Вертексное расстояние (VD) мм) | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 |  |
| 6 | Сфера (SPH) | -25.00 ~ + 22.00D (когда VD=12мм) (Инкремент: 0.12 или 0.25D) |  |
| 7 | Цилиндр (CYL) | 0.00 ~ +/- 10.00 D (Инкремент: 0.12 или 0.25 D) |  |
| 8 | Оси (AX) | 1-180 град. (Инкремент: 1град.) |  |
| 9 | Форма цилиндра | - , + , MIX |  |
| 10 | Межзрачковое расстояние (PD) | 10-85 мм |  |
| 11 | Минимальный диаметр зрачка необходимый для измерения | 2.0 мм |  |
| 12 | Кератометрия |  |  |
| 13 | Радиус кривизны | 5.0 - 10.2 мм (Инкремент: 0,01 мм) |  |
| 14 | Роговичная рефракция | 33.00 - 67.50 D (Если основание эквивалентно отражению с индексом 1.3375) (Инкремент: 0.05, 0.12, 0.25 D) |  |
| 15 | Роговичный астигматизм (корнеальная сила) | 0.00 ~ -15.00D (Инкремент: 0.05, 0.12, 0.25D) |  |
| 16 | Оси | 1-180 град. (Инкремент: 1 град.) |  |
| 17 | Другое |  |  |
| 18 | Измерение диаметра роговицы (корнеальный диаметр) | 2.0-14.0 мм (Инкремент: 0,01мм) |  |
| 19 | Память и усреднение | 10 измерений для каждого глаза |  |
| 20 | Принтер/Дисплей | Встроенный термопринтер 57мм / 5,5 Дюйма ЧБ ЭЛТ |  |
| 21 | Питание | АС100-240В, 50/60 герц, функция сохранения энергии (Свободное напряжение, свободная частота |  |
| 22 | Размеры (ширина, глубина, высота) | Приблизительно 300*500*430 мм |  |
| 23 | Вес | 20-22 кг |  |
| 24 | Соответствие стандартам качества FDA, CE и ISO9002. | Наличие |  |
| 25 | Автоматический индикатор наведения и фокусировки | Наличие |  |
| 26 | Foggy-метод фиксации глаза на мишени | Наличие |  |
| 27 | Автоматическое распознавание состояния глаза и при необходимости включение режима «IOL» | Наличие |  |
| 28 | Режим ретро-ллюминационного обследования в отраженном свете, который использует отраженное от сетчатки ИК излучение и позволяет диагностировать катаракту и прочие патологии глаза, а также может быть полезен при подборе контактных линз. | Наличие |  |
| 29 | Возможность запоминать 4 изображения (по два изображения на каждый глаз) и выводить все 4 изображения на экран одновременно для сравнения | Наличие |  |
| 30 | Три различные фиксационные мишени, в том числе и детская. | Наличие |  |
| 31 | Гарантия | 1 год |  |
| 32 | Срок поставки | 60 дней |  |
| 33 | Вспомогательные услуги: пусконаладочные работы | В течении 5 дней с момента поставки |  |
| 34 | Тех.обслуживание (пермь) | 12 месяцев |  |

Возможность объединения в единую оптометрическую систему с другими приборами фирмы Huvitz, что позволяет подойти по-новому к комплексной диагностике рефракции.

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»                                                  С.Н.Гринберг