Приложение №6

к документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение капитального ремонта теплотрассы в м/р «Левшино»

(от теплового узла по ул. Зарайская до ТК-6 по ул.Делегатская)

| № п/п |  | Обоснование | Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Участок от т.А до ж/ж ул. Зарайская, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0171 |
| 2 |  | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0171 |
| 3 |  | ТЕРр66-12-05 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  |  |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| 4 |  | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,01881 |
| 5 |  | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,012 |
| 6 |  | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| 7 |  | ТЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| 8 |  | ТЕР24-01-002-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,019 |
| 9 |  | СЦМ-103-0139 | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -19,19 |
| 10 |  | СЦМ-103-0358 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 19,19 |
| 11 |  |  | Опоры скользящие |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 |  | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | СЦМ-300-1266 | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15Б1БК |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 |  | ТЕРр66-04-01 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15 |  | СЦМ-442-1200 | Опоры железобетонные ОП-1(2шт*0,004м3) |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,008 |
| 16 |  | ТЕР22-01-011-02 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  |  |  |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |
| 17 |  | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 сальник |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 18 |  | ТЕР46-03-017-06 | Заделка отверстий в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 19 |  | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |
| 20 |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 21 |  | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0342 |
| 22 |  | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристойКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0342 |
| 23 |  | ТЕР26-01-009-1 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  |  |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,323 |
| 24 |  | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,4974 |
| 25 |  | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,095 |
| 26 |  | ТЕР08-02-001-09 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  |  |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 27 |  | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| 28 |  | СЦМ-440-9006-202 | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 6шт*0,09м3) |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
| 29 |  | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,133 |
| 30 |  | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,133 |
| 2. Участок от теплового узла до т. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,128 |  |
| 32 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,128 |  |
| 33 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
| 34 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,1408 |  |
| 35 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,086 |  |
| 36 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |
| 37 |  | ТЕРр66-16-18 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 100 мм с компенсатором |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 1,471 |  |
| 38 |  | ТЕР24-01-002-04 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,1426 |  |
| 39 |  | СЦМ-103-0161 |  |  |  | Трубы электросварные4 стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -142,6 |  |
| 40 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 142,6 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 42 |  | ТЕР24-01-028-04 |  |  |  | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм |  |  |  | 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 43 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 44 |  | СЦМ-534-0018 |  |  |  | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 45 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0336 |  |
| 46 |  |  |  |  |  | Отвод д-100мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 47 |  | ТЕР22-01-011-05 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм(гильза) |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 48 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 49 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1(12шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,048 |  |
| 50 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 51 |  | ТЕР16-07-006-01 |  |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм |  |  |  | 1 сальник |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 52 |  | ТЕР46-03-017-06 |  |  |  | Заделка отверстий в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 |  |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 53 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,485 |  |
| 54 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,485 |  |
| 55 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  |
| 56 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 5,498 |  |
| 57 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,9412 |  |
| 58 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |
| 59 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 9шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
| 60 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,9982 |  |
| 61 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,9982 |  |
| 3. Участок от т. А до ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,04554 |  |
| 63 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0455 |  |
| 64 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 65 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,05009 |  |
| 66 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |
| 67 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
| 68 |  | ТЕРр66-16-18 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 100 мм с компенсатором |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,546 |  |
| 69 |  | ТЕРр66-26-02 |  |  |  | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм |  |  |  | 1 задвижка |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 70 |  | ТЕР24-01-002-04 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,0506 |  |
| 71 |  | СЦМ-103-0161 |  |  |  | Трубы электросварные4 стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -50,6 |  |
| 72 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 50,6 |  |
| 73 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 74 |  | ТЕР24-01-028-04 |  |  |  | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм |  |  |  | 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 75 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 76 |  | СЦМ-534-0018 |  |  |  | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 77 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,028 |  |
| 78 |  |  |  |  |  | Отвод д-114мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 79 |  | ТЕР24-01-032-03 |  |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм |  |  |  | 1 комплект задвижек или клапана |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 80 |  | ТЕР22-03-014-03 |  |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  |  | 1 фланец |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 81 |  | ТЕР24-01-033-02 |  |  |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 82 |  | СЦМ-300-1136 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15КЧ18Р |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 83 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 84 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1(6шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 85 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 86 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,172 |  |
| 87 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,172 |  |
| 88 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |
| 89 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 2,495 |  |
| 90 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,3694 |  |
| 91 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
| 92 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 6шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
| 93 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,3542 |  |
| 94 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,3542 |  |
| 4. Участок от т. Б до ж/д ул.Зарайская, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,03456 |  |
| 96 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,034 |  |
| 97 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 98 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,038 |  |
| 99 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |
| 100 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| 101 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,384 |  |
| 102 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,0384 |  |
| 103 |  | СЦМ-103-0139 |  |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -38,78 |  |
| 104 |  | СЦМ-103-0358 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 38,78 |  |
| 105 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 106 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 107 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1(5шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| 108 |  | ТЕР22-01-011-02 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 109 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0048 |  |
| 110 |  |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 111 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0691 |  |
| 112 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0691 |  |
| 113 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |
| 114 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 115 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,192 |  |
| 116 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 117 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
| 118 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 10шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
| 119 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,2688 |  |
| 120 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,2688 |  |
| 5. Участок от ТК-1 до т. В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0603 |  |
| 122 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| 123 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 124 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0663 |  |
| 125 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,0402 |  |
| 126 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 127 |  | ТЕРр66-16-18 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 100 мм с компенсатором |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |
| 128 |  | ТЕР24-01-002-03 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,067 |  |
| 129 |  | СЦМ-103-0154 |  |  |  | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -67,67 |  |
| 130 |  | СЦМ-103-0388 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 67,67 |  |
| 131 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 132 |  | ТЕР24-01-028-03 |  |  |  | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 80 мм |  |  |  | 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 133 |  | СЦМ-103-0388 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 134 |  | СЦМ-534-0015 |  |  |  | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 135 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |
| 136 |  |  |  |  |  | Отвод д-100мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 137 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 138 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1(8шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |
| 139 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 140 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,1876 |  |
| 141 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,1876 |  |
| 142 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |
| 143 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |
| 144 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,402 |  |
| 145 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
| 146 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 10шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
| 147 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,469 |  |
| 148 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,469 |  |
| 6. Участок от т. В до ж/ ул.Зарайская, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0477 |  |
| 150 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,047 |  |
| 151 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 152 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0524 |  |
| 153 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |
| 154 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 155 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,53 |  |
| 156 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,053 |  |
| 157 |  | СЦМ-103-0139 |  |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -53,53 |  |
| 158 |  | СЦМ-103-0358 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 53,53 |  |
| 159 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 160 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 161 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1(7шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,028 |  |
| 162 |  | ТЕР22-01-011-02 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 163 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |
| 164 |  |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 165 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0954 |  |
| 166 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0954 |  |
| 167 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
| 168 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 1,386 |  |
| 169 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,265 |  |
| 170 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 171 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
| 172 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 6шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
| 173 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,371 |  |
| 174 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,371 |  |
| 7. Участок от т. В до ж/д ул. Памирская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0378 |  |
| 176 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,037 |  |
| 177 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |
| 178 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0415 |  |
| 179 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |
| 180 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 181 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |
| 182 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |
| 183 |  | СЦМ-103-0139 |  |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -42,42 |  |
| 184 |  | СЦМ-103-0358 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 42,42 |  |
| 185 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 186 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 187 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1(5шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
| 188 |  | ТЕР22-01-011-02 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 189 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |
| 190 |  |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 191 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0756 |  |
| 192 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0756 |  |
| 193 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |
| 194 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |
| 195 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
| 196 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 197 |  | ТЕР16-07-006-01 |  |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм |  |  |  | 1 сальник |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 198 |  | ТЕР46-03-017-06 |  |  |  | Заделка отверстий в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 |  |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 199 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
| 200 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 6шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
| 201 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,294 |  |
| 202 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,294 |  |
| 8. Участок от ТК-1 до ТК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,251 |  |
| 204 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 205 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| 206 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,276 |  |
| 207 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |
| 208 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |
| 209 |  | ТЕРр66-16-18 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 100 мм с компенсатором |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 2,87 |  |
| 210 |  | ТЕР24-01-002-04 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,279 |  |
| 211 |  | СЦМ-103-0161 |  |  |  | Трубы электросварные4 стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -279 |  |
| 212 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 279 |  |
| 213 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 214 |  | ТЕР24-01-028-04 |  |  |  | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм |  |  |  | 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 215 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 216 |  | СЦМ-534-0018 |  |  |  | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 217 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0672 |  |
| 218 |  |  |  |  |  | Отвод д-114мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 219 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 220 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 35шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| 221 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 222 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,9486 |  |
| 223 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,9486 |  |
| 224 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 8,93 |  |
| 225 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 13,75 |  |
| 226 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 2,0367 |  |
| 227 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |
| 228 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 4шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
| 229 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,953 |  |
| 230 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,953 |  |
| 9. Участок от ТК-2 до ж/д ул. Памирская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,1053 |  |
| 232 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |
| 233 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
| 234 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,1158 |  |
| 235 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,0702 |  |
| 236 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |
| 237 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |
| 238 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,117 |  |
| 239 |  | СЦМ-103-0139 |  |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -118,2 |  |
| 240 |  | СЦМ-103-0358 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 118,2 |  |
| 241 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 242 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 243 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 20шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 244 |  | ТЕР22-01-011-02 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 245 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |
| 246 |  |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 247 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,2106 |  |
| 248 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,2106 |  |
| 249 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 250 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  |
| 251 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,585 |  |
| 252 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 253 |  | ТЕР16-07-006-01 |  |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм |  |  |  | 1 сальник |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 254 |  | ТЕР46-03-017-06 |  |  |  | Заделка отверстий в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 |  |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 255 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |
| 256 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 5шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 257 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,7312 |  |
| 258 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,7312 |  |
| 10. Участок от ТК-4 до т. Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0576 |  |
| 260 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0576 |  |
| 261 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |
| 262 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0634 |  |
| 263 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,0384 |  |
| 264 |  | ТЕР47-01-046-04 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 0,384 |  |
| 265 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
| 266 |  | ТЕРр66-16-18 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 100 мм с компенсатором |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |
| 267 |  | ТЕР24-01-002-04 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,064 |  |
| 268 |  | СЦМ-103-0161 |  |  |  | Трубы электросварные4 стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -64 |  |
| 269 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 64 |  |
| 270 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 271 |  | ТЕР24-01-028-04 |  |  |  | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм |  |  |  | 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 272 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 273 |  | СЦМ-534-0018 |  |  |  | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 274 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,028 |  |
| 275 |  |  |  |  |  | Отвод д-114мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 276 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 277 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 8шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |
| 278 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 279 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,2432 |  |
| 280 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,2432 |  |
| 281 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |
| 282 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 3,157 |  |
| 283 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,4672 |  |
| 284 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |
| 285 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 5шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 286 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,448 |  |
| 287 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,448 |  |
| 11. Участок от т. Д до ж/д ул. Левшинская, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0162 |  |
| 289 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |
| 290 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 291 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0178 |  |
| 292 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,0108 |  |
| 293 |  | ТЕР47-01-046-04 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 0,108 |  |
| 294 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
| 295 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
| 296 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |
| 297 |  | СЦМ-103-0139 |  |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -18,18 |  |
| 298 |  | СЦМ-103-0358 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 18,18 |  |
| 299 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 300 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 301 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 3шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
| 302 |  | ТЕР22-01-011-02 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 303 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |
| 304 |  |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 305 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0162 |  |
| 306 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0162 |  |
| 307 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
| 308 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,477 |  |
| 309 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
| 310 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
| 311 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
| 312 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 2шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
| 313 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,126 |  |
| 314 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,108 |  |
| 12. Участок от т . Д до т. Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0846 |  |
| 316 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,085 |  |
| 317 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |
| 318 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0931 |  |
| 319 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,0564 |  |
| 320 |  | ТЕР47-01-046-04 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 0,564 |  |
| 321 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |
| 322 |  | ТЕРр66-16-18 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 100 мм с компенсатором |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |
| 323 |  | ТЕР24-01-002-04 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,094 |  |
| 324 |  | СЦМ-103-0161 |  |  |  | Трубы электросварные4 стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -94 |  |
| 325 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 94 |  |
| 326 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 327 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0112 |  |
| 328 |  |  |  |  |  | Отвод д-114мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 329 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 330 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 12шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,048 |  |
| 331 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 332 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,3196 |  |
| 333 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,3196 |  |
| 334 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 335 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  |
| 336 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,6862 |  |
| 337 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |
| 338 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 4шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
| 339 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,658 |  |
| 340 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,658 |  |
| 13. Участок от т. Е до ж/д ул. Левшинская, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0189 |  |
| 342 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,019 |  |
| 343 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
| 344 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0208 |  |
| 345 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,0126 |  |
| 346 |  | ТЕР47-01-046-04 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 0,126 |  |
| 347 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 348 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
| 349 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,021 |  |
| 350 |  | СЦМ-103-0139 |  |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -21,21 |  |
| 351 |  | СЦМ-103-0358 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 21,21 |  |
| 352 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 353 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 354 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 4шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |
| 355 |  | ТЕР22-01-011-04 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 133мм(гильза) |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 356 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |
| 357 |  |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 358 |  | ТЕР16-07-006-01 |  |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм |  |  |  | 1 сальник |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 359 |  | ТЕР46-03-017-06 |  |  |  | Заделка отверстий в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 |  |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 360 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0378 |  |
| 361 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0378 |  |
| 362 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 363 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 364 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |
| 365 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 366 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| 367 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 4шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
| 368 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,147 |  |
| 369 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,147 |  |
| 14. Участок от т. Е до т. Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0927 |  |
| 371 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0927 |  |
| 372 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |
| 373 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,102 |  |
| 374 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,0618 |  |
| 375 |  | ТЕР47-01-046-04 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 376 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
| 377 |  | ТЕРр66-16-18 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 100 мм с компенсатором |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |
| 378 |  | ТЕР24-01-002-04 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,103 |  |
| 379 |  | СЦМ-103-0161 |  |  |  | Трубы электросварные4 стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -103 |  |
| 380 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 103 |  |
| 381 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 382 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0112 |  |
| 383 |  |  |  |  |  | Отвод д-114мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 384 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 385 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 13шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,052 |  |
| 386 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
| 387 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,3502 |  |
| 388 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,3502 |  |
| 389 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |
| 390 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 5,082 |  |
| 391 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,752 |  |
| 392 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |
| 393 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 5шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 394 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,721 |  |
| 395 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,618 |  |
| 15. Участок от т. Ж до ж/д ул. Левшинская, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0171 |  |
| 397 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,017 |  |
| 398 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 399 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |
| 400 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
| 401 |  | ТЕР47-01-046-04 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
| 402 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
| 403 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
| 404 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,019 |  |
| 405 |  | СЦМ-103-0139 |  |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -19,19 |  |
| 406 |  | СЦМ-103-0358 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 19,19 |  |
| 407 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 408 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 409 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 3шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
| 410 |  | ТЕР22-01-011-02 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 411 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0012 |  |
| 412 |  |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 413 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0342 |  |
| 414 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0342 |  |
| 415 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,323 |  |
| 416 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,4974 |  |
| 417 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,095 |  |
| 418 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 419 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
| 420 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 3шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |
| 421 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,133 |  |
| 422 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,114 |  |
| 16. Участок от т. Ж до ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,07254 |  |
| 424 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0746 |  |
| 425 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 426 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 427 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,0605 |  |
| 428 |  | ТЕР47-01-046-04 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 0,605 |  |
| 429 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |
| 430 |  | ТЕРр66-16-18 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 100 мм с компенсатором |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,806 |  |
| 431 |  | ТЕР24-01-002-04 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,0806 |  |
| 432 |  | СЦМ-103-0161 |  |  |  | Трубы электросварные4 стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -80,6 |  |
| 433 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |
| 434 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 435 |  | ТЕР24-01-028-04 |  |  |  | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 100 мм |  |  |  | 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 436 |  | СЦМ-103-0401 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 437 |  | СЦМ-534-0018 |  |  |  | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 438 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0224 |  |
| 439 |  |  |  |  |  | Отвод д-108мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 440 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 441 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 13шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,052 |  |
| 442 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 443 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,274 |  |
| 444 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,274 |  |
| 445 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 2,58 |  |
| 446 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 3,973 |  |
| 447 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,5884 |  |
| 448 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
| 449 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 4шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
| 450 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,565 |  |
| 451 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,484 |  |
| 17. Участок от ТК-3 до ж/д ул.Левшинская , 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,01476 |  |
| 453 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0154 |  |
| 454 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 455 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0163 |  |
| 456 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
| 457 |  | ТЕР47-01-046-04 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
| 458 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 459 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,164 |  |
| 460 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,0164 |  |
| 461 |  | СЦМ-103-0139 |  |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -16,56 |  |
| 462 |  | СЦМ-103-0358 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 16,56 |  |
| 463 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 464 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 465 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 3шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
| 466 |  | ТЕР22-01-011-02 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 467 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |
| 468 |  |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 469 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0295 |  |
| 470 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0295 |  |
| 471 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
| 472 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |
| 473 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,082 |  |
| 474 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 475 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
| 476 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 2шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
| 477 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,115 |  |
| 478 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0984 |  |
| 18. Участок от ТК-3 до ж/д ул. Гомельская, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0189 |  |
| 480 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,019 |  |
| 481 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 482 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0208 |  |
| 483 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,01575 |  |
| 484 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 485 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
| 486 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,021 |  |
| 487 |  | СЦМ-103-0139 |  |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -21,21 |  |
| 488 |  | СЦМ-103-0358 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 21,21 |  |
| 489 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 490 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 491 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 3шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
| 492 |  | ТЕР22-01-011-02 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| 493 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |
| 494 |  |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 495 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0378 |  |
| 496 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0378 |  |
| 497 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
| 498 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |
| 499 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |
| 500 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 501 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| 502 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 2шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
| 503 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,147 |  |
| 504 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,126 |  |
| 505 |  | ТЕР24-01-032-03 |  |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм |  |  |  | 1 комплект задвижек или клапана |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 506 |  | ТЕР22-03-014-03 |  |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  |  | 1 фланец |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 507 |  | ТЕР24-01-033-02 |  |  |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 508 |  | СЦМ-300-1136 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15КЧ18Р |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 509 |  | ТЕР16-07-006-01 |  |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм |  |  |  | 1 сальник |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 510 |  | ТЕР46-03-017-06 |  |  |  | Заделка отверстий в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 |  |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 19. Участок от т. Е до ТК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0756 |  |
| 512 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  |
| 513 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |
| 514 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0831 |  |
| 515 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,063 |  |
| 516 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |
| 517 |  | ТЕРр66-16-19 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 150 мм |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |
| 518 |  | ТЕРр66-26-02 |  |  |  | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм |  |  |  | 1 задвижка |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 519 |  | ТЕР24-01-002-05 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 125 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,084 |  |
| 520 |  | СЦМ-103-0170-1 |  |  |  | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -84 |  |
| 521 |  | СЦМ-103-0437 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 84 |  |
| 522 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 523 |  | ТЕР24-01-028-05 |  |  |  | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 125 мм |  |  |  | 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 524 |  | СЦМ-103-0437 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 525 |  | СЦМ-534-0024 |  |  |  | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 526 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0528 |  |
| 527 |  |  |  |  |  | Отвод д-133мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 528 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 529 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 10шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
| 530 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 531 |  | ТЕР24-01-032-03 |  |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм |  |  |  | 1 комплект задвижек или клапана |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 532 |  | ТЕР22-03-014-03 |  |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  |  | 1 фланец |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 533 |  | ТЕР24-01-033-01 |  |  |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 534 |  | СЦМ-300-1135 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 535 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,3528 |  |
| 536 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,3528 |  |
| 537 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 3,02 |  |
| 538 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 4,651 |  |
| 539 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,6804 |  |
| 540 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |
| 541 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 5шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 542 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,588 |  |
| 543 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,504 |  |
| 20. Участок от ТК-5 до ж/д ул. Делегатская, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,0189 |  |  |  |
| 545 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,019 |  |  |  |
| 546 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 547 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,0208 |  |  |  |
| 548 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  | 0,01575 |  |  |  |
| 549 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 550 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
| 551 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  |
| 552 |  | СЦМ-103-0139 |  |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  | м |  |  |  |  |  | -21,21 |  |  |  |
| 553 |  | СЦМ-103-0358 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  |  |  |  | 21,21 |  |  |  |
| 554 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 555 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 556 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 3шт*0,004м3) |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |
| 557 |  | ТЕР22-01-011-02 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |
| 558 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |
| 559 |  |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 560 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,0378 |  |  |  |
| 561 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,0378 |  |  |  |
| 562 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |
| 563 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |
| 564 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |
| 565 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 566 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |
| 567 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 2шт*0,09м3) |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
| 568 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
| 569 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,126 |  |  |  |
| 570 |  | ТЕР16-07-006-01 |  |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм |  |  | 1 сальник |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 571 |  | ТЕР46-03-017-06 |  |  |  | Заделка отверстий в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 21. Участок от ТК-5 до ТК-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,0693 |  |  |  |
| 573 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,069 |  |  |  |
| 574 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 575 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,0762 |  |  |  |
| 576 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  | 0,058 |  |  |  |
| 577 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 578 |  | ТЕРр66-16-19 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 150 мм |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |
| 579 |  | ТЕРр66-26-02 |  |  |  | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм |  |  | 1 задвижка |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 580 |  | ТЕР24-01-002-05 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 125 мм |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  | 0,077 |  |  |  |
| 581 |  | СЦМ-103-0170-1 |  |  |  | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  |  |  |  | -77 |  |  |  |
| 582 |  | СЦМ-103-0437 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |
| 583 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  | шт |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 584 |  | ТЕР24-01-028-05 |  |  |  | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 125 мм |  |  | 1 компенсатор |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 585 |  | СЦМ-103-0437 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| 586 |  | СЦМ-534-0024 |  |  |  | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 587 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  | 0,0352 |  |  |  |
| 588 |  |  |  |  |  | Отвод д-133мм |  |  | шт |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 589 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 590 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 10шт*0,004м3) |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 591 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 592 |  | ТЕР24-01-032-03 |  |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм |  |  | 1 комплект задвижек или клапана |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 593 |  | ТЕР22-03-014-03 |  |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  | 1 фланец |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 594 |  | ТЕР24-01-033-01 |  |  |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 595 |  | СЦМ-300-1135 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 596 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,3234 |  |  |  |
| 597 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,3234 |  |  |  |
| 598 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |
| 599 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 4,312 |  |  |  |
| 600 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  | 0,624 |  |  |  |
| 601 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
| 602 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 5шт*0,09м3) |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
| 603 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |
| 604 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,462 |  |  |  |
| 22. Участок ТК-6 до ж/д ул. Гомельская, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0144 |  |  |
| 606 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,014 |  |  |
| 607 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 608 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  | 0,0158 |  |  |
| 609 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |
| 610 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 611 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 612 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  |
| 613 |  | СЦМ-103-0139 |  |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  | м |  |  |  |  |  |  | -16,16 |  |  |
| 614 |  | СЦМ-103-0358 |  |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 16,16 |  |  |
| 615 |  |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 616 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 617 |  | СЦМ-442-1200 |  |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 3шт*0,004м3) |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |
| 618 |  | ТЕР22-01-011-02 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |
| 619 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |
| 620 |  |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 621 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0288 |  |  |
| 622 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,0288 |  |  |
| 623 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |
| 624 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,4158 |  |  |
| 625 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 626 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 627 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 628 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 2шт*0,09м3) |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 629 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,112 |  |  |
| 630 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,096 |  |  |
| 631 |  | ТЕР16-07-006-01 |  |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм |  |  | 1 сальник |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 632 |  | ТЕР46-03-017-06 |  |  |  | Заделка отверстий в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 23. Участок от ТК-6 до ж/д ул. Делегатская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 |  | ТЕР01-01-004-05 |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,01926 |  |  |  |  |
| 634 |  | ТЕР01-02-057-02 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,019 |  |  |  |  |
| 635 |  | ТЕРр66-12-05 |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 636 |  | ТЕР01-01-033-02 |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,02116 |  |  |  |  |
| 637 |  | ТЕР01-02-027-02 |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  |
| 638 |  | ТЕРр66-24-02 |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 639 |  | ТЕРр66-16-01 |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  |
| 640 |  | ТЕР24-01-002-01 |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  |  | 0,0214 |  |  |  |  |
| 641 |  | СЦМ-103-0139 |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  | м |  |  |  |  |  | -21,61 |  |  |  |  |
| 642 |  | СЦМ-103-0358 |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  |  |  |  | 21,61 |  |  |  |  |
| 643 |  |  |  |  | Опоры скользящие |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 644 |  | ТЕРр66-04-01 |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 645 |  | СЦМ-442-1200 |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 3шт*0,004м3) |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 646 |  | ТЕР22-01-011-02 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм(гильза) |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |
| 647 |  | ТЕР22-03-001-05 |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |
| 648 |  |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 649 |  | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,0385 |  |  |  |  |
| 650 |  | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,0385 |  |  |  |  |
| 651 |  | ТЕР26-01-009-1 |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |
| 652 |  | СЦМ-104-9132-3 |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |
| 653 |  | ТЕР26-01-054-01 |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  | 0,107 |  |  |  |  |
| 654 |  | ТЕР08-02-001-09 |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 655 |  | ТЕР07-06-002-07 |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 656 |  | СЦМ-440-9006-202 |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 2шт*0,09м3) |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
| 657 |  | ТЕР08-01-003-07 |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 658 |  | ТЕР08-01-003-02 |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,1284 |  |  |  |  |
| 659 |  | ТЕР16-07-006-01 |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм |  |  | 1 сальник |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 660 |  | ТЕР46-03-017-06 |  |  | Заделка отверстий в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 24. Участок от т. Е до ж/д ул.Делегатская, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | ТЕР01-01-004-05 |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  | 0,01697 |  |  |  |  |  |
| 662 | ТЕР01-02-057-02 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  |  |
| 663 | ТЕРр66-12-05 |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |
| 664 | ТЕР01-01-033-02 |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  | 0,01867 |  |  |  |  |  |
| 665 | ТЕР01-02-027-02 |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  | 0,0522 |  |  |  |  |  |
| 666 | ТЕРр66-24-02 |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  | 0,0661 |  |  |  |  |  |
| 667 | ТЕРр66-16-01 |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм |  |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  | 0,174 |  |  |  |  |  |
| 668 | ТЕР24-01-002-01 |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  | 0,0174 |  |  |  |  |  |
| 669 | СЦМ-103-0139 |  |  | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  | -17,57 |  |  |  |  |  |
| 670 | СЦМ-103-0358 |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм |  |  |  | м |  |  |  |  | 17,57 |  |  |  |  |  |
| 671 |  |  |  | Опоры скользящие |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 672 | ТЕРр66-04-01 |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 673 | СЦМ-442-1200 |  |  | Опоры железобетонные ОП-1( 6шт*0,004м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
| 674 | ТЕР22-01-011-04 |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 125 мм(гильза) |  |  |  | 1 км трубопровода |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
| 675 | ТЕР22-03-001-05 |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |
| 676 |  |  |  | Отвод д-57ммх4 |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 677 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  | 0,0313 |  |  |  |  |  |
| 678 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  | 0,0313 |  |  |  |  |  |
| 679 | ТЕР26-01-009-1 |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 680 | СЦМ-104-9132-3 |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |
| 681 | ТЕР26-01-054-01 |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |
| 682 | ТЕР07-06-002-07 |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 683 | СЦМ-440-9006-202 |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 12шт*0,09м3) |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 684 | ТЕР08-01-003-07 |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  | 0,103 |  |  |  |  |  |
| 685 | ТЕР16-07-006-01 |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм |  |  |  | 1 сальник |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 686 | ТЕР46-03-017-06 |  |  | Заделка отверстий в стенах бетонных площадью до 0,2 м2 |  |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 25. Участок от ТК-4 до т. Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 687 | ТЕР01-01-004-05 |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  | 0,04485 |  |  |  |  |  |  |
| 688 | ТЕР01-02-057-02 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  | 0,0449 |  |  |  |  |  |  |
| 689 | ТЕРр66-12-05 |  |  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| 690 | ТЕРр66-10-04 |  |  | Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб с отключенным теплоносителем |  |  | 1 м3 ила, грязи |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| 691 | ТЕР01-01-033-02 |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) 2 группа грунтов |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  | 0,04934 |  |  |  |  |  |  |
| 692 | ТЕР01-02-027-02 |  |  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  | 0,138 |  |  |  |  |  |  |
| 693 | ТЕРр66-24-02 |  |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной |  |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  |  |  |  | 0,2852 |  |  |  |  |  |  |
| 694 | ТЕРр66-16-19 |  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до: 150 мм |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |
| 695 | ТЕРр66-26-02 |  |  | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм |  |  | 1 задвижка |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 696 | ТЕРр53-01-04 |  |  | Разборка: каркаса из брусьев -сарай |  |  | 100 м2 стен |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| 697 | ТЕРр53-01-01 |  |  | Разборка обшивки : неоштукатуренной -сарай |  |  | 100 м2 стен |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| 698 | ТЕРр54-03-01 |  |  | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок-сарай |  |  | 100 м2 подшивки |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 699 | ТЕР24-01-002-05 |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 125 мм |  |  | 1 км трубопроводов |  |  |  |  | 0,046 |  |  |  |  |  |  |
| 700 | СЦМ-103-0170-1 |  |  | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  |  |  | -46 |  |  |  |  |  |  |
| 701 | СЦМ-103-0437 |  |  | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 702 |  |  |  | Опоры скользящие |  |  | шт |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 703 | ТЕР22-03-001-05 |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  | 0,0264 |  |  |  |  |  |  |
| 704 |  |  |  | Отвод д-133мм |  |  | шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 705 | ТЕРр66-04-01 |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 706 | СЦМ-442-1200 |  |  | Опоры железобетонные ОП-2( 11шт*0,005м3) |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
| 707 | ТЕР24-01-032-03 |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм |  |  | 1 комплект задвижек или клапана |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 708 | ТЕР22-03-014-03 |  |  | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм |  |  | 1 фланец |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 709 | ТЕР24-01-033-02 |  |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 710 | СЦМ-300-1136 |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм 15КЧ18Р |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 711 | ТЕР24-01-033-01 |  |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 712 | СЦМ-300-1135 |  |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 713 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  | 0,1932 |  |  |  |  |  |  |
| 714 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  | 0,1932 |  |  |  |  |  |  |
| 715 | ТЕР26-01-009-1 |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |
| 716 | СЦМ-104-9132-3 |  |  | Материал теплоизоляционный (Isover) |  |  | м3 |  |  |  |  | 2,048 |  |  |  |  |  |  |
| 717 | ТЕР26-01-054-01 |  |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  | 0,3404 |  |  |  |  |  |  |
| 718 | ТЕР07-06-002-07 |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |
| 719 | СЦМ-440-9006-202 |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ( новые П8д8: 33шт*0,09м3) |  |  | м3 |  |  |  |  | 2,97 |  |  |  |  |  |  |
| 720 | ТЕР08-01-003-07 |  |  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по плитам |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  | 0,2832 |  |  |  |  |  |  |
| 721 | ТЕРр66-07-01 |  |  | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер |  |  | 100 м2 оштукатуренной поверхности |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 722 | ТЕРр53-25-01 |  |  | Устройство металлических балок перекрытия тепловой камеры |  |  | 1 т металлоконструкций перемычек |  |  |  |  | 0,0208 |  |  |  |  |  |  |
| 723 | ТЕР07-06-002-07 |  |  | Устройство плит перекрытий тепловой камеры площадью: до 5 м2 |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 724 | СЦМ-440-9006-202 |  |  | Плиты каналов сборные железобетонные ПО-2 (2шт*0,22м3) |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |
| 725 | ТЕР23-04-011-01 |  |  | Установка люка |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 726 | СЦП1-4-26 |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  |  | за т груза |  |  |  |  | 41,895 |  |  |  |  |  |  |
| 727 | СЦП3-3-25-1 |  |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 |  |  | 1 т |  |  |  |  | 41,895 |  |  |  |  |  |  |
| 728 | СЦП1-3-26 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  |  | за т груза |  |  |  |  | 41,895 |  |  |  |  |  |  |

Ст.инженер                                       Г.В.Малыгина