Приложение №5

к документации об аукционе

ИНФОРМАЦИЯ

о технических характеристиках работ,

требованиях к качеству и результатам работ

1. Участок теплотрассы от т.А до ж/д по ул. Зарайская,10а

1.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Зарайская

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст ;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 9,50 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы 9,50 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  19,0 м;

### 1.2. Технические характеристики работ :

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную – 18,81 м3;

- очистка канала от грязи – 0,17 м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером– 18,81 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 12 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,15 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм – 19,0 м.

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,1 м3;

- прокладка труб  из стальных б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 19,0 м;

- установка спускников Д 20мм – 2 шт.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 2 шт.;

- установка скользящих опор – 2 шт.;

- установка гильз Д 76*4 мм – 2ш.;

- заделка сальников при проходе труб через стены    подвала – 2сальн.;

- заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2м2 – 0,2 м3;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 3,42 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 3,42 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50мм – 0,323 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 9,5 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 6/6 шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя – 13,3 м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 13,3 м2

4. Вывоз строительного мусора

- уборка и  вывоз строительного мусора на расстояние 25км – 2,23 т;

2. Участок теплотрассы от теплового узла до т.А

2.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул.Зарайская

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст ;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 71,3  мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 100 мм,

протяженность трассы 71,3 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  142,6м;

### 2.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную – 140,8 м3;

- очистка канала от грязи – 1,3 м3;

- обратная засыпка траншей бульдозером– 140,8 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 86 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной -1,85 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 100 мм – 142,6 м;

- демонтаж П-образных  компенсаторов из труб Д 100 мм  – 1 комп.;

3. Монтажные работы

- ремонт кирпичной кладки стен канала – 0,5 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 108*4 мм ГОСТ 8732-78 – 142,6 м;

- монтаж отводов 6 шт. Д 108*4 мм  ГОСТ 8732-78 – 10 шт.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 12 шт.;

- установка П-образных компенсаторов из труб Д 100 мм – 1 шт.;.;

- установка скользящих опор – 18шт.;

- установка гильз Д 133*4 мм – 2шт;

- заделка сальников при проходе труб через стены    подвала – 2сальн.;

- заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2м2 – 0,2 м3;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 100 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 48,5 м2;

- окраска труб  Д 100 мм за 2 раза краской БТ-17 – 48,5 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50мм -3,57 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами                             ГОСТ  10923-82 – 94,12 м2;

- устройство плит  П8Д8 б/у перекрытий канала – 89 шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия обмазочная  битумная в 2 слоя – 99,82 м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 99,82 м2.

4. Вывоз строительного мусора

- уборка и  вывоз строительного мусора на расстояние 25км – 1,715 т;

3. Участок теплотрассы  от т. А до ТК-1

3.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул.Зарайская

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст ;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 25,30 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 100 мм,

протяженность трассы  25,30 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  50,6 м;

### 3.2. Технические характеристики работ :

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную – 50,09 м3;

- очистка канала от грязи – 0,4 м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 50,09 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 31 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,6 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 100 мм – 50,6 м.

- демонтаж П-образных компенсаторов из труб Д 100  мм – 1 комп.;

- демонтаж задвижек Д 100 мм – 2 шт.

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,5 м3;

- прокладка труб  из стальных б/ш труб Д 114*4 мм  ГОСТ 8732-78 – 50,6 м;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 6 шт.;

- установка скользящих опор – 6 шт.;

- установка П-образных компенсаторов из труб Д 114 мм – 1шт.;

- установка отводов Д 114 мм – 10 шт.;

- установка задвижек Д 100 мм – 2шт.;

- установка спускников Д 25 мм – 2 шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 100 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 17,2 м2;

- окраска труб  Д 100 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 17,2м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50мм – 1,62 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 36,94 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 6/26 шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя – 35,42 м2;

- гидроизоляция плит перекрытия  канала оклеечная в 1слой – 35,42 м2

4. Вывоз строительного мусора

- уборка и  вывоз строительного мусора на расстояние 25км – 2,2 т.

4. Участок теплотрассы от т. Б до ж/д по ул. Зарайская,10

4.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Зарайская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 19,20 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы  19,20 м, глубина прокладки трубопроводов до 2м,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  38,4 м.

### 4.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную – 37,96 м3;

- очистка канала от грязи – 0,3 м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 38 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 23 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,5 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм – 38,4 м.

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,25 м3;

- прокладка труб  из стальных б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 38,4 м;

- установка отводов Д 50мм – 8шт.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 5 шт.;

- установка скользящих опор – 5 шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 6,91 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 6,91 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50мм – 0,65 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 19,2 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 10/14 шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя – 26,88 м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 26,88 м2

4. Вывоз строительного мусора

- уборка и  вывоз строительного мусора на расстояние 25км – 2,31 т.

5. Участок теплотрассы от ТК-1 до т. В

5.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул.Зарайская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 33,50 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 80 мм,

протяженность трассы  33,50 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  67,0 м.

5.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную – 66,3 м3;

- очистка канала от грязи – 0,6 м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 66,3 м3;

- планировка площадей механизированным способом – 40,2 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 1,0 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 80 мм – 67,0 м.

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,5 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 89*4 мм ГОСТ 8732-78 – 67,0 м;

- установка П-образных  компенсаторов из труб Д 89 мм – 1шт.;

- установка отводов Д 114 мм – 10 шт.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 8 шт.;

- установка скользящих опор – 8 шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 80 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 18,76 м2;

- окраска труб  Д 80 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 18,76 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м – 1,48 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 40,2 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 10/32 шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя – 46,9 м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 46,9м2

4. Вывоз строительного мусора

- уборка и  вывоз строительного мусора на расстояние 25км – 2,93 т.

6. Участок теплотрассы от т. В до ж/д по ул. Зарайская,12

6.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул.Зарайская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 26,50 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы 26,50 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  53,0 м;

### 6.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  52,4 м3;

- очистка канала от грязи – 0,4 м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 52,4м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 32 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,5 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм – 53,0 м.

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,1 м3;

- прокладка труб  из стальных б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 53,0 м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 7шт.;

- установка скользящих опор – 7 шт.;

- установка отводов Д 50 мм–4шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 9,54 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 9,54 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м – 0,9 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 26,5 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 6/27шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя – 37,1м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 37,1 м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка строительного мусора – 1,65м3.

7. Участок теплотрассы от т. В до ж/д по ул. Памирская,7

7.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Памирская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 21,00 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы 21,00 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  42,00 м.

### 7.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  37,8 / 3,7 м3;

- очистка канала от грязи – 0,37м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 41,5м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 25 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,5 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм – 42,0 м.

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,1 м3;

- прокладка труб  из стальных б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 42,0 м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 5шт.;

- установка скользящих опор – 5 шт.;

- установка отводов Д 50 мм– 6шт.;

- установка гильз д76*4мм – 2шт.;

- заделка сальников  при проходе труб через ж/б стены - 2сальн.;

- заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2м2 – 0,2м3;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 7,56 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 7,56 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м – 0,72 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 21 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 6/20шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя – 29,4м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 29,4м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 1,65т.

8. Участок теплотрассы от ТК-1 до  ТК-2

8.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Памирская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 139,50 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 100 мм,

протяженность трассы  139,50 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  279,00 м.

### 8.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  251 / 25 м3;

- очистка канала от грязи –  2,5м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 276 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 170 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 6,14 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 100 мм –  279,0 м;

- демонтаж П- образных компенсаторов Д100мм – 2шт;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,5 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 114*4 мм ГОСТ 8732-78 – 279,0 м.;

- прокладка П- образных компенсаторов -2шт;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 35шт.;

- установка скользящих опор – 35 шт.;

- установка отводов Д 100 мм– 24шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 100 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 94,86 м2;

- окраска труб  Д 100 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 94,86 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 60м –  8,93 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 203,67 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 4 / 170шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  195,3м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 195,3м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 4,5т.

9. Участок теплотрассы от ТК-2  до   ж/дома ул. Памирская, 1

9.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Памирская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью  58,50 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы  58,50 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  117,00 м.

### 9.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  105,3 / 10,5 м3;

- очистка канала от грязи –  1,05м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 115,8 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 70,2 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 1,5 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм –  117,0 м;

- демонтаж П- образных компенсаторов – 2шт;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,1 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 117,0 м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 20шт.;

- установка скользящих опор – 20 шт.;

- установка отводов Д 50 мм–  4шт.;

- установка гильз д76*4мм – 2шт.;

- заделка сальников  при проходе труб через ж/б стены - 2сальн.;

- заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2м2 – 0,2м3;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 21,06 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 21,06 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м –  2 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 –  58,5м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 5 / 68шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  73,12м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 73,12м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 1,95т.

10. Участок теплотрассы от ТК-4  до  т. Д

10.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Памирская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 32,00 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 100 мм,

протяженность трассы  32 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  64,00 м.

### 10.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  57,6 / 5,76м3;

- очистка канала от грязи –  0,58м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 63,4 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 38,4 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 1 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 100 мм –  64,0 м;

- демонтаж П- образных компенсаторов Д100мм – 1шт;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,1 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 114*4 мм ГОСТ 8732-78 – 64,0 м.;

- прокладка П- образных компенсаторов -1шт;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 8шт.;

- установка скользящих опор – 8шт.;

- установка отводов Д 100 мм– 10шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 100 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 24,32 м2;

- окраска труб  Д 100 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 24,32 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 60м –  2,05 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 46,72 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 5 / 38шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  44,8м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 44,8м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 2т.

11. Участок теплотрассы от т. Д  до  ж/дома  ул. Левшинская, 32

11.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Левшинская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 9,00 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы  9,00 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  18,00 м.

### 11.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  16,2 / 1,6 м3;

- очистка канала от грязи –  0,16м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 17,8 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 10,8 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,3 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм –  18,0 м;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,05 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 18,0 м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 3шт.;

- установка скользящих опор – 3 шт.;

- установка отводов Д 50 мм– 4шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 1,62 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 1,62 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м –  0,31 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 9 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 2 / 10шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  12,6м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 10,8м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 0,6т.

12. Участок теплотрассы от т. Д до т. Е

12.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Левшинская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 47,00 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 100 мм,

протяженность трассы  47м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  94,00 м.

### 12.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  84,6 / 8,5м3;

- очистка канала от грязи –  0,85м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 93,1 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 56,4 м2

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 3 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 100 мм –  94,0 м;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,1 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 108*4 мм ГОСТ 8732-78 – 94,0 м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы- 12шт.;

- установка отводов Д 100 мм– 4шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 100 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 31,96 м2;

- окраска труб  Д 100 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 31,96 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 60м –  3 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 68,62 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 4 / 60шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  65,8м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 65,8м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 2,12т.

13. Участок теплотрассы от т. Е  до   ж/дома ул. Левшинская, 30

13.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Левшинская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью  10,50 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы  10,50 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  21,00 м.

### 13.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  18,9 / 1,9 м3;

- очистка канала от грязи –  0,19м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 20,8м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 12,6 м2

- устройство газона – 12,6м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,4 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм –  21,0 м;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,1 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 21,0 м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 4шт.;

- установка скользящих опор – 4 шт.;

- установка отводов Д 50 мм–  4шт.;

- установка гильз д76*4мм – 2шт.;

- заделка сальников  при проходе труб через ж/б стены - 2сальн.;

- заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2м2 – 0,2м3;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 3,78 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 3,78 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м –  0,4м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 –  10,5м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 4 / 10шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  14,7м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 14,7м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 1,04т.

14. Участок теплотрассы от т. Е до т. Ж

14.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Левшинская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 51,50 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 100 мм,

протяженность трассы  51,5м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  103,00 м.

### 14.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  92,7 / 9,27м3;

- очистка канала от грязи –  0,93м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 102 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 61,8м2;

- подготовка почвы для устройства газона – 20м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 2м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 100 мм –  103,0 м;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,05 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 108*4 мм ГОСТ 8732-78 – 103,0 м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы- 13шт.;

- установка отводов Д 100 мм– 4шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 100 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 35,02 м2;

- окраска труб  Д 100 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 35,02 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 60м –  3,3 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 75,2 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 5 / 64шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  72,1м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 61,8м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 2,5.

15.  Участок  теплотрассы от т. Ж до  ж/дома ул. Левшинская, 28

15.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Левшинская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст ;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью  9,5 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы  9,50 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  19,00 м.

### 15.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  17,1 / 1,7 м3;

- очистка канала от грязи –  0,5м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 18,8м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 12 м2

- устройство газона – 12м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,3 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм –  19,0 м;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,01 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 19,0 м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 3шт.;

- установка скользящих опор – 3 шт.;

- установка отводов Д 50 мм–  2шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 3,42 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 3,42 м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м –  0,323м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 –  9,5м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 3 / 10шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  13,3м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 11,4м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 0,8т.

16. Участок теплотрассы от т. Ж до ТК-3

16.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Левшинская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 40,30 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 100 мм,

протяженность трассы  40,3 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  80,60 м.

### 16.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  72,54 / 7,46м3;

- очистка канала от грязи –  1м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 80 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 60,5м2;

- устройство газона – 60,5м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 2,5 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 100 мм –  80,60 м;

- демонтаж П- образных компенсаторов Д100мм – 1шт;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,5 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 108*4 мм ГОСТ 8732-78 – 80,60 м.;

- прокладка П- образных компенсаторов -1шт;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 13шт.;

- установка скользящих опор – 13шт.;

- установка отводов Д 100 мм– 8шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 100 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 27,4 м2;

- окраска труб  Д 100 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 27,4м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 60м –  2,58 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 58,84 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 4 / 50шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  56,5м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 48,4м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 1,8т.

17. Участок теплотрассы от ТК-3 до  ж/дома ул. Левшинская, 26

17.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Левшинская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст ;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 8,20 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы  8,2м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  16,4 м.

### 17.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  14,76 / 1,54м3;

- очистка канала от грязи –  0,5м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 16,3м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 12м2;

- устройство газона – 12м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,2 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм –  16,4 м;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,5 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 16,4 м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 3шт.;

- установка скользящих опор – 3шт.;

- установка отводов Д 50 мм– 4шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 2,95 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 2,95м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м –  0,28 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 8,2 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 2/ 9шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  11,5м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 9,84м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 0,6т.

18. Участок теплотрассы от ТК-3 до  ж/дома ул. Гомельская, 19

18.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Гомельская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 10,50 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы  10,5м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  21 м.

### 18.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  18,9/ 1,9м3;

- очистка канала от грязи –  0,5м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 20,8м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 15,75м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,3м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм –  21 м;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,1 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 21 м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 3шт.;

- установка скользящих опор – 3шт.;

- установка отводов Д 50 мм– 4шт.;

- установка вентиля 15кч18п муфтовых Д 25мм – 2шт.;

- смена задвижки Д 50мм с фасонными частями 30с41нж – 2шт.;

- установка гильз д76*4мм – 2шт.;

- заделка сальников  при проходе труб через ж/б стены - 2сальн.;

- заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2м2 – 0,2м3;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 3,78 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 3,78м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м –  0,36 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 10,5 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 2/ 12шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  14,7м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 12,6м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 0,6т.

19. Участок теплотрассы от т. Е до ТК-5

19.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Гомельская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 42,00 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 125 мм,

протяженность трассы  42 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  84м.

### 19.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  75,6 / 7,5м3;

- очистка канала от грязи –  4,5м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 83,1 м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 63м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 2,5 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 125 мм –  84 м;

- демонтаж П- образных компенсаторов Д125мм – 1шт;

- демонтаж задвижки Д 100мм -2шт.;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,5 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 133*4 мм ГОСТ 8732-78 – 84 м.;

- прокладка П- образных компенсаторов -1шт;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 10шт.;

- установка скользящих опор – 10шт.;

- установка отводов Д 125 мм– 12шт.;

- установка задвижки 30с41нж Д 100мм – 2шт;

- приварка фланцев Д 100мм – 4шт;

- установка вентилей 11б227п муфтовых Д 20мм – 4шт;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 125 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 35,28 м2;

- окраска труб  Д 125 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 35,28м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 60м –  3,02 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 68,02 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 5 / 51шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  58,8м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 50,4м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 2,5т.

20. Участок теплотрассы от ТК-5 до  ж/дома ул. Делегатская, 27

20.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Делегатская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 10,50 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы  10,5м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  21 м.

### 20.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  18,9/ 1,9м3;

- очистка канала от грязи –  0,5м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 20,8м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 15,75м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,3м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм –  21 м;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,1 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 21 м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 6шт.;

- установка скользящих опор – 6шт.;

- установка отводов Д 50 мм– 4шт.;

- установка гильз д76*4мм – 2шт.;

- заделка сальников  при проходе труб через ж/б стены - 2сальн.;

- заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2м2 – 0,2м3;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 3,78 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 3,78м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м –  0,36 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 10,5 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 2/ 12шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  15м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 12,6м2.

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 0,6т.

21. Участок теплотрассы от ТК-5  до  ТК-6

21.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Делегатская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст ;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 38,50 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 125 мм,

протяженность трассы  38,5 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  77м.

### 21.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  69,3 / 6,9м3;

- очистка канала от грязи –  4м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 76,2м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 58м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 2,5 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 125 мм –  77 м;

- демонтаж П- образных компенсаторов Д125мм – 1шт;

- демонтаж задвижки Д 100мм -2шт.;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,5 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 133*4 мм ГОСТ 8732-78 – 77м.;

- прокладка П- образных компенсаторов -1шт;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 10шт.;

- установка скользящих опор – 10шт.;

- установка отводов Д 125 мм– 8шт.;

- установка задвижки 30с41нж Д 100мм – 2шт;

- приварка фланцев Д 100мм – 4шт;

- установка вентилей 11б227п муфтовых Д 20мм – 4шт;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 125 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 32,34 м2;

- окраска труб  Д 125 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 32,34м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 60м –  2,8 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 62,4 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 5 / 47шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  54м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 46,2м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 2,4т.

22. Участок теплотрассы от ТК-6 до  ж/дома ул. Гомельская, 21

22.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Гомельская

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст ;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 8,00 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы  8м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  16 м

### 22.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  14,4 / 1,4м3;

- очистка канала от грязи –  0,5м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 15,8м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 12м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,2 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм –  16 м;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,1 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 16м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 3шт.;

- установка скользящих опор – 3шт.;

- установка отводов Д 50 мм– 4шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 2,88 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 2,88м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м –  0,27 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 8 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 2/ 9шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  11,2м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 9,6м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 0,5т.

23. Участок теплотрассы от ТК-6 до  ж/дома ул. Делегатская, 25

23.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Делегатская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 10,70 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы  10,7м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  21,4 м.

### 23.2. Технические характеристики работ :

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  19,26 / 1,9м3;

- очистка канала от грязи –  0,5м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 21,16м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 16м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,3 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм –  21,4 м;

3. Монтажные работы

- кладки стен каналов из кирпича – 0,1 м3;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 21,4м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 3шт.;

- установка скользящих опор – 3шт.;

- установка отводов Д 50 мм– 4шт.;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 3,85 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 3,85м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м –  0,36 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 10,7 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 2/ 12шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  15м2;

- гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой – 12,84м2

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 0,6т.

24. Участок теплотрассы от т. Е до  ж/дома ул. Делегатская, 29

24.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Делегатская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 8,70 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 50 мм,

протяженность трассы  8,7м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  17,4м.

### 24.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  16,97/ 1,7м3;

- очистка канала от грязи –  1,17м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 18,67м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 52,2м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,14 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 50 мм –  17,4 м;

3. Монтажные работы

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 57*4 мм ГОСТ 8732-78 – 17,4м.;

- смена ж/б подушек ОП-1 на дне канала под трубопроводы – 6шт.;

- установка скользящих опор – 6шт.;

- установка отводов Д 50 мм– 4шт.;

- установка гильз д76*4мм – 2шт.;

- заделка сальников  при проходе труб через ж/б стены - 2сальн.;

- заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2м2 – 0,2м3;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 50 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 3,13 м2;

- окраска труб  Д 50 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 3,13м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 50м –  0,3 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 8,7 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 0/ 12шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  10,3м2;

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 0,6т.

25. Участок теплотрассы от ТК-4  до  т. Е

25.1.  Перечень инженерных сетей:

а ) место нахождения – ул. Делегатская;

б) наименование основного средства – теплотрасса литер Ст;

в) вид прокладки – непроходной канал из кирпича протяженностью 23 мпк;

г) характеристика – год постройки 1974г., материал сталь, диаметр 2д 125 мм,

протяженность трассы  23 м , глубина прокладки трубопроводов до 2м ,

грунт сухой;

д ) общая длина трубопровода системы отопления  46м.

### 25.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой трассы.

В перечень работ по капитальному ремонту включены:

1. Земляные работы и благоустройство

- разработка грунта экскаватором и вручную –  44,85/ 4,49м3;

- очистка канала и тепловой камеры от грязи –  6,2м3 ;

- обратная засыпка траншей бульдозером – 49,34м3;

- планировка площадей механизированным способом  - 138м2;

2 . Демонтажные работы

- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной – 0,69 м3;

- демонтаж трубопроводов отопления из в/г труб Д 125 мм –  46 м;

- разборка деревянного сарая – 1м3;

- демонтаж задвижки Д 100мм -2шт.;

3. Монтажные работы

- ремонт тепловой камеры – 0,2 м2;

- прокладка труб  из стальных  б/ш труб Д 133*4 мм ГОСТ 8732-78 – 46м.;

- смена ж/б подушек ОП-2 на дне канала под трубопроводы – 11шт.;

- установка скользящих опор – 11шт.;

- установка отводов Д 125 мм– 6шт.;

- установка задвижки 30с41нж Д 100мм – 2шт;

- приварка фланцев Д 100мм – 4шт;

- установка вентилей 11б227п муфтовых Д 25мм – 4шт;

- установка вентилей 11б227п муфтовых Д 20мм – 2шт;

- нанесение антикоррозийного покрытия на ст. трубы Д 125 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз – 19,32 м2;

- окраска труб  Д 125 мм  за 2 раза краской БТ-17 – 19,23м2;

- изоляция трубопроводов материал Isover толщиной 60м –  1,33 м3;

- обертывание поверхности изоляции рулонными материалами  насухо  с проклейкой швов ГОСТ  10923-82 – 34,04 м2;

- устройство плит  П8Д8 новые / б/у перекрытий канала – 33 / 0шт.;

- гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2слоя –  28,32м2;

- монтаж балок перекрытия тепловой камеры швеллер 12- 2м;

- монтаж новых плит перекрытия ПО-2  камеры– 2шт;

- монтаж люков – 2шт;

4. Вывоз строительного мусора

- погрузка, вывоз и разгрузка  строительного мусора – 1,5т ;

27. Требования к качеству и  результатам работ:

- При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту   сетей теплоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих           правила эксплуатации тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения,    ГОСТ  16037-80,   3845-75,  2874-82;   СНиП   3.01.03-84, 3.01.01-85, 3.05.01-85;  111-3-81;41-02-2003

и  САНПиН 3.01.01-85   по   охране окружающей среды.

- Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии с

требованиями  проекта , СНиП  11-42-80,    2.05.06-85,     3.04.03-85,

ГОСТ 12.3.016-87, СНиП 111-4-80, 3.01.01-85,  2.03.11-85, 2.014-88, ГОСТ 2581-83.

Ст. инженер                                            Г.В.Малыгина