Приложение № 4 к документации об аукционе

«Качественные и функциональные характеристики требуемого оборудования» Лот № 1

1. Условия поставки и установки оборудования

|  | Требование |
| --- | --- |
| Срок поставки | В течение 5 дней с момента подписания Контракта |
| Срок предоставления вспомогательных услуг | 7 дней |
| Вспомогательные услуги | - Монтаж и установка, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала. - Моделирование и расчет размещения громкоговорителей для наилучшего качества озвучивания. |
| Монтаж и установка | Электромонтажное и кабельно-коммутационное оборудование, крепежные элементы, фурнитура – включено за счет Исполнителя |
| Срок гарантии | Не менее 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию |
| Объем гарантии | 100 % |
| Год выпуска | Не ранее 2007г |
| Место поставки и установки | Центр культуры г. Перми им А.Г.Солдатова» г. Перми. г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 79. |

2. Качественные и функциональные характеристики, параметры эквивалентности

| № | Наименование | Параметры эквивалентности | Ед. изм. | Кол--во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Звуковая аппаратура DYNACORD COBRA-4 SYSTEM, или эквивалент. Комплект профессионального звукового оборудования, который включает в себя ниже перечисленное оборудование: |  | Комплект | 1 |
| 1 | Низкочастотная акустическая система DYNACORD COBRA-PWH, или эквивалент | Максимальный уровень звукового давления в низкочастотном диапазоне - 150 дБ. | шт. | 8 |
|  |  | Сопротивление – 8 Ом |  |  |
|  |  | Мощность RMS – 600 Вт |  |  |
|  |  | (Звуковое давление)SPL, 1Вт/1м – 101 дБ |  |  |
|  |  | (Звуковое давление)SPL,max – 132 дБ |  |  |
|  |  | Вес- до 73 кг. |  |  |
|  |  | Частотный диапазон – 30-150 Гц |  |  |
| 2 | Средне/высокочастотная акустическая система. 3-х полосный кабинет дальнего поля действия. DYNACORD COBRA-4 TOP, или эквивалент | Максимальный уровень звукового давления в средне-высокочастотном диапазоне - 140дБ | шт. | 6 |
|  |  | Сопротивление НЧ-СЧ-ВЧ – 8-8-8 Ом |  |  |
|  |  | НЧ-СЧ-ВЧ Мощность – 400-200-100 Вт |  |  |
|  |  | (Звуковое давление)SPL, 1Вт/1м – 100 дБ |  |  |
|  |  | (Звуковое давление)SPL,max – 131 дБ |  |  |
|  |  | Частотный диапазон – 90-17000 Гц |  |  |
|  |  | Дисперсия 1 кГц (-6дБ) – Г120 х В30 |  |  |
|  |  | Дисперсия 10 кГц (-6дБ) – Г90 х В40 |  |  |
|  |  | Вес до 55 кг. |  |  |
| 3 | Усилительный рэк в сборе, скоммутированный, DYNACORD CSR-4 LX 230 V в составе: - усилитель мощности DYNACORD LX-2400, в одном комплекте 2 штуки, или эквивалент - цифровой контроллер DYNACORD DSP-244, в одном комплекте 1 штука, или эквивалент | 1200Вт на 8 Ом Сигнал-процессор должен иметь: - 2-а входа, - 4-е выхода, содержит: алгоритм эквалайзера (пять фильтров любого типа). | комп. | 2 |
| Аксессуары к звуковой аппаратуре* |  |  |  |  |
| 4 | Кабель соединительный DYNACORD PSS-801 | 1,5 м., 8х2,5мм. | шт. | 8 |
| 5 | Кабель соединительный DYNACORD PSS-808 | 4 м., 8х2,5мм. | шт. | 6 |
| 6 | Подставка регулировочная DYNACORD CSW-25" | Позволяет изменять угол акустических систем. | шт. | 2 |
| 7 | Подвесной элемент, TV approved, для COBRA. DYNACORD FG-600 | Рама для подвеса кластеров акустических систем. | шт. | 2 |
| 8 | Цепь с карабином для первого кабинета к FG 600 DYNACORD CSSG | Элемент подвеса к FG-600 | шт. | 8 |
| 9 | Цепь с карабинами для подвеса "кабинет - кабинет" DYNACORD CSSM | Элемент подвеса | шт. | 16 |
| 10 | Элемент соединения 3-4 кабинетов, 8 м DYNACORD WS-08 | Ремень для натяжения 3-4 кабинетов. | шт. | 2 |

* - при предоставлении эквивалентного товара по пунктам 1, 2, 3 необходимо, чтобы аксессуары к оборудованию полностью соответствовали требованиям и позволяли смонтировать вышеуказанные системы.

Приложение № 4 к документации об аукционе

«Качественные и функциональные характеристики требуемого оборудования» Лот № 2

1. Условия поставки и установки оборудования

|  | Требование |
| --- | --- |
| Срок поставки | В течение 5 дней с момента подписания Контракта |
| Срок предоставления вспомогательных услуг | 7 дней |
| Вспомогательные услуги | монтаж и установка, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала. |
| Монтаж и установка | Электромонтажное и кабельно-коммутационное оборудование, крепежные элементы, фурнитура – включено за счет Исполнителя |
| Срок гарантии | Не менее 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию |
| Объем гарантии | 100 % |
| Год выпуска | Не ранее 2007г |
| Место поставки и установки | Центр культуры г. Перми им А.Г.Солдатова» г. Перми. г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 79. |

2. Качественные и функциональные характеристики, параметры эквивалентности

| № | Наименование | Параметры эквивалентности |  | Ед. изм. | Кол--во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Стационарный видеопроектор: SANYO PLC-XP57L , в комплектации с короткофокусным широкоугольным объективом необходимых параметров для максимального размера экрана с точки установки проекции, или эквивалент | световой поток: 5500 Ansi lm; |  | шт. | 2 |
|  |  | разрешение: 1024 х 768; |  |  |  |
|  |  | Видео, S-Video, компонентный вход, VGA/MAC, ZOOM, , |  |  |  |
|  |  | размер экрана до 16 м |  |  |  |
|  |  | вход DVI, HDTV Progressive Scan, HDCP новый видеопроцессор |  |  |  |
|  |  | новая 3D система шумоподавления |  |  |  |
|  |  | цифровая и оптическая коррекция трапеции |  |  |  |
|  |  | вывод на печать цветовых диаграммы |  |  |  |
|  |  | Цифровой видеоинтерфейс, поддерживающий HDCP |  |  |  |
|  |  | регулирование оттенков цветов изображения, регулирование каждого цвета в отдельности или баланса белого |  |  |  |
|  |  | Дополнительная система настройки естественных цветов (для обеспечения баланса белого и коррекцию цветовых оттенков компьютерного изображения) |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики |  |  |
| 2 | РС сервер | автономный программируемый сервер для хранения, отображения и передачи видео/аудио данных на проекционную систему. |  | комплект | 1 |
| 3 | Экран | экран прямой проекции, натяжной на раме 8000 х 6000, формат cinema 3 х 4, белый матовый |  | шт. | 1 |
| 4 | Потолочное крепление для 2-х проекторов | Усиленный двухярусный крепеж для 2-х видеопроекторов. Поворот на 360°, Наклон на 25°. Штанга крепления в комплекте. |  | шт. | 1 |