Гранд-СМЕТА                                                                                                                                                                                                                                                приложение № 6

СОГЛАСОВАНО:

[наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

на МДОУ "ЦРР-Детский сад № 29 " Капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	3 428 674,49

Средства на оплату труда руб.	281 608

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на_2кв.  2008г

| Яа пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Тз мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-07-06 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытий | 13,1 | 14578,12 | 2000,92 | 25.15 | 3.69 | 190973.37 | 26212.05 | 329.47 | 48.34 | 154.87 | 2028.797 | 0,45 | 5,895 |
| 2 | ТЕР12-01-014-ОЮЗП'0.6: ЭМ'0.6; МАТ*0 | Разборка утеплителя Обоснования коэф-в: Новый коэффициент <ОЗП'0.6; ЭМ'0.6; МАТ'0) | 1мЗ утеплителя | 196.5 | 43.51 | 27,06 | 16,45 | 4,17 | 8549.72 | 5317,29 | 3232,43 | 819.41 | 4,07 | 799.755 | 0,29 | 56.985 |
|  | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 13,1 | 1318.96 | 301.6 | 19S.56 | 27.93 | 17278.38 | 3950.96 | 2601.14 | 365.88 |  | 356382 | 1.94 | 25.414 |
| -1 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляиии оклеенной в один слой | 100 м2 изолируем ой поверхност и | 13.1 | 1856.96 | 234.28 | 78.9 | 2.83 | 24326.18 | 3069,07 | 1033.59 | 37.07 | 175! | 229.381 | 0.28 | 3.668 |
|  | ТЕР12-01-013-01VlAT*0 | Утепление покрытий плитами из пеноплекса в один слой Обоснования коуф-в Новый коэффициент 1 \1ЛТ*0> | 100 м2 утепляемог о покрытия | 13,1 | 388.83 | 255.34 | 133.44 | 9,12 | 5093.67 | 3345.61 | 1748.06 | 119.47 | 21.02 | 275.362 | 0.S7 | 11.397 |