Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК 54-07/08-монтаж тепл.пункта

Уважаемые господа!                                                                                  04 июля 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по монтажу  индивидуального теплового пункта в строящемся здании поликлиники МУЗ «ГКБ №6», расположенной по ул. 10-я Линия, 15, за счёт  средств бюджета, на сумму (максимальная цена контракта) 340 000, 00 рублей (Триста сорок тысяч руб.00 коп.) способом запроса котировок.

Характеристика здания:

Здание поликлиники – двухэтажное с подвалом. Стены наружные из блоков ячеистого бетона с утеплителем и облицовкой наружного слоя кирпичом. Перекрытия сборные железобетонные.

Требуется:

-Демонтировать существующий тепловой узел  своими силами и за счет своих средств и передать демонтированное оборудование Заказчику.

- Выполнить монтаж индивидуального теплового пункта, согласно сметы (приложение №1).

- После монтажа оборудование и трубопроводы должны быть проверены на герметичность избыточным давлением не менее – 10 кг/см2 и предъявлены для приемки представителю филиала «Прикамье» ООО «Пермгазэнергосервис».

Дополнительная информация:

Тепловой пункт решает следующие задачи: отопление, горячее водоснабжение и приточную вентиляцию помещений. В тепловом пункте размещаются: узел управления, насосы подмешивания для системы отопления, циркуляционные насосы в системе горячего водоснабжения, пластинчатые теплообменники для приготовления горячей воды.

Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию (согласно действующему законодательству);

- При производстве работ должен применяться только сертифицированный материал и оборудование.

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с существующей проектно-сметной документацией.

-Участник размещения заказа  должен представить обоснование снижения цены (сметный расчет, который должен соответствовать сметному расчёту, приложенному к извещению о запросе котировки цен (Приложение №1)).

- Претендент должен согласовывать организацию работ с другими подрядными организациями, работающими на объекте.

- Результат выполненных работ претендент обязан сдать Заказчику, представителю МУ «Управление строительства города Перми» с предоставлением актов освидетельствования скрытых работ, актов (КС-2, КС-3), счетов-фактур, паспортов на оборудование и запорно-регулирующую арматуру, акты гидравлического испытания теплового узла и другой соответствующей документации.

-Претендент имеет право ознакомится с существующей проектной документацией, предварительно согласовав время с Заказчиком по тел.: 260-41-36;

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 3-х дней с момента подписания контракта;

Окончание выполнения работ – в течение 14 календарных дней с момента начала работ.

- Гарантийный срок на выполненные работы  – не менее 12 месяцев.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта до момента сдачи результата работ;

Окончательный расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16часов 00 мин. 15 июля 2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Плановый отдел, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – на 6 календарный день, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 3

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва