# Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от 04.07.2008 г.

# Техническое задание

на производство работ по изготовлению и установке

хоккейной коробки на территории

МОУ «СОШ № 31 с углубленным изучением                  отдельных предметов»

| № п/п | Наименование работ |  | Кол-во | ## Максимальная цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установить стойки из трубы диаметром 80-100 мм, толщиной стенки 4 мм, с бетонированием в земле на глубину 50 см с интервалом до 300 см. Высота стоек от уровня земли 120 см. |  | 52 стойки |  |
| 2. | Каркас секции выполнить из уголка 40х40 мм с усилением по центру из уголка 40х40 мм. Каркас приварить к стойкам. Всего секций -50 шт. |  | Уголок 40х40 430 п.м |  |
| 3. | Обшить секции обрезной струганной доской толщиной 30 мм. Высота деревянного ограждения 130 см от уровня земли. |  | 177 м2 |  |
| 4. | Крепежи выполнить на болтах М8 – М10 длинной 50 мм |  |  |  |
| 5. | Выполнить перила. Обшить верхний край деревянного ограждения обрезной струганной доской шириной 30 мм с трех сторон. |  | 432 п.м |  |
| 6. | Выполнить два входа шириной 100 см без калитки |  |  |  |
| 7. | Выполнить покраску установленной хоккейной коробки масляной краской с двух сторон. |  | 384 м2 |  |
|  | Размер хоккейной коробки 25 х 50 метров. |  |  |  |
|  |  | Максимальная цена контракта |  | 170 000 руб |

Директор школы                           Л.В.Серикова