- Приложение №5

- к документации

- об аукционе по лоту №3

- Техническое задание Лот №3

на выполнение работ по ремонту

тепловой трассы от здания школы  до ТК-35

МОУ «Средняя образовательная школа №131»

ул. Черняховского,72

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили –самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью до 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,036 |
| 2 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтоа: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,036 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,036 |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:1(песок) | 100м3 грунта | 0,0356 |
| 5 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3,96 |
| 6 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили – самосвалы Экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4(0,35-0,45)м3,ьгруппа грунтов:2 (погрузка грунта для обратной засыпки) | 1000 м3 грунта | 0,0356 |
| 7 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,0356 |
| 8 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,03 |
| 9 | ТЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2м | 1м3ила, грязи | 2,4 |
| 10 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,0088 |
| 11 | ТЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до:80 мм | 100 м трубопроводов | 0,4 |
| 12 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,5 |
| 13 | ТЕРр66-04-01 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 1 шт. | 6 |
| 14 | СЦМ-441-1103-201 | Опорная подушка ОП-1 | шт | 6 |
| 15 | ТЕР24-01-002-03 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопроводов | 0,04 |
| 16 | СЦМ-103-0359 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20,25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм | м | 40,4 |
| 17 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20мм | 1шт | 2 |
| 18 | СЦМ-300-9232-202 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 20мм | шт. | 2 |
| 19 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,112 |
| 20 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,112 |
| 21 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100мм | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 22 | СЦМ-103-0401 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20,25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4мм | м | 2,008 |
| 23 | ТЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,27 |
| 24 | СЦМ -445-3120-332 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П8-11 | шт. | 4 |
| 25 | Прайс лист | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия марка П8Д8 | шт. | 4 |
| 26 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция плит перекрытия обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100м2 изолируемой поверхности | 0,28 |
| 27 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция плит перекрытия оклеечная в 1слой | 100м2 изолируемой поверхности | 0,24 |
| 28 | ТЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | 1 сальник | 2 |
| 29 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |
| 30 | ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1м3 изоляции | 0,9 |
| 31 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 1,116 |
| 32 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,24 |
| 33 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,45 |
| 34 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями–самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25км: класс груза 1 | 1 т | 0,45 |
| 35 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0,5 |
| 36 | СЦП3-3-20-4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 4 (грунт вывоз с территории) | 1 т | 50,4 |
| 37 | СЦП3-3-20-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 (обратная засыпка) | 1 т | 50,4 |

Зам. начальника отдела                                                                                                       Т.Л. Посохина