Приложение №5

к документации

об аукционе по лоту №1

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту  сетей теплотрассы                                          МОУ СОШ № 153  по ул. Социалистическая ,6а

| № п/ | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0552 |
| 2 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,0552 |
| 3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,055 |
| 4 | ТЕР22-06-011-01 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | 1 м короба | 1 |
| 5 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок) | 100 м3 грунта | 0,0607 |
| 6 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 6,07 |
| 7 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (погрузка грунта для обратной засыпки) | 1000 м3 грунта | 0,0546 |
| 8 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,0546 |
| 9 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,061 |
| 10 | ТЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 5,5 |
| 11 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,02 |
| 12 | ТЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм | 100 м трубопроводов | 0,92 |
| 13 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,5 |
| 14 | ТЕРр66-04-01 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 1 шт. | 5 |
| 15 | СЦМ-441-1103-201 | Подушки опорные железобетонные марка ОП 1 | шт. | 5 |
| 16 | ТЕР24-01-002-03 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопроводов | 0,092 |
| 17 | СЦМ-103-0390 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм | м | 92,92 |
| 18 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0072 |
| 19 | Прайс лист | Крутоизогнутые отводы Ду=80 | шт | 12 |
| 20 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 2 |
| 21 | СЦМ-300-9232-202 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 20 мм | шт. | 2 |
| 22 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,258 |
| 23 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,258 |
| 24 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,002 |
| 25 | СЦМ-103-0401 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм | м | 2 |
| 26 | ТЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,62 |
| 27 | СЦМ-445-3120-332 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П8-11 | шт. | 4 |
| 28 | Прайс лист | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия марка П8Д8 | шт | 4 |
| 29 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция плит перекрытия обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,642 |
| 30 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция плит перекрытия оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,552 |
| 31 | ТЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | 1 сальник | 2 |
| 32 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |
| 33 | ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 2,11 |
| 34 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 2,616 |
| 35 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,552 |
| 36 | Прайс лист | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-420А | м2 | 63,48 |
| 37 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |
| 38 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 1 |
| 39 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 |
| 40 | СЦП3-3-20-4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 4 (грунт-вывоз с территории) | 1 т | 77,28 |
| 41 | СЦП3-3-20-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 (обратная засыпка) | 1 т | 77,28 |

Ст.инженер                                     Г.В.Малыгина