ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ С ПОМОЩЬЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН НА

УСТАНОВКУ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Заказчик: МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Адрес: 614070 г. Пермь, ул. Техническая – 22.

Телефон/факс: (342) 248 – 36 – 91

Максимальная цена: 140 000, 00 рублей.

Проект Новая школа

| Наименование | Краткая техническая характеристика | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Дверь противопожарная | Предел огнестойкости, минуты -30 Инерционность срабатывания, сек., не более -15 Усилие открывания двери в начальный период, кгс, не более -30 Тип привода закрывания -местный Тип привода открывания -ручной Угловая коробка без порога; Покрытие порошковой краской по стандарту RAL: 9016 (белый, шагрень); Врезной цилиндровый замок (с защёлкой); Евроцилиндр с комплектом ключей; Нажимные ручки белого цвета на декоративной планке (производство Германия); Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента); Монтажный комплект (анкерные винты) Доводчик одинарный для дверей весом до 120 кг Монтаж двери на объекте с чистовой отделкой | 4 |
| Люк противопожарный | Предел огнестойкости, минуты - 60 Инерционность срабатывания, сек., не более -15 Усилие открывания двери в начальный период, кгс, не более -30 Тип привода закрывания -местный Тип привода открывания -ручной Угловая коробка; Врезной цилиндровый замок-защелка; Евроцилиндр с комплектом ключей; Нажимные ручки белого цвета на декоративной планке; Уплотнитель от горячего дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента); Монтажный комплект; Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL: 9003 (белый), Резиновый уплотнитель от холодного дыма Торцевая коробка Монтаж люков на объекте с чистовой отделкой | 5 |