УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90»  города Перми

____________________ Л.Г.Лекомцева

«___» ___________________ 2008 года

Извещение № 332А от 11.07. 2008 г. о проведении

открытого аукциона на выполнение текущего ремонта   муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90»  г. Перми.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90» г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение текущего ремонта   муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90» г. Перми.

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90» г.Перми (614039 г.Пермь, ул.1-Красноармейская 41-б, контактный телефон 2 44 58 54. Контактное лицо – Лекомцева Любовь Геннадьевна.

E-mail : sadkroha@ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение текущего ремонта  муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90» г.Перми.

Объем работ представлен в приложении № 1  к извещению.

4) Место выполнения работ – г.Пермь ул. 1-Красноармейская  41-б.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул.  1-Красноармейская  41-б, контактный телефон 2 44 58 54. Контактное лицо – Лекомцева Любовь Геннадьевна.

E-mail: sadkroha@ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 344 117,91 руб.

7)  Источник финансирования: бюджет города Перми.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2  документации об аукционе до 12.00 часов, 05.08.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. 1-Красноармейская 41-б

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00,  ч. до 17:00 ч в рабочие дни и до 1200 часов 05.08.2008 года.

9) Проведение аукциона назначено на 11 час 20 мин 19.08.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Заведующий  МДОУ №90 Лекомцева Любовь Геннадьевна.

Приложение №1

к извещению от ____ ____________2008 г

| Описание состава и объемы выполняемых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,5 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2,02 |
| 3 | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 пола | 2,02 |
| 4 | Устройство покрытий из Фанеры Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 покрытия | 2,02 |
| 5 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК (или эквивалент), толщиной 8; 9,5 мм антисептированная | м3 | 1,85 |
| 6 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2,02 |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (или эквивалентном клее) | 100 м плинтусов | 1,5 |
| 8 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,51 |
| 9 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,06 |
| 10 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |
| 11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,35 |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,42 |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,15 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,51 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35 % Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,7) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |

Раздел 2. туалеты

| 20 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,06 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,05 |
| 22 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,29 |
| 23 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,29 |
| 24 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий | 0,1 |
| 25 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,9 |
| 26 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,56 |
| 27 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 2,37 |
| 28 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,45 |
| 29 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |
| 30 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,47 |
| 31 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,9 |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,47 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |
| 34 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,56 |
| 35 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,9 |
| 36 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль (или эквивалент) первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,9 |
| 37 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль (или эквивалент) последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,9 |
| 38 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,9 |
| 39 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,04 |
| 40 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 41 | Дверные блоки из массива окрашенный с наличниками,замком и ручками | м2 | 4 |
| 42 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,56 |
| 43 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,4 |
| 44 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,35 |
| 45 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,32 |
| 46 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,98 |
| 47 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,58 |
| 48 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |
| 49 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 50 | Муфты диам.20мм | шт | 20 |
| 51 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 35 |
| 52 | Тройники диам.20мм | шт | 24 |
| 53 | Муфты переходные 32 х 20 мм, 32-25 мм | шт | 12 |
| 54 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1 |
| 55 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,5 |
| 56 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 30 |
| 57 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 6 |
| 58 | Ревизии, диаметром 100 мм | шт | 6 |
| 59 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,01 |
| 60 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,12 |
| 61 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 3 |
| 62 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,6 |
| 63 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 2,1 |
| 64 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,7 |
| 65 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,6 |
| 66 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0,6 |
| 67 | Установка смесителей | 10 шт | 2,1 |
| 68 | Установка смесителей Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 10 шт | 1,9 |
| 69 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | шт | 19 |

Раздел 3. Пищеблок

| 70 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 72 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0,1 |
| 73 | Установка смесителей Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 10 шт | 0,2 |
| 74 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | шт | 2 |
| 75 | Разборка люков | 100 м2 | 0,01 |
| 76 | Установка металлических люков с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 1 |
| 77 | Люки огнестойкие | м1 | 1 |
| 78 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,04 |
| 79 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 4 |
| 80 | Дверные блоки огнестойкие | м2 | 4 |
| 81 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,06 |
| 82 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 6 |
| 83 | Дверные блоки металлические утепленные с замками и ручками | м2 | 6 |
| 84 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 85 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент)) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| 86 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 87 | Разборка облицовки потолков | 100 м2 облицовки | 0,1 |
| 88 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |
| 89 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,12 |
| 90 | Разборка облицовки стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,27 |
| 91 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,37 |
| 92 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 93 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |
| 94 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,27 |
| 95 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит"или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,1 |
| 96 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 97 | Светильник для ламп накаливания местного освещения | 100 шт. | 0,02 |
| 98 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,12 |
| 99 | Legrand Светильник потолочный (или эквивалент) | шт | 2 |
| 100 | Кабель | м | 12 |
| 101 | Коробка ответвительная типа 9К: 9К 01 | шт | 2 |
| 102 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| 103 | Облицовка стен декоративным трудносгораемым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,27 |
| 104 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,17 |
| 105 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,17 |
| 106 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,17 |

Раздел 4. Окна

| 107 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 2,07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0,05 |
| 109 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью до 2м2 | м2 | 5,1 |
| 110 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,трехстворчатых, в том числе при наличии сторок глухого остекленения | 100м2 | 2,02 |
| 111 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 202 |
| 112 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 1,15 |
| 113 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль (или эквивалент),длиной 6 метров,шириной700 мм | м.п | 115 |
| 114 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 1,15 |
| 115 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 1,82 |
| 116 | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | 1 м3 кладки | 1 |
| 117 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 118 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |
| 119 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,95 |

Раздел 5. ограждения

| 120 | Разборка х заборов инвентарных из готовых звеньев | 100 м2 забора | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 121 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м | 100 м оград | 2,4 |
| 122 | Сетка стальная плетеная | м2 | -360 |
| 123 | Прут квадратный д 16мм | т | 3,6 |
| 124 | Смена отдельных частей металлического ограждения стойки | 1 стойка | 70 |
| 125 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3.0 мм | м | 340 |
| 126 | Обетонирование столбов | 1 м3 | 8 |
| 127 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,01 |
| 128 | Полотна ворот решетчатые | м2 | 5,1 |
| 129 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,02 |
| 130 | Полотна калиток решетчатые | м2 | 4,5 |
| 131 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,8 |

Раздел 6. Вывоз мусора

| 132 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 133 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 11,5 |