Техническое задание

для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по капитальному ремонту

системы вентиляции

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми в 2008 году

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми в 2008 году.

Место проведения работ: г. Пермь, ул. Репина, 12.

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта – 823 877,82 рублей

Срок выполнения работ не меньше 30 календарных дней, но не более 55 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 24 месяцев с принятия объекта в эксплуатацию.

Требования к выполняем работам:

- работы должны производиться в соответствии с локальными сметными расчетами, со СниПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

- для выполнения работ необходимо наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с перечнем  основных видов выполняемых работ и государственным стандартом;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

- поставка материалов,  конструкций  и  оборудования  являются  обязанностью подрядчика.   Используемые   в   работе   оборудование   и   материалы   должны   соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь  соответствующие сертификаты.

Описание состава и объемов выполненных работ

ЛОТ № 1.

Выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции в мастерских и спортивном зале по устранению предписания РПН.

Демонтаж вентоборудования:

- разборка воздуховодов и листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром / периметром до 660/2070 – 12,3 мм.;

- разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,9 мм диаметром / периметром до 495 мм / 1550 мм – 34,8 кв. м.;

- разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром / периметром до 320 / 1000 м. – 23,2 кв.м.;

- разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром / периметром до 165 / 540 – 6,8 кв.м..

Монтаж вентоборудования (мастерские). Система П1:

- прокладка воздуховодов класса Н из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм. – 4,32 кв.м.;

- прокладка воздуховодов класса Н из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм – 28,5 кв.м.;

- прокладка воздуховодов класса Н  из оцинкованной стали толщиной 7 мм, периметром 2400 мм – 6,84 кв.м.;

- установка кронштейнов – 12 кг;

- установка вентиляторов осевых (до 0,05 т) – 1 вентилятор;

- установка вставок гибких – 0,42 кв.м.;

- установка калориферов до 0,1 т – 1 калорифер;

- установка фильтров ячейковых – 0,21 кв.м.;

- установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР – 1 штука;

- установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых – 1 пластина;

- установка решеток жалюзийных – 1 решетка;

- установка решеток жалюзийных стальных – 8 решеток;

- изоляция трубопроводов (матами минераловатными безобкладочными и в обкладках марки 125 и изделиями минераловатными и в обкладках с гофрированной структурой – 0,6 м3.

Мастеркие. Система В1:

- прокладка воздуховодов класса П из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм – 16,7 кв.м.;

- прокладка воздуховодов класса П из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром 250 мм – 1,7 кв.м.;

- прокладка воздуховодов класса П из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром до 355 мм – 8,44 кв.м.;

- прокладка воздуховодов класса П из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром 900 мм – 1,8 кв.м.;

- установки вентиляторов радиальных массой до 0,05 т – 1 вентилятор;

- установка циклонов массой до 0,3 т – 1 циклон;

- установка клапанов обратных диаметром до 355 мм – 1 клапан;

- установка кронштейнов под вентиляционное оборудование – 12 кг.

Спортивный зал. Система П2:

- прокладка воздуховодов класса Н из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 – 6,15 кв.м.;

- прокладка воздуховодов класса Н из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм – 18,4 кв.м.;

- установка кронштейнов под вентиляционное оборудование – 10 кг.;

- установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т – 1 вентилятор;

- установка вставок гибких к радиальным вентиляторам – 0,42 кв.м.;

- установка калориферов массой до 0,1 т – 1 калорифер;

- установка фильтров ячейковых – 0,21 кв.м.;

- установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм – 1 шт.;

- установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-3, ВП 3-3 размером 400 х 1000 х 1000 – 1 пластина;

- установка решеток жалюзийных площадью до 0,5 кв.м. – 1 решетка;

- установка решеток жалюзийных стальных АМР 400 х 200 – 8 решеток;

- изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой – 0,3 м3.;

- установка и разборка наружных лесов высотой до 16 м трубчатых – 15 кв.м.;

- пробивка проемов в конструкциях из кирпича – 0,48 кв.м.;

- заделка отверстий, гнезд, борозд в стенках и перегородках S до 0,1 кв.м. – 0,05 м3..

Спортивный зал. Система В2:

- прокладка воздуховодов класса П из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 – 11,3 кв.м.;

- прокладка воздуховодов класса П из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм – 9,5 кв.м.;

- установка кронштейнов под вентиляционное оборудование – 5 кг.;

- установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т – 1 вентилятор;

- установка вставок гибких к радиальным вентиляторам – 0,42 кв.м.;

- установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 4 размер 200 х 400 (АМР) – 8 решеток;

- установка решеток жалюзийных S до 1 кв.м. (АГС) – 1 решетка;

- установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-3. ВП 3-3 размером 400 х 1000 х 1000 мм – 1 пластина;

- изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой – 0,18 м3.;

- вывоз мусора –

Электроснабжение и автоматизация системы вентиляции:

Монтажные работы:

- щит массой до 50 кг – 2 шт.;

- приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях массой до 5 кг – 5 шт.;

- присоединение к приборам электрических проводок под вентиляцию (к ЩУ-1, ЩУ-2, датчикам) – 86 шт.;

- присоединения к зажимам проводов или кабелей, сечение 2 мм до 6 (к двигателям вентиляторов и приводу DAS2) (или эквивалент) – 26 шт.;

- электрические проводки в щитах и пультах – 6 м.;

- установка трубы в инипластовой по установленным конструкциям с креплением скобами диаметром до 25 мм – 165 м.;

-установка трубок защитных гофрированных диаметром до 20 мм – 165 м.;

- затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава (провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сечением  от 2 мм. до 2,5 мм. – 165 м.;

- прокладка кабелей силовых на напряжение 660В с медными жилами с поливинилхлоридой изоляцией и оболочкой марки ВВГ (или эквивалент) 3 х 2,5 кв.мм. – 36 м.;

- прокладка кабелей силовых на напряжение  660В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ (или эквивалент) 4 х 2,5 кв.мм. – 91 м.;

- прокладка кабелей силовых на напряжение 660В с медными жилами с поливинихлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ (или эквивалент) 4 х 4 кв.мм. – 38 м.;

- прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм – 132 м.;

- провод в коробках, сечение 2 мм до 6 мм – 132 м.;

- провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380В марки ПВС (или эквивалент) 3 х 1 кв.мм. – 24 м.;

- шнуры гибкие марки – ШВВП (или эквивалент) 2 х 0,75 кв.мм. – 108 м.

Пусконаладочные работы системы вентиляции (мастерские):

- сети систем вентиляции и кондиционирования – 1 вентиляционная  сеть;

- регулирование метеорологических условий: система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков до 4 – 1 помещение;

- определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором (при суммарной длине воздуховода свыше 90 м S сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора м. 2 до 0,5 – 1 участок вентиляционной сети;

- сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до  5 – 1 вентиляционная сеть;

- регулирование метеорологических условий в рабочей зоне (система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков до 4 – 1 помещение;

- определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором – 1 участок вентиляционной сети.

Состав, объем, и требования к выполнению работ определены локальными сметными расчетами (Приложение к техническому заданию № 1), которые должны являться частью документации об аукционе.

Требования к участникам размещения заказа:

- Участнику размещения заказа для участия в аукционе необходимо иметь действующую лицензию на строительство зданий и сооружений I-II уровня ответственности с полным перечнем работ, указанным в локальном сметном расчете (Приложение к техническому заданию № 1 «Смета № 1»)

- Участники размещения заказа должны подготовить «График выполнения работ», который впоследствии будет являться неотъемлемой частью контракта.

- Участник размещения заказа, являющийся победителем аукциона должен предоставить на одиннадцатый день с момента подписания протокола аукциона подписанный со своей стороны муниципальный контракт с приложениями к нему локального сметного расчета и графика выполнения работ составленных по итогам проведения аукциона.

Победитель должен произвести расчет цены муниципального контракта по составу, качеству и объемам работ, без изменения прямых затрат, указанным в локальном сметном расчете (в Приложение к техническому заданию № 1 - «Смета №1»).

Сметные расчеты необходимо составить по сборникам территориальных единичных расценок (ТЕР), (Гранд-Смета) в уровне цен технического задания (локального сметного расчета), являющегося частью документации об аукционе.

Директор МУ «АХССО»							А.А. Шерстнева

Согласовано:

Директор МОУ «СОШ № 101»						Н.Е. Дзюба