УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 146» г.Перми

________________А.А.Корзняков

«___» ______________ 2008 года

Извещение № 344 А от 11.07.2008 г. о проведении открытого аукциона

на капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 146» г. Перми

по адресу: г.Пермь, ул. Боровая 26а,

Уважаемые господа!

Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «СОШ № 146» г.Перми, расположенное по адресу: 614022, г. Пермь, ул., Самолетная, 40, тел/факс: (342) 225-47-89,

E-mail:school146@gmail.com (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в Открытом аукционе на капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 146» г. Перми по адресу: г.Пермь, ул. Боровая 26а,  (далее - «Аукцион») юридических, физических лиц, и индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которые представят в соответствии с требованиями документации об аукционе надлежащим образом подготовленную и оформленную заявку на участие в аукционе (далее – «Заявка»).

Начальная (максимальная) цена контракта  – 36 615 939,22 (тридцать шесть миллионов шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать девять рублей, 22 копейки). Начальная (максимальная) цена контракта  включает в себя расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. В начальной (максимальной)цене контракта не учитывается стоимость услуг Технадзора.

Сроки выполнения работ – не более 100 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Документация об аукционе может быть получена бесплатно на основании письменного заявления в течении двух рабочих дней Участником по адресу: 614022, г. Пермь, ул., Самолетная, 40, кабинет директора с 12.07.2008 г. по 04.08.2008 г., режим работы с 9:00 до 17:00, в ответ на письменный запрос или лично и на официальном сайте http://www.gorodperm.ru.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 12.07.2008 г. по 04.08.2008 г., 10:00 часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 04.08.2008 г., с10:00часов г. Пермь, ул., Самолетная, 40,

Место, дата и время проведения открытого аукциона - г.Пермь, ул.Ленина, 23, малый зал

18.08.2008г. в 14:00 часов.

Требуется обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Объем работ:

БЛАГОУСТРОЙСТВО

| 1 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  |  |  |  |  |  | 0,262 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Н |  |  |  | - Смесь песчано-гравийная природная |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 26,2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных 5 170,93 = 33 517,75 - 146,83 x 15 - 138,33 x 189 |  |  | 1000 м2 основания |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 15 18,6 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 189 234,4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 222,1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Щебень М800 фракции 10 (15)-20 (25) |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 17,63 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более 3 185,98 = 43 851,34 - 398,68 x 102 |  |  | 1000 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 102 126,5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б |  |  | т |  |  |  |  |  |  | 126,5 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-23 4,08 = 5 107,18 - 398,68 x 12,8 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 |  |  | 1000 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 51,2 63,49 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип Б |  |  | т |  |  |  |  |  |  | 63,49 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 718,00 = 10 791,00 - 70,73 x 100 |  |  | 100 м бортового камня |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Камни бортовые БР 100-30-15 |  |  | - м |  |  |  |  |  |  | - 100 220 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Камни бортовые (БР 100-30-15) |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня |  |  | 100 м2 дорожек и тротуаров |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Планировка участка: вручную |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Разбивка участка |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см |  |  | 100 м2 цветников |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Удобрения органические (торф) |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов |  |  | 100 м2 цветников |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Цветы |  |  | - т.шт |  |  |  |  |  |  | - 1,68 0,336 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Цветы многолетние |  |  | т.шт |  |  |  |  |  |  | 0,336 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Цветочница бетонная БЦ-2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0 |  |  | 100 м оград |  |  |  |  |  |  | 5,25 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Панели металлические сетчатые |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 189 992,3 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Столбы бетонные |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 33,3 174,8 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м |  |  | 100 м оград |  |  |  |  |  |  | 5,25 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Панели металлические сетчатые |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 189 992,3 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Столбы бетонные |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 33,3 174,8 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Стойки металлические опорные, массой до 0,02 т |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Арматура класса А-3 |  |  | т |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Конструкции стальные деталей обрамления |  |  | т |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т |  |  | т |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Устройство калиток с установкой столбов металлических |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Полотна калиток |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 100 1 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Стойки металлические опорные, массой до 0,02 т |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 100 1 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Полотна ворот |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 200 4 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Стойки металлические опорные, массой до 0,02 т |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 200 4 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания |  |  | т |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Стойки металлические опорные, массой до 0,02 т |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  | за т груза |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т |  |  | м-час |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 21,32 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Перетирка штукатурки внутренних помещений |  |  | 100 м2 перетертой поверхности |  |  |  |  |  |  | 21,32 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 21,32 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  |  |  |  | 20,24 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Панели потолочные "Армстронг" ("Байкал", "Волга", "Taurus" и др.) с комплектующими |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 103 2085 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 2085 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  | 14,1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 21,16 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 35,27 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 35,27 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 105 3703 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 3703 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 35,27 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 35,27 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 35,27 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 35,27 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Устройсво деревянного поручня |  |  | 100 м ограждений |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Устройство коробов из ГКЛ под радиаторы с креплением на пристенный металлический каркас |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 105 115,5 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 115,5 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Установка решеток радиаторных площадью до 1 м2 |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен /лестничная клетка/ |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен 1 раз |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом |  |  | 100 м2 перегородки за вычетом проемов |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Ursa) |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах |  |  | 100 м2 перегородок и барьеров |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Приборы дверные накладные |  |  | - компл |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: Антигрибковым составом" Оптибио-2" |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен /актовый зал/ |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Блоки дверные входные пластиковые |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 100 45 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Блоки дверные входные пластиковые двупольные на лестничных клетках |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 1,506 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках стенах площадью проема до 3 м2 / сан.узел / |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  | 0,403 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Скобяные изделия |  |  | - компл |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,4; ОЗП=2,4; ЭМ=2,4; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,403 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, стенах площадью проема до 3 м2 ДГ21-9 5 987,06 = 32 721,06 - 267,34 x 100 |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  | 0,667 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Скобяные изделия |  |  | - компл |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 100 66,7 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | Блоки дверные деревянные "массив" |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 66,7 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | Замки,ручки |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 3 939,61 = 30 673,61 - 267,34 x 100 |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Скобяные изделия |  |  | - компл |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 100 60 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | Блоки дверные деревянные,двупольные "массив" |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | Замки,ручки |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 3 939,61 = 30 673,61 - 267,34 x 100 |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Скобяные изделия |  |  | - компл |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 100 9,5 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | Блоки дверные входные,наружные деревянные,двупольные,утепленные "массив" |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Замки,ручки |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | Установка дверных приборов: доводчики |  |  | 100 шт. приборов |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Блоки оконные пластиковые |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 100 275 |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью до 2м2 |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. |  |  | 100 п.м. |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 500 мм (Германия) |  |  | п.м. |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских |  |  | 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,86 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,86 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 |  |  | 1 м2 проема |  |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Скобяные изделия |  |  | - компл |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Блоки дверные металлические (марка по проекту) |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 1 0,095 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | Блоки дверные металлические,противопожарные /комплект/ |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытий |  |  |  |  |  |  | 16,72 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтусов |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50% 2 152,88 = 4 939,87 - 1 786,53 x 1,56 |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  | 16,72 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем антисептированные |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 1,56 26,08 |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | Доски для покрытия полов,антисептированные толщ.36мм |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | Устройство покрытий из фанеры 719,26 = 3 026,57 - 2 246,65 x 1,027 |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 16,72 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм |  |  | - 100м2 |  |  |  |  |  |  | - 1,027 17,17 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 1705 |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат 1 131,21 = 8 279,37 - 70,08 x 102 |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 16,72 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 102 1705 |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | Линолеум поливинилхлоридный |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 1705 |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  |  | 100 м плинтусов |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |  |  |  |  |  |  | 3,42 |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 3,42 |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | Очистка поверхности щетками полов/лестничный марш/ |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 (первый слой) полов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  | Устройство подстилающих слоев щебеночных /актовый зал/ |  |  | 1 м3 подстилающего слоя |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  | Устройство гидроизоляции обмазочной стен в один слой толщиной 2 мм |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов |  |  | 100 м2 перекрытий |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125(ГОСТ 9573-82) |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Балки с черепными брусками |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  | Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта. Пиломатериалы хвойных пород. |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  | Укладка лаг по кирпичным столбикам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5; ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 |  |  | 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 1 156,59 = 8 828,76 - 2 067,97 x 3,71 |  |  | 100 м2 покрытий |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 3,71 8,904 |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 8,904 |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  | Устройство покрытий из щитов деревянных реечных 1 199,58 = 21 490,45 - 199,91 x 101,5 |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 101,5 243,6 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1 |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 243,6 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной |  |  | 100 м2 подшивки |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  | Разборка балок по стенам каменным с накатом из щитов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  | 100 м2 перекрытий |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125(ГОСТ 9573-82) |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Балки с черепными брусками |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  | Разборка кладки стен из: кирпича |  |  | 10 м3 кладки |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  | Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных |  |  | 1 т балок |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок: до 500 мм 56 095,88 = 103 230,45 - 464,38 x 101,5 |  |  | 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200) |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 101,5 7,308 |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  | Бетон тяжелый, класс В 20 (М250) крупность 40мм |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 7,308 |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  | Арматура класса А-1 |  |  | т |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  | Арматура класса А-3 |  |  | т |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  | Укладка прогонов из брусьев |  |  | 1 м3 древесины в конструкции |  |  |  |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  | Подшивка потолков досками обшивки |  |  | 100 м2 потолков |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Изделия теплоизоляционные |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 1,02 24,48 |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  | Материал теплоизоляционный (Ursa) |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 24,48 |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  | Укладка лаг по плитам перекрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5; ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 |  |  | 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм |  |  | 100 м2 покрытий |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам |  |  | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ф |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 100 мм 15 513,47 = 15 282,02 + 15,43 x 15 |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| - З |  |  |  | - Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | - кг |  |  |  |  |  |  | - 15 18 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | - кг |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура трубопроводная |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм 12 061,63 = 11 830,18 + 15,43 x 15 |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| - З |  |  |  | - Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | - кг |  |  |  |  |  |  | - 15 9 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | - кг |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура трубопроводная |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм |  |  | 1 кран |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм |  |  | 1 врезка |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  |  | Установка шкафов пожарных 2 381,27 = 9 884,27 - 75,03 x 100 |  |  | 100 шт. изделий |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Изделия |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 100 12 |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  | Шкаф пожарный |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: Антигрибковым составом" Оптибио-2" |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: Антигрибковым составом" Оптибио-2" |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  |  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5; ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  |  | Железнение цементных покрытий |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  | за т груза |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т |  |  | маш.-ч |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм |  |  | 1 узел |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Счетчик ВСГ-32 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  |  | 1 комплект |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном |  |  | 1 комплект |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Швеллеры N 10 |  |  | т |  |  |  |  |  |  | 0,086 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Установка фильтров диаметром 50 мм |  |  | 10 фильтров |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Установка воздухосборников наружным диаметром 76 мм |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Вентиль 15КЧ892П Д=50мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Установка радиаторов чугунных |  |  | 100 квт радиаторов и конвекторов |  |  |  |  |  |  | 1,99 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм |  |  | квт |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Кран шаровой В-В размером 1/2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Установка кранов воздушных |  |  | 1 комплект |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 5,62 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 39,34 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | Установка радиаторов чугунных |  |  | 100 квт радиаторов и конвекторов |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм |  |  | квт |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  | 0,0284 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 19,88 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Кран шаровой В-В размером 1/2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | Установка кранов воздушных |  |  | 1 комплект |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0.1 т |  |  | 1 насос |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  |  | 1 комплект |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном |  |  | 1 комплект |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  |  | 1 вентилятор |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Вентиляторы радиальные |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 1 2 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Вентиляторы радиальные |  |  | компл |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | Установка виброизоляторов номер 38 |  |  | 10 виброизоляторов |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  | Установка кондиционеров |  |  | 10 шт |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | Кондиционер |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т |  |  | 1 вентилятор |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Вентиляторы радиальные |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 1 3 |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | Вентиляторы радиальные |  |  | компл |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | Установка виброизоляторов номер 39 |  |  | 10 виброизоляторов |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т |  |  | 1 вентилятор |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися |  |  | - компл |  |  |  |  |  |  | - 1 1 |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | Вентиляторы крышные ВКР № 8 с электродвигателем АИР112MB8 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | Установка калориферов массой до 0,1 т |  |  | 1 калорифер |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Калориферы |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 1 2 |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | Установка отсосов бортовых |  |  | 100 кг отсосов |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  | Отсосы бортовые из тонколистовой стали |  |  | кг |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 1000 мм |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 250х250 |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,2 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  | 0,502 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,2 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,2 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  | 0,785 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,2 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  |  | 1 м2 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование |  |  | 100 кг изделия |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  | Установка зонтов над оборудованием |  |  | 1 м2 поверхности зонта |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  |  | 1 м2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование |  |  | 100 кг изделия |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  | Установка зонтов над оборудованием |  |  | 1 м2 поверхности зонта |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | т |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5, сечением 400х400 мм 42,95 = 1 102,22 - 1 059,27 |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  |  | - Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1.92 кг |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 1 2 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |  | - кг |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  | Шумоглушитель РСА |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  | Установка фильтров ячейковых |  |  | 1 м2 поверхности в свету |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Фильтры |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 1 3 |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  | Фильтры воздушные ячейковые типа ФЯУБ,ФЯПБ |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  | Переход нестандартный |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,2 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,2 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,2 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до от 1100 до 1600 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 более 0,5 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  | 0,148 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 |  |  | - т |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 450 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 до 0,2 |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  | Установка клапанов обратных периметром до 4500 мм |  |  | 1 клапан |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  | Установка электронагревателя трубчатого |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  | Электронагреватель проточный |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 10 |  |  | система |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  | Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха |  |  | 1 устройство |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом |  |  | 1 устройство |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве, шт., до: 5 |  |  | комплекс |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Сегменты минераловатные на битумном связующем |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 1,03 5,356 |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 5,35 |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  | Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  | Изоляция трубопроводов: плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Материалы теплоизоляционные |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 1,24 1,736 |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  |  | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 1,736 |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  |  | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекло- волокнистым марки ПХС, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  |  | - Материалы теплоизоляционные |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  | - 1,03 0,206 |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  | Материалы теплоизоляционные |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 0,206 |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции |  |  | за т груза |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т |  |  | м-час |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| ФАСАД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  |  |  | 12,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |  |  |  | 10 м трещин |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) |  |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  |  |  | 12,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  | 12,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 |  |  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 |  |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц |  |  |  | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 |  |  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц |  |  |  | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая откосов |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  |  | 100 м3 конструкций |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Устройство подстилающих слоев щебеночных |  |  |  | 1 м3 подстилающего слоя |  |  |  |  | 24,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Устройство бетонной отмостки |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  |  | 0,242 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Изготовление лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением 2 770,02 = 8 313,01 - 5 229,24 x 1,06 |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  | - Металлопрокат |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 1,06 0,371 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  | - Конструкции стальные |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 1 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Металлические индивидуальные сварные конструкции |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 |  |  |  | 1 м3 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Уплотнение грунта щебнем |  |  |  | 100 м2 площади уплотнения |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Устройство подстилающих слоев песчаных |  |  |  | 1 м3 подстилающего слоя |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  | - Арматура |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Сетки арматурные из стали А-3 диам.12мм |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  |  |  | 100 отверстий |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен |  |  |  | 100 отверстий |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  |  | 1 т |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  |  | 1 т |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  | - Конструкции стальные |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 1 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Монтаж металлоконструкций козырька |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  | - Конструкции стальные |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 1 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Прокат сортовой и фасонный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Монтаж кровельного покрытия и подшивки козырька из: профилированного листа при высоте здания до 25 м |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  | - Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - З |  |  | - Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 0,65 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  | - Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0905 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 |  |  |  | 1 м3 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Разборка лестничных маршей на двух косоурах |  |  |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Разборка лестничных маршей по основанию на грунте |  |  |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Устройство железобетонных конструкций крыльца 11 488,36 = 56 700,52 - 445,44 x 101,5 |  |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  |  |  |  | 0,262 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  | - Арматура |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  |  | - Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200) |  |  |  | - м3 |  |  |  |  | - 101,5 26,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Бетон В15(М200) |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 26,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,479 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  |  | 1 т |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м |  |  |  | 1 м3 кладки |  |  |  |  | 9,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Установка площадок массой: до 1 т 73 923,38 = 7 223,38 + 667,00 x 100 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Конструкции сборные железобетонные |  |  |  | - шт |  |  |  |  | - 100 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Установка маршей со сваркой массой до 1 т 80 207,87 = 11 207,87 + 690,00 x 100 |  |  |  | 100 шт. сборных конструкций |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Конструкции сборные железобетонные |  |  |  | - шт |  |  |  |  | - 100 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  |  |  | 100 отверстий |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен |  |  |  | 100 отверстий |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  |  | 1 т |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  |  | 1 т |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Монтаж опорных стоек |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  | 0,346 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  | - Конструкции стальные |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 1 0,346 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 5 мм |  |  |  | м |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Монтаж металлоконструкций козырька |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  | 2,454 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  | - Конструкции стальные |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 1 2,454 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Прокат сортовой и фасонный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст3кп |  |  |  | т |  |  |  |  | 2,464 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Монтаж кровельного покрытия и подшивки козырька из: профилированного листа при высоте здания до 25 м |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  | - Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  |  | - Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  | - т |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,349 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  |  | за т груза |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т |  |  |  | м-час |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| КРОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разборка покрытий кровель из листовой стали |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытий кровель |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разборка утеплителя из шлака КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  |  |  |  |  | 1 м3 утеплителя |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  |  |  |  |  |  | 1 м3 изоляции |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изделия теплоизоляционные |  |  |  |  |  |  | - м3 |  | - 1,02 149,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство пароизоляции оклеечной в один слой |  |  |  |  |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка стропил |  |  |  |  |  |  | 1 м3 древесины в конструкции |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка карнизов |  |  |  |  |  |  | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка ходовых досок |  |  |  |  |  |  | 100 м ходов |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами 2 011,70 = 12 320,39 - 11 912,00 x 0,71 - 1 028,43 x 1,8 |  |  |  |  |  |  | 100 м2 кровли |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  |  |  |  |  |  | - т |  | - 0,71 7,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  |  |  |  |  |  | - м3 |  | - 1,8 20,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0.7 мм |  |  |  |  |  |  | т |  | 7,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 20,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта. Пиломатериалы хвойных пород. |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 5,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей |  |  |  |  |  |  | 100 м труб |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг |  |  |  |  |  |  | - т |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смена обделок из листовой стали, примыканий к: вытяжным трубам |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смена обделок из листовой стали, примыканий к: дымовым трубам |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка элементов каркаса из брусьев 540,13 = 1 560,59 - 958,39 x 0,93 - 1 028,43 x 0,12 - 574,99 x 0,01 |  |  |  |  |  |  | 1 м3 древесины в конструкции |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта |  |  |  |  |  |  | - м3 |  | - 0,93 2,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта |  |  |  |  |  |  | - м3 |  | - 0,12 0,384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта |  |  |  |  |  |  | - м3 |  | - 0,01 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство колпаков над шахтами в два канала |  |  |  |  |  |  | 1 колпак |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных |  |  |  |  |  |  | 100 окон |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство слуховых окон |  |  |  |  |  |  | 1 слуховое окно |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приборы оконные |  |  |  |  |  |  | - компл |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остекление оконным стеклом окон: |  |  |  |  |  |  | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы оконные |  |  |  |  |  |  | комплект |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  |  |  |  |  | за т груза |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПС и АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(ДИП-ЗСУ) |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР) |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторы |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок питания |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коробка ответвительная на стене УК-2П |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коробка кабельная соединительная или разветвительная (КРТП-10" |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масса оборудования |  |  |  |  |  |  | - т |  | - 0,001 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство контроля шлейфа |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масса оборудования |  |  |  |  |  |  | - т |  | - 0,03 0,0132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспарант световой (табло) |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громкоговоритель или звуковая сирена |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звонок |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масса оборудования |  |  |  |  |  |  | - т |  | - 0,001 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пульт управления С-2000К |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии |  |  |  |  |  |  | усилительный участок цепи |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка коробов пластмассовых, шириной до 40мм |  |  |  |  |  |  | 100м |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Короб пластмассовый, 10*20 |  |  |  |  |  |  | м |  | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Короб пластмассовый, 12*12 |  |  |  |  |  |  | м |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной |  |  |  |  |  |  | 100 м провода |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 |  |  |  |  |  |  | 100 отверстий |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм |  |  |  |  |  |  | 100 отверстий |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  |  |  |  |  | 1 м3 заделки |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 10 |  |  |  |  |  |  | система |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизированные системы управления I категории технической сложности за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3 |  |  |  |  |  |  | канал |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САНТЕХНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Арматура фланцевая |  |  | - компл |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм |  |  | 1 соединение |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Муфты соединительные, NМТ 20 х 20 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Муфты соединительные, NМТ 26 х 26 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 32 мм х 1" |  |  | шт |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 20 мм х 1/2" |  |  | шт |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Муфты (наружная резьба), NМТ 26 мм х 1" |  |  | шт |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Тройники NМT 16 х 16 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Тройники NМT 20 х 20 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Тройники NМT 26 х 26 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Тройники NМT 32 х 32 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Угольник (внутреняя резьба), NМT 16 мм х 1/2" |  |  | шт |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Угольник (внутреняя резьба), NМT 20 мм х 3/4" |  |  | шт |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Угольник (внутреняя резьба), NМT 26 мм х 3/4" |  |  | шт |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Угольник (внутреняя резьба), NМT 32 мм х 1" |  |  | шт |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Угольник (наружная резьба), NМT 26 мм х 1" |  |  | шт |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Угольники NМT 20 х 20 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм |  |  | 100 шт. арматуры |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Демонтаж вентилейна трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Демонтаж вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм |  |  | 100 м трубопроводов |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Установка фасонных частей (фланцев)стальных сварных диаметром: 100мм |  |  | 1 т фасонных частей |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Фланцы стальные |  |  | - компл |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100 |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм 34,62 = 264,80 - 17 128,00 x 0,0011 - 38,14 x 2 - 135,06 |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм |  |  | - т |  |  |  |  | - 0,0011 0,0132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | - шт |  |  |  |  | - 2 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | - шт |  |  |  |  | - 1 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм 15кч18п |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм 34,62 = 264,80 - 17 128,00 x 0,0011 - 38,14 x 2 - 135,06 |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм |  |  | - т |  |  |  |  | - 0,0011 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | - шт |  |  |  |  | - 2 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | - шт |  |  |  |  | - 1 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм 15кч18п |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм |  |  | 1 врезка |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм |  |  | 1 врезка |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм |  |  | 1 врезка |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Материалы теплоизоляционные |  |  | - м3 |  |  |  |  | - 1,24 4,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Детали покрытия; из листов алюминиевых сплавов |  |  | м2 |  |  |  |  | 23,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  |  | 1 счетчик (водомер) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Установка манометров с трехходовым краном |  |  | 1 комплект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Заглушки диам.15мм |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм |  |  | 1 соединение |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм |  |  | 1 врезка |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 597,87 = 3 720,27 - 312,24 x 10 |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - Унитаз-компакт Kомфорт |  |  | - компл |  |  |  |  | - 10 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском УНТЦ и УНТПЦ с цельноотлитой полочкой |  |  | комплект |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы |  |  | комплект |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Трубы смывные с резиновыми манжетами |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Установка писсуаров напольных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды 394,60 = 1 612,80 - 121,82 x 10 |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм |  |  | - компл |  |  |  |  | - 10 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм |  |  | комплект |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Сифон |  |  | шт |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения |  |  | шт |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Установка раковин КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Раковины лабораторные керамические |  |  | шт |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Установка моек: на одно отделение 331,33 = 2 534,13 - 220,28 x 10 |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм |  |  | - компл |  |  |  |  | - 10 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм |  |  | комплект |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Установка моек: на два отделения производственных |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Мойки из нержавеющей стали на два отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК |  |  | комплект |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой |  |  | шт |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Установка трапов диаметром 100 мм |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Арматура муфтовая |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском УНТЦ и УНТПЦ с цельноотлитой полочкой |  |  | комплект |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы |  |  | комплект |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Трубы смывные с резиновыми манжетами |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды 394,60 = 1 612,80 - 121,82 x 10 |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм |  |  | - компл |  |  |  |  | - 10 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм |  |  | комплект |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Сифон |  |  | шт |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения |  |  | шт |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Установка трапов диаметром 100 мм |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Задвижки |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Задвижки |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды 394,60 = 1 612,80 - 121,82 x 10 |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уд |  | - Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм |  |  | - компл |  |  |  |  | - 10 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм |  |  | комплект |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Сифон |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Установка моек на два отделения |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Мойки из нержавеющей стали на два отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК |  |  | комплект |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения |  |  | шт |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Установка ванн купальных прямых чугунных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм |  |  | компл |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Установка трапов диаметром 100 мм |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Установка трапов диаметром 50 мм |  |  | 10 комплектов |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Задвижки |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Н |  | - Задвижки |  |  | - шт |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж электропроводки: шнур на роликах |  |  |  |  | 100 м |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж кабеля |  |  |  |  | 100 м |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки |  |  |  |  | 100 шт. |  | 2,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп |  |  |  |  | 100 шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж осветительных приборов: электросчетчики |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 |  |  |  |  | 100 шт. |  | 4,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Светильник люминесцентный ЛПО-48 4х20 |  |  |  |  | шт |  | 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  |  | 100 м |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 |  |  |  |  | 100 м |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм |  |  |  |  | м |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  |  |  |  | м |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Провод |  |  |  |  | м |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Выключатель: полугерметический и герметический |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Legrand-Саган Выключатель 2-кл. -85805 |  |  |  |  | шт |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. -80202 |  |  |  |  | шт |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Legrand-Саган Розетка 2К -85740 |  |  |  |  | шт |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Legrand-Саган Розетка 2К -85840 |  |  |  |  | шт |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Розетка штепсельная: трехполюсная |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Legrand-Саган Розетка 2К+3 -84210 |  |  |  |  | шт |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2/ над досками/ |  |  |  |  | 100 шт. |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Светильник люминесцентный ЛПО-12 2х40 |  |  |  |  | шт |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 |  |  |  |  | 10шт |  | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 |  |  |  |  | 10шт |  | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт: 500 |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прожектор |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Демонтаж:Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 6 |  |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ОЩВ 12 |  |  |  |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: МЭТЗ 5-50А |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Щиток лабораторный |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ящик с понижающим трансформатором |  |  |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Legrand Трансформатор 220/8 В -42015 |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Софит: (рамка-подсвет) четырехкамерный /актовый зал/ |  |  |  |  | шт. |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Светильник люминесцентный SM-2х36 "Опал" |  |  |  |  | шт |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил: 7 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами: люминесцентными |  |  |  |  | шт. |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Светильник уличного освещения РКУ-10-250 |  |  |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  |  |  | 100 м борозд |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Заделка борозд раствором |  |  |  |  | 1 м3 заделки |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х10 мм2 |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х25 мм2 |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 2 |  |  |  |  | 100 м кабеля |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х6 мм2 /уличный/ |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 |  |  |  |  | 100 м |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм |  |  |  |  | м |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм |  |  |  |  | м |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, тип: ЦЭ-2726-12 5-50А |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 70 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Демонтаж:Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Пункт распределительный: ПР11-3010-21 |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Вводно-распределительное устройства: ВРУ1-46-00 со счетчиком |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Демонтаж:Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  | шт. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  |  |  |  | шт. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Legrand-Летен-FAEL Выключатель автоматический 1-полюс. 16 А, тип-С |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Выключатель автоматический . 25 А, тип-С |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Legrand-Летен-FAEL Выключатель автоматический 1-полюс. 50 А, тип-С |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Legrand-Летен-FAEL Выключатель автоматический 2-полюс. 25 А, тип-С /УЗО/ |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 12 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 |  |  |  |  | 10 шт. |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |