Приложение №2 к извещению №82

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Параметры и условия предлагаемого к поставке оборудования (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоматологическая установка стационарная с креслом | Указать |  |
|  | Документ от производителя в адрес заказчика, подтверждающий, что технические и функциональные характеристики стоматологической установки соответствуют техническим и функциональным характеристикам стоматологической установки, указанным в данных технических условиях | Наличие |  |
| 3 | Монтаж, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию и инструктаж персонала. | Наличие |  |
| 4 | Подробное техническое описание на русском языке (проспект, паспорт изделия, инструкция) | Наличие |  |
| 5 | Характеристика инструментального столика |  |  |
| 6.1 | Пять инструментальных модулей с нижним расположением шлангов; установлено четыре | Наличие |  |
| 6.2 | Шланг с «вода-воздух-спрей» пистолетом | Наличие |  |
| 6.3 | Шланг с электрическим микромотором Р2 ED 460 с угловым наконечником и прямым наконечником | Наличие |  |
| 6.4 | Шланг с фиброоптикой для турбинного наконечника с турбинным наконечником со светом | Наличие |  |
| 6.5 | Шланг с пьезоскалером Amdent с насадками для снятия зубного камня | Наличие |  |
| 6.6 | Полное пантографическое плечо для инструментального столика | Наличие |  |
| 7 | Характеристика гидроблока |  |  |
| 7.1 | Несъемный керамический блок плевательницы и подставки под стакан | Наличие |  |
| 7.2 | Откидной гидроблок на 45 градусов по оси | Наличие |  |
| 7.3 | Дополнительные кнопки управления наполнением стакана и омывания плевательницы, расположенные на корпусе гидроблока | Наличие |  |
| 7.4 | Система автономной подачи воды на наконечники | Наличие |  |
| 7.5 | Эжекторный водяной слюноотсос | Наличие |  |
| 8 | Характеристика светильника | Наличие |  |
| 8.1 | Бестеневого типа | Наличие |  |
| 8.2 | Пантографическое плечо светильника | Наличие |  |
| 8.3 | Свободное перемещение излучателя в трех плоскостях | Наличие |  |
| 8.4 | Два режима регулировки освещенности операционного поля, максимум до 20000 люкс | Наличие |  |
| 9 | Кресло электромеханическое SK 652 L | Наличие |  |
| 9.1 | Управление со спинки кресла | Наличие |  |
| 9.2 | Правый откидной подлокотник | Наличие |  |
| 9.3 | Пять электронных программ | Наличие |  |
| 9.4 | Наличие концепции двух позиций опоры спины | Наличие |  |
| 9.5 | Артикуляционный подголовник | Наличие |  |
| 10 | Стул стоматолога М2 | Наличие |  |
| 10.1 | Газлифт | Наличие |  |
| 10.2 | Круговая опора под ноги | Наличие |  |
| 10.3 | Г-образная спинка | Наличие |  |
| 11 | Компрессор стоматологический DK-50-10 S | Наличие |  |
| 11.1 | Производительность 60 л мин. | Наличие |  |
| 11.2 | Ресивер 10 л | Наличие |  |
| 11.3 | Шумоизоляционный шкаф | Наличие |  |
| 12 | Максимальная стоимость комплекта оборудования, руб. | 345 000,00 |  |
| 13 | Количество комплектов | 1 |  |
| 14 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию | Да |  |