Приложение №2

К Извещению о проведении запроса котировок

№8 от «14» июля 2008 г.

Техническое задание на общестроительные работы: замена дверных блоков, ремонт стен и полов, установка унитазов, бачков и перегородок

для МОУ «ООШ №73» г.Перми

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 2. Замена дверей. |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,4 |
| 2 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 3 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |
| 4 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,18 |
| 5 | ТЕР09-04-014-02 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 18 |
| 6 | прайс | Блоки дверные металлические утепленные(ручка,замок) | м2 | 18 |
| 7 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,4 |
| 8 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонных ступеней | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,016 |
| 9 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,11 |
| 10 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,11 |
| 11 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,11 |
| 12 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
| 13 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,22 |
| 14 | ТЕРр62-39-01 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен и фасадов | 100 м2 промытой поверхности | 0,24 |
| 15 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 16 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,46 |
| 17 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 18 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,11 |
| 19 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 20 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников : с люминесцентными лампами,защитного исполнения | 100 шт. | 0,04 |
| 21 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,06 |
| 22 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,478 |
| 23 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7; ОЗП=2,7; ЭМ=2,7; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,478 |
| 24 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 3 |
| 25 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 6 |
| 26 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |
| 27 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 |
| 28 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,3 |
| 29 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0,01 |
| 30 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |
| 31 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде | 10 комплектов | 0,1 |
| 32 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 10 шт | 0,1 |
| 33 | СЦМ-300-0617-1 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | шт | 1 |
| 34 | ТЕРр65-08-02 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,2 |
| 35 | ТЕРр65-08-01 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 |
| 36 | ТЕР16-03-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металл- полимерных труб диаметром 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 37 | СЦМ-103-9001-500 | Трубы металлопластиковые, диам.16 мм | 10 м | 5 |
| 38 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 4 |
| 39 | СЦМ-103-9001-183 | Тройники для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.15мм | шт | 4 |
| 40 | СЦМ-103-9001-129 | Угольники для холодной воды 45 КВ-КВ диам.15мм | шт | 6 |
| 41 | ТЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0,1 |
| 42 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,4 |
| 43 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |
| 44 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0204 |
| 45 | тер10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,двухстворчатых | 100м2 | 0,0204 |
| 46 | сцм-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 2,04 |
| 47 | ТЕР10-01-034-03 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 0,013 |
| 48 | СЦМ-101-1497-211 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм(Россия) | м.п | 1,3 |
| 49 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,011 |
| 50 | ТЕР15-01-049-03 | Облицовка откосов по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: облицованных слоистым пластиком | 100 м2 облицовки стен | 0,025 |
| 51 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 52 | ТЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 53 | тер10-01-047-02 | Установка перегородок из ПВХ с дверцами | 100м2 | 0,1 |
| 54 | СЦМ-203-9057-201 | Перегородки из ПВХ,двери (комплект) | м2 | 10 |
| 55 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
| Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 56 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2 |
| 57 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 2 |

Максимальная контрактная стоимость: 497173, 11 рублей

|  |  |  | 35,79 |  |  | 12,48 | 173,28 |  |  | 69,31 |  |  | 2,78 |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488,79 |  |  | 4,71 |  |  | 1,59 | 383,06 |  |  | 38,31 |  |  | 1,16 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 284,65 |  |  | 6,46 |  |  | 0,14 | 42,9 |  |  | 22,31 |  |  | 0,17 |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 271,88 |  |  | 215,28 |  | 56,6 |  |  | 19,06 |  | 103,91 |  |  | 18,7 |  |  | 7,74 |  |  | 1,39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2041,2 | 469,98 |  | 344,7 |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  | 34,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34,75 |  |  | 223,12 | 62,78 |  | 160,34 |  |  |  | 13,9 |  |  | 12,3 |  |  | 4,92 |  |  | 2,54 |  | 1,02 |
|  |  | 282,96 |  |  | 681,12 | 31,91 |  | 26,44 |  |  |  | 4,53 |  |  | 180 |  |  | 2,88 |  |  | 18 |  | 0,29 |