Приложение №1

Техническое задание на поставляемое оборудование

| № п/п | Описание требований | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования: Оборудование для эндоскопической хирургии импортного производства |  |  |
| 2. | Источник света |  |  |
|  | Источник света ксеноновый | наличие |  |
|  | Масса, кг в пределах | 8,1-8,3 | Указать |
|  | Лампа - ксенон, 300Вт, | наличие |  |
|  | Форма лампы эллиптическая для увеличения яркости на 20% | наличие |  |
|  | Встроенный в корпус лампы чип - счетчик часов | наличие |  |
|  | Ресурс работы лампы, часов не менее | 500 | Указать |
|  | Система автоматического регулирования освещенности | наличие |  |
|  | Ручная регулировка выходной мощности | наличие |  |
|  | Система автоматического перехода в ждущий режим при отсоединении эндоскопа (при исп. специального световода, поддерживающего данную функцию | наличие |  |
|  | Универсальный зажим световода, позволяющий использовать световоды других производителей | наличие |  |
|  | Диаметр зажимаемого световода, мм | 2 - 6,5 | Указать |
|  | Совместимость с системой голосового управления. | наличие |  |
|  | В комплект входит: сетевой кабель | наличие |  |
|  | Ширина, мм, в диапазоне | 315-320 | Указать |
|  | Высота, мм, в диапазоне | 125-130 | Указать |
|  | Глубина, мм, в диапазоне | 425-430 | Указать |
|  | Система автоматического перехода в ждущий режим при отсоединении эндоскопа | наличие |  |
|  | Совместимость с системой голосового управления SIDNE | наличие |  |
|  | Электропитание 100-240В, 50-60Гц | 100-240В, 50-60Гц | Указать |
|  | Предохранители | 2x5A, 250B | Указать |
| 3. | Cветовод | наличие |  |
|  | Cветовод оптоволоконный | наличие |  |
|  | Возможность автоклавирования | наличие |  |
|  | Диаметр, мм, не менее | 6.5 | Указать |
|  | Длина, м в пределах | 3,0-3,1 | Указать |
|  | Совместимость с эндоскопами разных производителей | наличие |  |
| 4. | Лапароскоп |  |  |
| 4.1 | Лапароскоп, передне-бокового видения 30°, диаметр 10 мм, рабочая длина 32,4 см, общая длина 39,9 см, автоклавируемый, со встроенным стекловолоконным световодом, в комплекте с адаптерами для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI | наличие |  |
| 5 | Троакары |  |  |
|  | Канюля, диаметр 11 мм, разборная, с многофункциональным клапаном и краном для инсуффляции, без троакара | наличие |  |
|  | Троакар, пирамидальный наконечник, диаметр 11мм | наличие |  |
|  | Комплктность |  |  |
|  | Источник света ксеноновый | 1 | Указать |
|  | Cветовод оптоволоконный | 1 | Указать |
|  | Канюля, диаметр 11 мм, разборная, с многофункциональным клапаном и краном для инсуффляции, без троакара | 2 | Указать |
|  | Троакар, пирамидальный наконечник, диаметр 11мм | 2 | Указать |
|  | Лапароскоп, передне-бокового видения 30°, диаметр 10 мм, рабочая длина 32,4 см, общая длина 39,9 см, автоклавируемый, со встроенным стекловолоконным световодом, в комплекте с адаптерами для подключения световодов Storz, Wolf, ACMI | 1 | Указать |
| 6 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 7 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 8 | Гарантийное обслуживание не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  | Указать |